Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к

муниципальному контракту

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ___________________________________________________________________________________25 304 786,14 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________2421817,73 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость ________________________________________________________________________________ 21190,77 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Текущий ремонт тротуара по ул.Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева (нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,705 705*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 4390,82 | 1053,37 | 3337,45 | 327,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании БР 100.30.15 |  | 100 м | 0,28 28/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 126,88 | 126,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР46-04-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  | 1 м3 | 12,5 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 6841,75 | 1031,13 | 5810,62 | 567,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР27-04-001-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0181,8/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 63,97 | 3,52 | 60,14 | 5,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 1,8 | 108,6 |  |  |  | 195,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,6 60/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 2648 | 386,18 | 47,78 | 5,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФССЦ-403-8129 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 20 | 472,76 |  |  |  | 9455,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР27-02-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков |  | 100 м лотка | 1,397 139,7/100 | 7150,38 | 1423,76 | 4879,92 | 578,92 | 9989,08 | 1988,99 | 6817,25 | 808,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | тек. цена | Водоотводный бетонный лоток ЛВ 10.14.13 |  | шт | 139,7 | 62,62 |  |  |  | 8748,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3525 705*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 1252,81 | 68,98 | 1177,8 | 99,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 35,25 705*0,05 | 118,6 |  |  |  | 4180,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,282 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 443,26 |  | 11,17 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,705 705/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 39715,03 | 259,76 | 1682,29 | 185,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР01-01-014-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта | 0,026775178,5*0,15/1000 | 5042,38 | 191,8 | 4847,33 | 847,84 | 135,01 | 5,14 | 129,79 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР47-01-046-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 |  | 100 м2 | 1,785 178,5/100 | 477,36 | 426,33 | 15,4 | 1,62 | 852,09 | 761 | 27,49 | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФССЦ-414-0402 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) |  | м2 | 178,5 | 26,92 |  |  |  | 4805,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ФССЦ-407-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная ручной заготовки |  | м3 | 17,85 178,5*0,10 | 73,45 |  |  |  | 1311,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 204 | 135,7 |  | 135,7 |  | 27682,8 |  | 27682,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 245 | 96,82 |  | 96,82 |  | 23720,9 |  | 23720,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Текущий ремонт тротуара по ул.Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева (нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672948,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Текущий ремонт тротуара по ул.Матросова от ул.Монастырская до ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,2609 260,9*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1624,92 | 389,82 | 1235,1 | 121,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 2,537 (223,7+30)/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 1149,59 | 1149,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФЕРр68-12-18Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 40 мм |  | 100 м2 площади разборки | 1,308130,8/100 | 5321,79 | 2309,05 | 2618,79 | 257,08 | 6960,9 | 3020,24 | 3425,38 | 336,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (без применения нового борта) |  | 100 м бортового камня | 0,3 30/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 1324 | 193,09 | 23,89 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,156 104*0,15/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 554,43 | 30,53 | 521,24 | 43,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 15,6 104*0,15 | 108,6 |  |  |  | 1694,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (расклинивающий слой) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0208 104*0,02/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 73,92 | 4,07 | 69,5 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ФССЦ-408-0009 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 | 2,08 104*0,02 | 139,4 |  |  |  | 289,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1119 11,19/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 397,7 | 21,9 | 373,89 | 31,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 11,19 | 108,6 |  |  |  | 1215,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 3,43 343/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 15137,72 | 2207,69 | 273,17 | 31,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 343 | 22,36 |  |  |  | 7669,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ФЕР27-04-001-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2145429*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 762,35 | 41,98 | 716,7 | 60,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 21,45 429*0,05 | 118,6 |  |  |  | 2543,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,2132 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 335,11 |  | 8,44 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,533 533/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 30025,69 | 196,38 | 1271,86 | 139,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 73,1 | 135,7 |  | 135,7 |  | 9919,67 |  | 9919,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 73,1 | 96,82 |  | 96,82 |  | 7077,54 |  | 7077,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Текущий ремонт тротуара по ул.Матросова от ул.Монастырская до ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538517,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ж/д №88 до №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,332 332*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 2067,74 | 496,05 | 1571,69 | 154,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,166 332*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 589,97 | 32,49 | 554,65 | 46,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ФССЦ-408-0018Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 16,6332*0,05 | 118,6 |  |  |  | 1968,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,13 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 204,34 |  | 5,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,332 332/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 18702,68 | 122,33 | 792,23 | 87,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 80,01 | 135,7 |  | 135,7 |  | 10857,36 |  | 10857,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 80,01 | 96,82 |  | 96,82 |  | 7746,57 |  | 7746,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ж/д №88 до №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145176,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ж/д №67 до №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,366 366*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 2279,49 | 546,86 | 1732,63 | 170,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,183 366*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 650,39 | 35,81 | 611,45 | 51,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 18,3 366*0,05 | 118,6 |  |  |  | 2170,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ФЕР27-06-026-01Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,15 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 235,77 |  | 5,94 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,366 366/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 20618,02 | 134,85 | 873,36 | 96,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 88,21 | 135,7 |  | 135,7 |  | 11970,1 |  | 11970,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 88,21 | 96,82 |  | 96,82 |  | 8540,49 |  | 8540,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ж/д №67 до №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160089,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Текущий ремонт тротуара по ул. Г.Звезда от ул.Советская до ул. Монастырская (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 1,296 648*0,2/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 8071,64 | 1936,41 | 6135,23 | 602,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании БР 100.20.8 |  | 100 м | 1,08 108/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 489,38 | 489,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,648 648*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 2303,03 | 126,81 | 2165,15 | 182,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 64,8 648*0,1 | 108,6 |  |  |  | 7037,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ФЕР27-04-001-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04894,89/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 173,79 | 9,57 | 163,39 | 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 4,89 | 108,6 |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 1,08 108/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 4766,4 | 695,13 | 86,01 | 9,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 108 | 22,36 |  |  |  | 2414,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ФЕР27-02-010-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий ГП-1 |  | 100 м бортового камня | 0,63 63/100 | 43675,48 | 905,79 | 79,64 | 9,18 | 27515,55 | 570,65 | 50,17 | 5,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт верхнего строения колодца |  | 1 люк | 2 | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  | 505,14 | 62,26 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 101-2536 | - Люки чугунные тяжелые |  | - шт. | - 1 2 | - 569,52 |  |  |  | - 1139,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ФЕР27-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 6,48 648/100 | 752,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 4876,85 | 2244,74 | 2614,23 | 36,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 648 | - 70,1 |  |  |  | - 45424,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 2. 407-0028 | - Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | - м3 | - 5 32,4 | - 280,6 |  |  |  | - 9091,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ФССЦ-407-0028 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 | 38,88 648*0,06 | 280,6 |  |  |  | 10909,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 648 | 75,21 |  |  |  | 48736,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ФССЦпг01-01-01-045И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 160,49 | 135,7 |  | 135,7 |  | 21778,49 |  | 21778,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 160,49 | 96,82 |  | 96,82 |  | 15538,64 |  | 15538,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Текущий ремонт тротуара по ул. Г.Звезда от ул.Советская до ул. Монастырская (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740728,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Текущий ремонт тротуара по ул.Петропавловская от ул.М.Горького до ул. Н.Островского (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,86 860*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5356,18 | 1284,96 | 4071,22 | 399,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании БР 100.20.8 |  | 100 м | 3 300/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 1359,39 | 1359,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 9/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 319,87 | 17,61 | 300,72 | 25,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 9 | 108,6 |  |  |  | 977,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 3 300/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 13239,99 | 1930,92 | 238,92 | 27,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 300 | 22,36 |  |  |  | 6708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,1 10/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 441,33 | 64,36 | 7,96 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | ФССЦ-403-8021И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 10 | 63,12 |  |  |  | 631,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,43 860*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 1528,25 | 84,15 | 1436,75 | 120,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 43 860*0,05 | 118,6 |  |  |  | 5099,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,34 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 534,42 |  | 13,46 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,86 860/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 48446,71 | 316,87 | 2052,15 | 225,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | ФЕР01-01-014-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта | 0,1214 607*0,2/1000 | 5042,38 | 191,8 | 4847,33 | 847,84 | 612,14 | 23,28 | 588,47 | 102,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 | 2 200/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 4592,2 | 635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 2 200/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 1337,96 | 101,36 | 602,8 | 63,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | ФЕР47-01-046-07В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 |  | 100 м2 | 4,07407/100 | 477,36 | 426,33 | 15,4 | 1,62 | 1942,86 | 1735,16 | 62,68 | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | ФССЦ-414-0402 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) |  | м2 | 407 | 26,92 |  |  |  | 10956,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | ФССЦ-407-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная ручной заготовки |  | м3 | 61,05 407*0,15 | 73,45 |  |  |  | 4484,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 222,05 | 135,7 |  | 135,7 |  | 30132,19 |  | 30132,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 385,51 | 96,82 |  | 96,82 |  | 37325,08 |  | 37325,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Текущий ремонт тротуара по ул.Петропавловская от ул.М.Горького до ул. Н.Островского (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761850,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Текущий ремонт тротуара на ул.Советская от ул.Крисанова до ул. Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 15,56 (1384+172)/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 7050,7 | 7050,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4433 44,33/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 1575,51 | 86,75 | 1481,19 | 124,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 44,33 | 108,6 |  |  |  | 4814,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | ФЕР27-02-010-02Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 17,89(830+959)/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 78954,47 | 11514,7 | 1424,76 | 164,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 830 | 22,36 |  |  |  | 18558,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 959 | 63,12 |  |  |  | 60532,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 | 3,51 351/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 8059,31 | 1114,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 | -3,51 -351/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | -2467,28 | -152,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 3,51 351/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 2348,12 | 177,89 | 1057,91 | 111,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 6,01 601/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 37431 | 8979,78 | 28451,2 | 2791,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,006 4006*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 14237,56 | 783,97 | 13385,2 | 1125,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 320,48 4006*0,08 | 108,6 |  |  |  | 34804,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | ФССЦ-408-0017Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 | 80,124006*0,02 | 145,8 |  |  |  | 11681,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 1,6 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 2514,93 |  | 63,36 | 12,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 4,006 4006/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 225671,52 | 1476,01 | 9559,2 | 1051,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт верхних строений колодца |  | 1 люк | 8 | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  | 2020,56 | 249,04 | 69,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 101-2536 | - Люки чугунные тяжелые |  | - шт. | - 1 8 | - 569,52 |  |  |  | - 4556,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | ФЕР01-01-014-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта | 0,117 117/1000 | 5042,38 | 191,8 | 4847,33 | 847,84 | 589,96 | 22,44 | 567,14 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 | 5,84 584/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 13409,22 | 1854,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 25 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 | 5,84 584/100 | 1405,86 | 86,86 |  |  | 8210,22 | 507,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 5,84 584/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 3906,84 | 295,97 | 1760,18 | 185,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | ФССЦпг01-01-01-045И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 1522,35 | 135,7 |  | 135,7 |  | 206582,9 |  | 206583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 1680,3 | 96,82 |  | 96,82 |  | 162686,65 |  | 162687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Текущий ремонт тротуара на ул.Советская от ул.Крисанова до ул. Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3766925,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Текущий ремонт тротуара на дороге "Дружбы" от развязки "Сосновый бор" до "Путепровод ПНИПУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 5,1165 3411*0,15/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 31866,18 | 7644,77 | 24221,4 | 2376,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,1 4100*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 14571,65 | 802,37 | 13699,3 | 1152,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 328 4100*0,08 | 108,6 |  |  |  | 35620,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | ФССЦ-408-0009 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 | 82 4100*0,02 | 139,4 |  |  |  | 11430,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 1,4 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 2200,56 |  | 55,44 | 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 3,411 3411/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 192153,16 | 1256,78 | 8139,4 | 895,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | ФЕР27-06-021-05Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 1000 м2 покрытия | 3,4113411/1000 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 |  | 45665,65 | 5,94 | 19,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | ФЕРр68-34-1 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см |  | 1 м3 дерева | 15 | 417,78 | 34,74 | 383,04 | 25,11 | 6266,7 | 521,1 | 5745,6 | 376,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 100 м2 | 10,05 1005/100 | 37,79 | 37,79 |  |  | 379,79 | 379,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | ФЕР46-04-003-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  | 1 м3 | 1,47 | 593,52 | 103,3 | 467,77 | 45,37 | 872,47 | 151,85 | 687,62 | 66,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | ФЕР23-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах |  | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0,147 1,47/10 | 20894,7 | 1403,22 | 3381,68 | 397,66 | 3071,52 | 206,27 | 497,11 | 58,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | ФССЦ-101-2535прим. И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Круглая полимерная решетка |  | шт. | 3 | 375 |  |  |  | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | ФЕР23-01-030-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм |  | 100 м трубопроводов | 0,24 24/100 | 4641,73 | 324,58 | 4309,59 | 188,99 | 1114,02 | 77,9 | 1034,3 | 45,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | ФССЦ-103-1318 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм |  | м | 24 | 43,42 |  |  |  | 1042,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,03 30/1000 | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 90,09 | 11,05 | 71,59 | 7,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 410-0005 | - Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А |  | - т | - 96,62,898 | - 452 |  |  |  | - 1309,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  | т | 2,898 | 512,4 |  |  |  | 1484,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 1085,5 | 135,7 |  | 135,7 |  | 147302,35 |  | 147302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 1085,5 | 96,82 |  | 96,82 |  | 105098,11 |  | 105098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Текущий ремонт тротуара на дороге "Дружбы" от развязки "Сосновый бор" до "Путепровод ПНИПУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194003,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Текущий ремонт тротуара по ул. Пермская вдоль ж/д №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | ФЕРр68-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 5,72 572/100 | 142,34 | 142,34 |  |  | 814,18 | 814,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | ФЕР27-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 5,72 572/100 | 752,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 4304,87 | 1981,47 | 2307,62 | 32,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 572 | - 70,1 |  |  |  | - 40097,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 2. 407-0028 | - Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | - м3 | - 5 28,6 | - 280,6 |  |  |  | - 8025,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | ФССЦ-407-0028 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 | 40,04 572*0,07 | 280,6 |  |  |  | 11235,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 572 | 75,21 |  |  |  | 43020,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | ФССЦпг01-01-01-045И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 198,5 | 135,7 |  | 135,7 |  | 26936,45 |  | 26936,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 198,5 | 96,82 |  | 96,82 |  | 19218,77 |  | 19218,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Текущий ремонт тротуара по ул. Пермская вдоль ж/д №161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371546,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ул.Н.Островского до ул. Парковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 2,15 2150*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 13390,46 | 3212,4 | 10178,1 | 998,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 2,12 (118+94)/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 960,64 | 960,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0636 6,36/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 226,04 | 12,45 | 212,51 | 17,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 6,36 | 108,6 |  |  |  | 690,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 7,79 (685+94)/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 34379,84 | 5013,96 | 620,4 | 71,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 685 | 22,36 |  |  |  | 15316,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 94 | 63,12 |  |  |  | 5933,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | ФЕР27-04-001-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,0752150*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 3820,61 | 210,38 | 3591,88 | 302,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  | м3 | 107,5 2150*0,05 | 118,6 |  |  |  | 12749,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0,86 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 1351,77 |  | 34,06 | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 2,15 2150/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 121116,77 | 792,17 | 5130,37 | 564,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,047 47/1000 | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 141,15 | 17,32 | 112,15 | 12,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 410-0005 | - Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А |  | - т | - 96,6 4,54 | - 452 |  |  |  | - 2052,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  | т | 4,54 | 512,4 |  |  |  | 2326,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | ФЕР01-02-055-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта | 1,1517 1151,7*0,1/100 | 1047,5 | 1047,5 |  |  | 1206,41 | 1206,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | ФЕР47-01-046-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 |  | 100 м2 | 11,517 1151,7/100 | 477,36 | 426,33 | 15,4 | 1,62 | 5497,76 | 4910,04 | 177,36 | 18,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | ФССЦ-414-0402Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) |  | м2 | 1151,7 | 26,92 |  |  |  | 31003,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | ФССЦ-407-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная ручной заготовки |  | м3 | 115,17 1151,7*0,1 | 73,45 |  |  |  | 8459,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 528,448 | 135,7 |  | 135,7 |  | 71710,39 |  | 71710,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 579,72 | 96,82 |  | 96,82 |  | 56128,49 |  | 56128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Текущий ремонт тротуара по ул.Екатерининская от ул.Н.Островского до ул. Парковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714624,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Текущий ремонт тротуара по Комсомольскому проспекту от ул.Советская до ул.Монастырская (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 3,824 956*0,4/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 23816,33 | 5713,59 | 18102,7 | 1776,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,434 956*0,15/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 5096,52 | 280,63 | 4791,4 | 402,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 124,28 956*0,13 | 108,6 |  |  |  | 13496,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | ФССЦ-408-0017 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 | 19,12 956*0,02 | 145,8 |  |  |  | 2787,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,912 956*0,2/100 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,53 | 4363,16 | 241,05 | 4098,79 | 339,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | ФССЦ-408-0122Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 | 191,2956*0,2 | 55,26 |  |  |  | 10565,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | ФЕР27-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 9,56 956/100 | 2155,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 20607,54 | 3311,68 | 3856,79 | 53,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 956 | - 70,1 |  |  |  | - 67015,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 956 | 75,21 |  |  |  | 71900,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,05 5/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 220,67 | 32,18 | 3,98 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 5 | 22,36 |  |  |  | 111,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт верхнего строения колодца |  | 1 люк | 3 | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  | 757,71 | 93,39 | 26,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 101-2536 | - Люки чугунные тяжелые |  | - шт. | - 1 3 | - 569,52 |  |  |  | - 1708,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 921,58 | 135,7 |  | 135,7 |  | 125058,41 |  | 125058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 921,58 | 96,82 |  | 96,82 |  | 89227,38 |  | 89227,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Текущий ремонт тротуара по Комсомольскому проспекту от ул.Советская до ул.Монастырская (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239586,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 12. Текущий ремонт тротуара по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул.25 Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | ФЕРр68-20-1Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 56,08875608,87/100 | 142,34 | 142,34 |  |  | 7983,67 | 7983,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании БР 100.20.8 |  | 100 м | 1,89 189/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 856,42 | 856,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0567 5,67/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 201,52 | 11,1 | 189,45 | 15,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 5,67 | 108,6 |  |  |  | 615,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | ФЕР27-02-010-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 1,89 189/100 | 4675,48 | 905,79 | 79,64 | 9,18 | 8836,66 | 1711,94 | 150,52 | 17,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 413-0001 | - Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП |  | - п.м | - 100 189 | - 390 |  |  |  | - 73710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | ФССЦ-413-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП |  | п.м | 189 | 145,88 |  |  |  | 27571,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0516 5,16/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 183,39 | 10,1 | 172,41 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 5,16 | 108,6 |  |  |  | 560,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | ФЕР27-02-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи |  | 100 м лотка | 1,72 172/100 | 6326,54 | 1423,76 | 4879,92 | 578,92 | 10881,65 | 2448,87 | 8393,46 | 995,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 408-0015 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  | - м3 | - 7,6 13,07 | - 108,4 |  |  |  | - 1416,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | тек. цена | Водоотводный бетонный лоток ЛВ 10.14.06 |  | шт | 344 | 37,57 |  |  |  | 12924,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | тек. ценаПр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Чугунная решетка газонная |  | шт. | 42 | 1252,4 |  |  |  | 52600,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | ФЕР27-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 56,0887 5608,87/100 | 752,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 42212,36 | 19429,7 | 22627,9 | 316,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 5609 | - 70,1 |  |  |  | - 393190,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 2. 407-0028 | - Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | - м3 | - 5 280,4 | - 280,6 |  |  |  | - 78680,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | ФССЦ-407-0028 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 | 336,5304 5608,84*0,06 | 280,6 |  |  |  | 94430,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 5608,87 | 75,21 |  |  |  | 421843,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 1942,62 | 135,7 |  | 135,7 |  | 263613,53 |  | 263614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 1942,62 | 96,82 |  | 96,82 |  | 188084,47 |  | 188084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Текущий ремонт тротуара по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул.25 Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4236861,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 13. Текущий ремонт тротуара по ул. Петропавловская от ул.Крисанова до ул.Попова (нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 5,4057 3603,8*0,15/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 33667,35 | 8076,87 | 25590,5 | 2511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | ФЕР27-03-010-02прим. Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонного водоотводного лотка |  | 100 м | 8,07 807/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 3656,76 | 3656,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | ФЕР27-03-010-02Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 8,46846/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 3833,48 | 3833,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт верхнего строения колодца |  | 1 люк | 2 | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  | 505,14 | 62,26 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 101-2536 | - Люки чугунные тяжелые |  | - шт. | - 1 2 | - 569,52 |  |  |  | - 1139,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под водоотводный лоток) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4035 40,35/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 1434,06 | 78,96 | 1348,21 | 113,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 40,35 | 108,6 |  |  |  | 4382,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,261 26,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 927,61 | 51,08 | 872,07 | 73,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 26,1 | 108,6 |  |  |  | 2834,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | ФЕР27-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона |  | 100 м3 лотка | 0,433763 0,25*0,215*807/100 | 38083,95 | 3041,88 | 15608,6 | 1732,46 | 16519,41 | 1319,46 | 6770,44 | 751,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | тек. цена | Водоотводный бетонный лоток ЛВК ВМ 15.25-21,5 |  | шт | 807 | 259,66 |  |  |  | 209545,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | тек. цена | Решетка водоприемная |  | шт. | 50 | 154,46 |  |  |  | 7723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 8,46 846/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 37336,77 | 5445,19 | 673,75 | 77,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 846 | 22,36 |  |  |  | 18916,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | ФЕР27-07-003-02Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 36,0383603,8/100 | 752,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 27122,2 | 12483,9 | 14538,8 | 203,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 3604 | - 70,1 |  |  |  | - 252640,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 2. 407-0028 | - Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | - м3 | - 5 180,2 | - 280,6 |  |  |  | - 50564,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | ФССЦ-407-0028 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 | 216,228 3603,8*0,06 | 280,6 |  |  |  | 60673,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 3603,8 | 75,21 |  |  |  | 271041,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 | 8,07 807/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 18529,53 | 2563,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 | -8,07 -807/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | -5672,65 | -350,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 8,07 807/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 5398,67 | 408,99 | 2432,3 | 256,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 1503,66 | 135,7 |  | 135,7 |  | 204046,66 |  | 204047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 1503,66 | 96,82 |  | 96,82 |  | 145584,36 |  | 145584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 Текущий ремонт тротуара по ул. Петропавловская от ул.Крисанова до ул.Попова (нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567663,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 14. Текущий ремонт тротуара по ул. Советской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | ФЕР27-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 0,4 40/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 181,25 | 181,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,4 40/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 1765,33 | 257,46 | 31,86 | 3,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | ФССЦ-403-8024 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 40 | 71,93 |  |  |  | 2877,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,86 215*0,4/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5356,18 | 1284,96 | 4071,22 | 399,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3225 215*0,15/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 1146,18 | 63,11 | 1077,56 | 90,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 27,95 215*0,13 | 108,6 |  |  |  | 3035,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | ФССЦ-408-0017 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 | 4,3 215*0,02 | 145,8 |  |  |  | 626,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,43 215*0,2/100 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,53 | 981,26 | 54,21 | 921,8 | 76,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 | 43 215*0,2 | 55,26 |  |  |  | 2376,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | ФЕР27-07-003-02Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  | 100 м2 тротуара | 2,15215/100 | 2155,6 | 346,41 | 403,43 | 5,64 | 4634,54 | 744,78 | 867,37 | 12,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 403-0104 | - Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  | - м2 | - 100 215 | - 70,1 |  |  |  | - 15071,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | ФССЦ-403-8711 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая |  | м2 | 215 | 75,21 |  |  |  | 16170,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,05 5/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 220,67 | 32,18 | 3,98 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 5 | 22,36 |  |  |  | 111,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 | 0,4 40/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 918,44 | 127,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 | -0,4 -40/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | -281,17 | -17,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 0,4 40/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 267,59 | 20,27 | 120,56 | 12,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт верхнего строения колодца |  | 1 люк | 1 | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  | 252,57 | 31,13 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 101-2536 | - Люки чугунные тяжелые |  | - шт. | - 1 1 | - 569,52 |  |  |  | - 569,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | ФЕР15-01-010-01Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0565,6/100 | 8115,75 | 6618,98 | 117,45 | 29,11 | 454,48 | 370,66 | 6,58 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 1. 412-0056 | - Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм |  | - м2 | - 20 1,12 | - 625 |  |  |  | - 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - 2. 412-0057 | - Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм |  | - м2 | - 81 4,536 | - 833,34 |  |  |  | - 3780,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | ФССЦ-403-8141 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм |  | м2 | 5,6 | 65,63 |  |  |  | 367,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56) |  | 1 т груза | 211,58 | 135,7 |  | 135,7 |  | 28711,41 |  | 28711,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59) |  | 1 т груза | 211,58 | 96,82 |  | 96,82 |  | 20485,18 |  | 20485,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 Текущий ремонт тротуара по ул. Советской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334211,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5312133,53 | 175051 | 2382663 | 26431,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06 (Поз. 1-2, 4-13, 20-21, 23-35, 38-42, 45-49, 52-60, 62-64, 67-78, 87-92, 96-101, 109-115, 123-124, 128-130, 133-145, 152-161, 166-178, 181-183, 185-196, 202-214, 3, 118, 14, 79, 103, 15-17, 80-84, 93-95, 104-106, 147-149, 197-199, 215-217, 22, 116, 127, 165, 61, 102, 162, 184, 218, 117, 119-122, 146, 219-220)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17138635,78 | 2104116 | 3851577 | 317702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2787147,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518950,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 4-13, 20-21, 23-35, 38-42, 45-49, 52-60, 62-64, 67-78, 87-92, 96-101, 109-115, 123-124, 128-130, 133-145, 152-161, 166-178, 181-183, 185-196, 202-214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067619,89 | 144047 | 285024 | 24096,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14079988,23 | 1731440 | 1636038 | 289635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 2 021 075,13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2439437,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2 021 075,13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305614,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17825040,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714,22 | 1182,98 | 6498,24 | 633,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51653,3 | 14219,4 | 37299,9 | 7618,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 21 837,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18376,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 21 837,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10394,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80424,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 79, 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337,11 | 50,86 | 1285,4 | 224,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992,99 | 611,34 | 7378,2 | 2702,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3 313,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3 313,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11527,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-17, 80-84, 93-95, 104-106, 147-149, 197-199, 215-217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127869,57 | 14692,5 | 6241,28 | 658,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646587,95 | 176604 | 35825 | 7909,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 115%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 184 513,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162325,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 184 513,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112921,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921835,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18, 36, 43, 50, 65, 85, 107, 125, 131, 150, 163, 179, 200, 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186302,71 |  | 1186303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186302,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 37, 44, 51, 66, 86, 108, 126, 132, 151, 164, 180, 201, 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886462,63 |  | 886463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 116, 127, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22025,45 | 12339,2 | 9170,98 | 712,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203050,53 | 148317 | 52641,4 | 8569,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 156 886,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138687,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 156 886,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75305,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417043,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 61, 102, 162, 184, 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4041,12 | 498,08 | 139,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20606,05 | 5986,92 | 800,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 108%*0,85 ФОТ (от 5 986,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5495,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 5 986,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3256,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29358,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,79 | 379,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4565,08 | 4565,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4 565,08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2793,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4 565,08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8755,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 119-122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6352,62 | 284,17 | 1531,41 | 103,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30626,39 | 3415,72 | 8790,29 | 1247,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 4 663,64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5153,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4 663,64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2822,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38602,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,41 | 1206,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14501,05 | 14501,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 14 501,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8874,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14 501,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4437,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27813,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 219-220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,01 | 370,66 | 6,58 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г. ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6298,87 | 4455,33 | 37,77 | 19,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4 474,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3594,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4 474,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11566,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21444734,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11182943,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3851576,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421817,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2787147,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518950,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3860052,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25304786,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |