Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района города Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия: Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной от 50 до 150 мм. Устройство выравнивающего слоя толщиной от 50 до 150 мм в плотном теле, из щебня фракции 20-40 мм марки М 600 с расклинцовкой, укатка. Розлив вяжущих материалов: нефтяной битум ГОСТ 22245-90, глубина проникания иглы при 250С, 0,1 мм: 61-130 (по ГОСТ 11501-78), температура размягчения по кольцу и шару, 0С не менее 43 (по ГОСТ 11506-73), растяжимость при 250С см не менее 55 (по 11505-75), растворимость, % не менее 99,50 (по ГОСТ 20739-75), изменение массы после прогрева, % не более 0,50 (по ГОСТ 18180-72), температура вспышки, 0С не ниже 230 (по ГОСТ 4333-87 Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 40 мм (мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь тип Г II марки). Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 50 мм (мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь тип Г II марки). Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 40 мм (смесь тип Б II марки). Погрузочные работы, вывоз грунта, асфальтового скола, строительного мусора. | куб.м. куб.м тн кв.м. кв.м. кв.м. тн | 2718,61 1135,18 4,97 8952 3411 77 9155,78 |
| 2 | Замена бортового камня: Разборка ботового камня: БР 100.20.8 БР 100.30.15 Устройство щебеночного основания толщиной до 10 см фр.20-40 М600 Установка бортового камня (марка БР 100.20.8) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91, класс бетона не менее В30) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка 1ГП, ГОСТ 6666-81, с фаской или без фаски из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка 5ГП, ГОСТ 6666-81, размер 200*80*700-2000 мм, из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25) на бетонное основание не менее М 150 Выравнивание бортового камня без использования новых материалов БР 100.30.15 Установка бортового камня (марка БР 300.45.18, ГОСТ 6665-91, класс бетона не менее В30) на бетонное основание не менее М 150 | п.м. п.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 3168,7 334 109,34 3122 1103 63 189 30 60 |
| 3 | Плиточное покрытие |  |  |
|  | Разборка плиточного покрытия | кв.м. | 6311,67 |
|  | Устройство плиточного покрытия (плитка тип «Катушка» серая 216*146*80) на пескоцементной смеси с заполнением швов песком | кв.м. | 11603,7 |
|  | Устройство основания из песка толщиной слоя от 50 до 70 мм | кв.м. | 11603,7 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | шт. | 16 |
| 5 | Разборка бетонных конструкций | куб.м. | 13,97 |
| 6 | Снос деревьев с выкорчевкой (д=35см, h=30м) ,10шт Вырубка поросли д=5см | куб.м кв.м | 15 1005 |
| 7 | Ливневая канализация Укладка безнапорных трубопроводов (труба полимерная д=150) Устройство круглых дождеприемных колодцев из сборного железобетона (кольцо ж/б КС 10-9 - 3шт; дно ПН 10-2 – 3шт; крышка ПП 10-2 – 3шт; решётка полимерная, круглая 3шт.) | п.м. шт. | 24 3 |
| 8 | Установка чугунных решеток в приствольных кругах | кв.м. | 82,74 |
| 9 | Разборка бетонного водоотводного лотка 40*20 | п.м. | 807 |
| 10 | Устройство бетонного водоотводного лотка с устройством щебеночного основания Марка ЛВ 10.14.06 Марка ЛВ 10.14.13 Марка ЛВК ВМ 15-25-21,5(с установкой решетки 50п.м.) | п.м. п.м. п.м. | 172 139,7 807 |
| 11 | Ремонт ступеней с облицовкой ступеней и подступенников плиткой 30*30 | кв.м. | 5,6 |
| 12 | Ремонт газона Срезка грунта от 10 до 25 см Посевной газон Подготовка почвы с внесением растительного слоя до 20 см Посев газона Рулонный газон Подготовка основания Снятие верхнего слоя толщиной не менее 15см с удалением дернины (механизир.) Выравнивание поверхности грунта вручную и засыпка растительным грунтом слоем не менее 15 см Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см (с учётом укладки рулонного газона) Пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами. Укладка рулонного газона Устройство газонов из готовых рулонных заготовок в рулонах размером 0,4*2 метра с подсыпкой растительного слоя толщиной до 15 см Материал – рулонный газон (обыкновенный) который должен быть густым, однородным, иметь насыщенный зелёный цвет с полным отсутствием сорняков. Срезанные ленты дернины должны быть одинакового размера и толщины. | куб.м. кв.м кв.м. кв.м. | 380,345 1982 1982 1737,2 |

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения контракта

окончание выполнения работ – не позднее 01.08.2013

Примечание: производство работ не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ: Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ  должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов. При площади ремонта превышающих 25 м2 предоставляются справки лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия, не менее 3 испытаний при общей площади ремонта, превышающей 750м2.

При производстве работ учесть требования  п.3.4. СНиП 35-01-2001г. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по устройству заниженного борта в местах пересечения тротуаров с проезжей частью» (высота борта не менее 2,5 см и не более 4,0 см).

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии связанных с функционированием подземных коммуникаций вызванных производством работ в счет собственных средств. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев, осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Технологические требования к укладке газона:

Перед укладкой рулонного газона участок должен быть очищен от сорняков, старой травы, камней и случайного мусора; проведено нивелирование, участок должен иметь необходимый уклон для поверхностного стока вод; проведено фрезерование поверхности почвы  на глубину 5-10 см(для разуплотнения основания); плодородный слой грунта    равномерно распределён на поверхности участка, поверхность выровнена граблями.

Укатать поверхность тяжёлым катком(100-200 кг) для ликвидации последующих неравномерных просадок. Полив участка до полного увлажнения на всю глубину.

Укладывать готовый газон нужно сразу после его доставки на место. Укладывается газон прямолинейными рядами вдоль дорог. Газон фиксируется колышками.

После окончательной укладки газон прикатывается газонным катком. Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотность соприкосновения газона с поверхностью земли.

Сразу после укладки газон необходимо полить. Вода должна пропитать газон до самой поверхности почвы. Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).