Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

_____ от ________2013 года

Техническое задание

Капитальный ремонт зрительного зала МБУК «ДЦДиТ «Родина»

Выполняемые работы и монтируемое оборудование должны соответствоватьтребованиям:

ГОСТ Р53246-2008-системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы.

ГОСТ Р53245-2008- системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы.

-СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

ПУЭ правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

СНиП 05.06-85   Электротехнические устройства

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

и  иметь  технические паспорта и сертификаты соответствия.

Выполняемые работы должны соответствовать условиям муниципального контракта, настоящему техническому заданию, включая возможные работы, определенно в них не указанные, но необходимые для полного окончания работ и нормальной эксплуатации объекта.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабелей электроснабжения светотехнического и звукоусилительного оборудования в кабель-каналах. | м.п. | 105 |
| 2 | Прокладка кабелей управления светотехническим оборудованием | м.п. | 101 |
| 3 | Прокладка мультикор кабелей управления звукоусилительным оборудованием | м | 25 |
| 4 | Монтаж конструкций настенных для крепления оборудования | шт | 6 |
| 5 | Монтаж звукоусилительного оборудования: |  |  |
| 5.1 | Акустическая система |  | 2 |
| 5.2 | Микшерный пульт |  | 1 |
| 6 | Монтаж светотехнического оборудования: |  |  |
| 6.1 | прожектор | шт | 6 |
| 6.2 | Ультрафиолетовый световой прибор | шт | 2 |
| 6.3 | Цифровой дроссельный диммер | шт | 1 |
| 6.4 | Сканер типа вращающаяся голова | шт | 3 |
| 6.5 | Лазерный прибор | шт | 1 |
| 6.6 | Генератор дыма | шт | 1 |

Требования к монтажу:

Монтаж (пп 5, 6) включает в себя:

             Распайку необходимых разъемов на кабели и подключение к аппаратуре;

             Выполнение всех настроек;

             Монтаж оборудования, подключение оборудования к эл. сети и  компьютеру Заказчика;

             Запуск оборудования в эксплуатацию.

Требования к материалам и оборудованию:

| № п/п | Наименование | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричный кабель MrCable AERA CX(либо эквивалент). | симметричный кабель для передачи цифровых DMX сигналов, 110 Om, инсталляционный, цвет черный |  |  |
| 2 | разъемы | XLR 3 штекер, гнездо |  |  |
| 3 | Мультикор Proel EBN(либо эквивалент). | Разъемы XLR из нейлона, позолоченые контакты, защищенные PVC жакетами, CMF кабель с мультиосновой, заземляющий контакт. На корпусе- панельные XLR: входы-12 шт (гнездо), выходы (возвраты)- 4шт (штекер), длина- не менее 30 метров. |  |  |
| 4 | Акустическая система ALTO MS154A(либо эквивалент) | Трехполосная, активная, фазоинверторного типа, мощность 1500 Вт, частотный диапазон 50-20000 Гц, усилитель: раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping), линейный вход, линейный выход, цифровой кроссовер; излучатели: динамические, ВЧ- 25 мм, СЧ-203 мм, НЧ-2х380мм; мощность усилителя НЧ-750 Вт, СЧ/ВЧ-750 ВТ, вход- XLR/6,3 мм, выход- XLR, регулятор входной чувствительности, 3- полосный эквалайзер; цвет корпуса – черный. |  |  |
| 5 | Микшерный пульт Allen & Heath PA12(либо эквивалент) | микшер - 8 моно, 2 двойных стерео входа, 4 AUX шины, 16 цифровых FX эффектов, фейдеры- не менее 100 мм, мастер секция возможностью суммирования левого и правого каналов в один моно канал, отключаемый НЧ-фильтр, EQ 4-хполосный полупараметрический эквалайзер, каждый канал имеет 4-хполосный эквалайзер с регулировкой НЧ в области 60 Гц, низкой середины в области 250 Гц, параметрического фильтра в области верхней середины (от 300 Гц до 3 кГц), ВЧ в области 12 кГц. |  |  |
| 6 | Прожектор Svetoch ARTSPOT 1000F (либо эквивалент). | Прожектор 1 кВт, линза Френеля, алюминиевый профильный корпус, регулировка фокуса, цоколь G22 для лампы КГМ220-1100 или Gх9,5 для лампы СР70 с лампой в комплекте |  |  |
| 7 | Ультрафиолетовый световой прибор Neo-Neon SRL-580(либо эквивалент) | Ультрафиолетовый светильник с лампой 400 Вт в комплекте |  |  |
| 8 | Цифровой дроссельный диммер Involight AD6(либо эквивалент) | Количество каналов-6, мощность канала-2кВт, поднакал 0-50%, управление DMX-512 (6 каналов), вход- винтовые клеммы, выход- евророзетки, защита- автоматы |  |  |
| 9 | Конструкции кронштейнов для крепления оборудования | В соответствии с типом оборудования |  |  |
| 10 | Сканер типа вращающаяся голова Involight MH250W(либо эквивалент) | Сканер типа вращающаяся голова с линзой Френеля (диам.13,5см.). Колесо цвета: 7 цветов+ открытый, "rainbow" эффект + UV-фильтр. Зум: ручной 8-22* Эффекты: механический диммер 0-100%. Шторка: строб 1-10Гц. DMX управление: 10каналов по протоколу DMX512 (8/16 бит). Лампа: MSD/HSD/MSR/RSR/HSR 250 Вт- в комплекте |  |  |
| 11 | Лазерный прибор Involight NGL 120RGY(либо эквивалент) | Лазерный прибор Мощность диодного излучателя/цвет: 40 мВт/зелёный, 80 мВт/красный ХY сканирующая система: шаговые моторы Управление: звуковая активация, тест, DMX-512 (9 каналов), пульт ДУ (в комплекте) Количество рисунков/эффектов: 80/800 + сложение цветов |  |  |
| 12 | Генератор дыма Involight FM900(либо эквивалент) | Управление: проводной пульт, радио пульт; Мощность нагревательного элемента: 900 Вт; Выброс дыма: 3 м; Объём выброса: 141 кубометр/мин Бак для жидкости: 3 л |  |  |

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и изготовленным не ранее 2010 года, соответствовать установленным требованиям, обязательным правилам, стандартам  нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), декларациями, иметь  техническую и эксплуатационную документацию на русском языке.

Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта, адреса и телефоны сервисных центров.