Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,33*12 мм | Отсутствие "мертвого" пространства. Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,33*12, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-0. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Усил. прокола/усил. Скольжения – 130/90. Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно». | шт. | 2 000 |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,55х25мм | Игла 0,55*25, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 8 500 |
| 3 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х30мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,7х30мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 Наличие расширенной градуировки шкалы. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Усил. прокола/усил. скольжения – 219/99. Шприц без латекса, не содержит силикон. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 9 000 |
| 4 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный двукомпонентный с иглой 0,8*40мм | Игла 0,8*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 3 500 |
| 5 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный двукомпонентный с иглой 0,9*40мм | Игла 0,9*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 300 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук