Приложение  № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

# техническое задание (спецификация)

|  | Функциональные характеристики (критерии эквивалентности) | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприц трехкомпонентный | наличие |
| 2 | Наименование | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |
| 4 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл для более точного дозирования | наличие |
| 5 | Шприц трехкомпонентный | наличие |
| 6 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне | наличие |
| 7 | Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE | наличие |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |
| 9 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | наличие |
| 10 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). | наличие |
| 11 | Содержания формальдегида, не более | 0,05 мг/л |
| 12 | Изменение Рн вытяжки | 0,22-0,53 ед. рН |
| 13 | Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм | 0,021-0,124 |
| 14 | Металлов в вытяжке: |  |
| 15 | - железо, менее | 0,05 |
| 16 | - никель, менее | 0,05 |
| 17 | - марганец, менее | 0,05 |
| 18 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | наличие |
| 19 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |
| 20 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | наличие |
| 21 | Срок годности, не менее | 5 лет |
| 22 | Необходимое количество |  |
| 23 | Шприц 1 мл, c иглой 0,45 х 12 | 6000 |
| 23 | Шприц 2 мл, c иглой 0,63 х 32 - 23G | 58000 |
| 24 | Шприц 5 мл, c иглой 0,70 х 40 - 22G | 69000 |
| 25 | Шприц 10 мл, c иглой 0,80 х 40 - 21G | 19500 |
| 26 | Шприц 20 мл, c иглой 0,80 х 40 - 21G | 13000 |
| 1 | Шприц трехкомпонентный с двумя иглами | наличие |
| 2 | Наименование | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |
| 4 | Трехкомпонентный | наличие |
| 5 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | наличие |
| 6 | Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции | наличие |
| 7 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | наличие |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |
| 9 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | наличие |
| 10 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п |
| 11 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | наличие |
| 12 | Без дополнительной шкалы | наличие |
| 13 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | наличие |
| 14 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | наличие |
| 15 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | наличие |
| 16 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |
| 17 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | наличие |
| 18 | Срок годности, не менее | 5 лет |
| 19 | Необходимое количество |  |
| 20 | Шприц 2 мл, внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | 500 |
| 21 | Шприц 5 мл, внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 | 500 |
| 1 | Шприц трехкомпонентный саморазрушающийся | наличие |
| 2 | Наименование | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |
| 4 | Трехкомпонентный | наличие |
| 5 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | наличие |
| 6 | На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. | наличие |
| 7 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | наличие |
| 8 | Игла несъемная, встроена в шприц | наличие |
| 9 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | наличие |
| 10 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п |
| 11 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | наличие |
| 12 | Без дополнительной шкалы | наличие |
| 13 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | наличие |
| 14 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | наличие |
| 15 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | наличие |
| 16 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |
| 17 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | наличие |
| 18 | Срок годности, не менее | 5 лет |
| 19 | Необходимое количество |  |
| 20 | Шприц саморазрушающийся 2,0мл с иглой 0.63х32мм - (23G) | 500 |
| 21 | Шприц саморазрушающийся 3,0мл с иглой 0.63х32мм - (23G) | 500 |
| 22 | Шприц саморазрушающийся 5,0мл с иглой 0.70х38мм - (22G) | 500 |

# Главный врач МБУЗ «ГКП №1» ____________________________________       Евстифеева Л.А.