Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «25» февраля 2013 года № 0856300000213000004

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «___» ________ 2013 г.   № _____________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по нанесению дорожной разметки

на улично-дорожной сети города Перми

- Порядок и этапы выполнения работ

  - Подготовка технологической документации.

    - После подписания контракта получить у Заказчика Проекты организации дорожного движения, содержащие схемы нанесения дорожной разметки.

    - Подготовить технологическое описание выполнения работ:

    - технологические карты выполнения работ, включающих схемы ограждения мест производства работ и расстановки дорожных знаков, информацию о составе машин и механизмов применяемых при выполнении работ, длине захватки и последовательности выполняемых операций;

    - спецификацию на применяемые материалы с указанием технических характеристик и приложением документов подтверждающих качество (удостоверение о государственной гигиенической регистрации, паспорт качества завода изготовителя);

    - информацию об инженерно-техническом персонале с указанием должностей и контактных телефонов;

    - перечень работ осуществляемых субподрядными организациями в случае привлечения таковых.

    - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми.

  - Подготовка поверхности дорожного покрытия.

    - Произвести демаркировку всех сохранившихся на покрытии старых линий дорожной разметки на всем протяжении участков, на которых будет наноситься новая дорожной разметка.

    - Определить участки покрытия, непригодные для нанесения дорожной разметки, если таковые существуют, сообщить обо всех случаях Заказчику с указанием причин и точного места их расположения.

    - Произвести очистку покрытия под нанесение разметочного материала от загрязнений.

  - Работы по нанесению дорожной разметки.

    - Выполнить работы по нанесению дорожной разметки в объеме, указанном в п. 3.1. технического задания и в соответствии с указаниями Заказчика и схемами нанесения дорожной разметки.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

    - Обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

    - Обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

    - Все работы производить в соответствии с утвержденной схемой организации движения транспорта на время производства работ.

  - Работы по сохранности функционального качества нанесенной дорожной разметки.

    - На протяжении всего срока выполнения работ обеспечить соответствие дорожной разметки требованиям данного технического задания:

    - за свой счет обеспечить регулярный мониторинг состояния дорожной разметки, обо всех дефектах и нарушениях разметки и возможных сроках их устранения в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщать Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранять все дефекты и нарушения разметки. О выполнении работ по устранению дефектов и нарушений в течение 2 (двух) рабочих дней сообщать Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки выполнять работы по изменению дорожной разметки, по причине изменения проектов организации дорожного движения, в объеме не более 1% от объема указанного в п.3.1. О выполнении работ по изменению дорожной разметки в течение 2 (двух) рабочих дней сообщать Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки выполнять работы по восстановлению дорожной разметки нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам по вине третьих лиц, в объеме не более 10% от объема указанного в п.3.1. настоящего технического задания.

  - Не допускается производить демаркировку линий разметки 1.12-1.25 при необходимости изменения дорожной разметки по причине изменения проектов организации дорожного движения путем закрашивания.

- Требования к качеству выполнения работ

и применяемым материалам

# Дорожная разметка, нанесенная Подрядчиком, должна соответствовать требованиям Заказчика, ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,  ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - Дорожная разметка наносится краской с применением световозвращающих элементов.

  - Технологии и материалы, применяемые Подрядчиком для нанесения дорожной разметки, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002), Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

  - На этапах контроля наличия и сохранности функциональных качеств дорожной разметки в установленные сроки (п. 8.2.3.1, 8.2.3.2 муниципального контракта) износ материала разметки не должен превышать:

    - для разметки 1.1 – 1.11 на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 1 (один) кв. м, - 20% от площади контрольного участка;

    - для разметки 1.12-1.25 любого контрольного элемента, - 20% от окрашенной площади данного элемента.

  - На этапах контроля наличия и сохранности функциональных качеств дорожной разметки в установленные сроки (п. 8.2.3.1, 8.2.3.2 муниципального контракта) значения коэффициентов яркости,  световозвращения и световотражения должны соответствовать ГОСТ Р 51256-2011. (п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.11):

- коэффициент яркости для белого цвета разметки не ниже класса В3;

- коэффициент яркости для желтого цвета разметки не ниже класса В3;

- коэффициент световозвращения в сухом состоянии для белого цвета разметки не ниже класса R3;

- коэффициент световозвращения в сухом состоянии для  желтого цвета разметки не ниже класса R3;

- коэффициент световозвращения при мокром покрытии (во время дождя) не ниже класса RW2;

- коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении для белого цвета разметки не ниже класса Q3;

- коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении для желтого цвета разметки не ниже класса Q2.

  - Все работы выполняются строго в сроки, установленные разделом 2 муниципального контракта или в указанные Заказчиком сроки, обо всех отступлениях сообщать Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня.

  - Все работы выполняются работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

- Объемы и места выполнения работ

  - Объем работ по нанесению дорожной разметки:

| Наименование объекта | № линии по ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Общая площадь линий разметки, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| УДС города Перми | 1.1.-1.25 | Горизонтальная дорожная разметка | 29 275,00 |