Приложение № 2 ТЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

| 1. Предмет контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Дзержинского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - номера колодцев и тепловых камер обозначать в соответствии с «Вегой», указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2.Технический план, 1.3. инвентарный план в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 20.09.2013г. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |