# Приложение №2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта с изменением планировочных решений здания под размещение микробиологической лаборатории для работы с микроорганизмами 111-1V группы патогенности проектной мощностью 2000  анализов/ день

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес объекта | Г. Пермь, ул. Муромская, 24 |
| 2 | Заказчик | МБУЗ «ГКП №5» |
| 3 | Сроки проектирования | 45 кал. дней со дня подписания договора |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт с изменением планировочных решений в зависимости от назначения помещений |
| 5 | Общие сведения об объекте (согласно техническому паспорту) | Основное здание – 2 этажа Фундамент – железобетонные сваи Стены – навесные ж/б панели Перекрытия – железобетонные Кровля – плоская, рулонная Оконные блоки – деревянные Дверные блоки – филенчатые Отопление – централизованное Горячее водоснабжение – централизованное Вентиляция – вытяжная, приточная |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Без изменения площадей, с изменением планировочных решений |
| 7 | Архитектурно-планировочные решения | Предусмотреть помещения: 1- Группа помещений приема и сортировки проб; 2- Помещения для проведения исследований («грязная зона») : - Клинико-гематологическое отделение (группа) - Биохимическое и иммунологическое отделение (группа) - Отделение (группа) клинической микробиологии 3- Общие помещения («чистая зона») |
| 8 | Внутренняя отделка помещений, общие требования | Использование материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, СанПиН и нормам ГСЭН, согласованных с Заказчиком и в соответствии с подразделом «Технологические решения проектной документации на капитальный ремонт здания с перепланировкой помещений под централизованную лабораторию»: |
| 9 | Стены | В зависимости от назначения помещения: - Предварительная подготовка поверхности стен к отделке (ремонт, грунтование, шпаклевание) - Окраска лакокрасочными материалами - Облицовка керамической плиткой - Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на металлический каркас - Окраска стен водоэмульсионной краской Парад 6 |
| 10 | Перегородки | В зависимости от назначения помещения: Из гипсокартона на металлическом каркасе со звукоизоляцией |
| 11 | Потолки | В зависимости от назначения помещения: - Потолки с накладными светодиодными светильниками; - Предварительная подготовка поверхности стен к отделке (ремонт, грунтование, шпаклевание) - Окраска лакокрасочными материалами - Окраска водоэмульсионными составами |
| 12 | Полы | В зависимости от назначения помещения: - Устройство керамогранитной плитки на цементной стяжке - Укладка линолеума с устройством основания из фанеры по лагам - Устройство гидроизоляции |
| 13 | Оконные проемы и окна | Замена деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ профиля с двойными стеклопакетами, утепление внутренних откосов с облицовкой влагостойкими гипсокартонными листами, замена деревянных подоконных досок на пластиковые, замена отливов |
| 14 | Двери внутренние | Замена деревянных дверей в соответствии с требованиями пожарной безопасности, СанПиН |
| 15 | Двери входные | Замена на металлические в соответствии с требованиями пожарной безопасности, СанПиН |
| 16 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Не требуется |
| 17 | Лестничные марши | Восстановить поверхность. |
| 18 | Ступени | Восстановить поверхность. |
| 19 | Основные требования к благоустройству и малым формам | Устройство крылец, устройство козырьков над входами, ремонт отмостки |
| 20 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | - Подключение к существующим сетям, с учетом подраздела «Технологические решения проектной документации на капитальный ремонт здания» с перепланировкой помещений под микробиологическую лабораторию для работы с микроорганизмами 111 и 1V группы патогенности»: - Технологическое оборудование рассчитать и применить в проекте с учетом выполнения различных видов лабораторных исследований (общеклинических, биохимических, иммунологических, микробиологических и пр.) с учетом существующих. |
| 21 | Водопровод (холодное и горячее водоснабжение) | Прокладка холодного и горячего водоснабжения с расстановкой санитарно-технических приборов в лаборатории в зависимости от назначения помещений с учетом измененной технологии, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, СанПиН. Ввод водоснабжения – без изменений |
| 22 | Канализация | Прокладка канализационных труб с учетом назначения помещений. |
| 23 | Отопление | Прокладка теплосети с учетом перепланировки помещений |
| 24 | Электроснабжение | В соответствии с нормами проектирования. С установкой светодиодных светильников не менее 3600Лм. |
| 25 | Вентиляция | Устройство приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями СанПиН и пожарной безопасности, в зависимости от назначения помещения с учетом существующей. |
| 26 | Телефон, радио, телевидение | существующие |
| 27 | Пожарная сигнализация | В соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 28 | Охранная сигнализация | В соответствии с нормами проектирования |
|  | Наружные сети: |  |
| 29 | Канализация | Существующие канализационные сети |
| 30 | Требования штаба ГО и ЧС | В соответствии с нормами проектирования |
| 31 | Требования по охране окружающей среды | В соответствии с нормами проектирования |
| 32 | Указания по согласованию проекта | Выполнить проект перепланировки в 3-х вариантах, согласовать Заказчиком наиболее эффективное решение. Согласовать документацию с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» и Роспотребнадзором |
| 33 | Сметная документация | Должна быть составлена в сметной нормативной базе (ФЕР) в базисных-индексных ценах по состоянию на 4 квартал 2012г. |
| 34 | Объем проектно-сметной документации | 4 экземпляра на бумажном носителе, электронный вариант |

Состав разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию:

- Пояснительная записка;

- Архитектурные решения;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

  - Система электроснабжения

  - Система водоснабжения

  - Система водоотведения

  - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

  - Автоматика вентиляции

- Технология: требования  СанПиН 2.1.3.2630-10 ,      оборудование, организация потоков, зонирование,  автоматизация приемки анализов, обработка и проведение измерений.

- Охрана окружающей среды.

- Сметная документация (локальные сметы , объектный сметный расчет).

8. Требования ГО и ЧС)

Состав разделов проектно-сметной документации предоставляемой заказчиком:

Подраздел технологические решения проектной документации на капитальный ремонт здания МБУЗ «ГКП №5» с перепланировкой помещений под микробиологическую лабораторию для работы с микроорганизмами 111-1V группы патогенности проектной мощностью 2000  анализов/ день

В дальнейшем, при выполнении ремонтно-строительных работ осуществлять контроль за соответствием технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и примененными материалами, согласовывать замену материалов, уточнять детали проекта и вносить в Журнал производства работ замечания по производству работ.