- Приложение № 1

- Техническое задание на поставку перевязочного материала (гр.101)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единицы измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 см х 10м | Используется в качестве перевязочного материала. Изготовлен из 100% натуральных хлопковых волокон. ГОСТ 1172-93. Поверхностная плотность г/м не менее 36 (+/- 2); массовая доля хлористых солей,% не более 0,02; массовая доля кальцевых солей,% не более 0,06; массовая доля сернокислых солей,% не более 0,02; капилярность, см/ч не менее 10,0; влажность, % 5,0 - 8,5; зольность, % не более 0,3; степень белизны, % не менее 80; степень устойчивости белизны, %не более 10. | шт | 5000 |
| 2 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Марля отбеленная без хлора , 100% хлопок, шириной 90 см, в рулоне 1000 погонных метров, плотность не менее 36 г/м2. массовая доля хлористых солей,% не более 0,02; массовая доля кальцевых солей,% не более 0,06; массовая доля сернокислых солей,% не более 0,02; капилярность, см/ч не менее 10,0; влажность, % 5,0 - 8,5; зольность, % не более 0,3; степень белизны, % не менее 80; степень устойчивости белизны, % не более10. | м | 5000 |
| 3 | Отрезы марлевые медицинские нестерильные размер 5х0,9м | Отрезы изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли, соответствующей ГОСТ 9412-93. Поверхностная плотность марли не менее 36 г/м2. Смачиваемость не более 10 сек. Капиллярность не менее 10 см/ч. Влажность 5,0-8,5% Белизна не менее 80% Не допускаются пороки внешнего вида (дыры, пятна, стянутые кромки, бахрома более 1,5-2,0 см) | шт | 30 |
| 4 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, 0,250 кг | Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаивающейся на параллельные слои произвольной толщины. Массовая доля плотных не расчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. Засоренность не более 0,3%. Содержание посторонних примесей (иголочек, щепочек и пр.) не допускается. Влажность не более 8%. Поглотительная способность не менее 20 г. Капиллярность не менее 70 мм. Степень белизны не менее 72%. | шт | 50 |
| 5 | Сетчатая повязка 5х5см | Не прилипающая сетчатая повязка, содержащая ионы серебра с антибактериальными свойствами для атравматичной обработки ран. Материал: обработанная серебром сетка Пропитка: не прилипающая мягко-действующая мазь Мазь содержит (INCI): Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride, Bis-diglyceryl-polyacyladipate-2, Macrogol 2000. Обернута в бумагу типа «калька». Размер не менее 5х5 см. | уп | 5 |
| 6 | Сетчатый бинт для фиксации №4 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 5,1 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 7 | Сетчатый бинт для фиксации №5 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства: Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 6,3 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 8 | Сетчатый бинт для фиксации №6 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 8,6 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 9 | Повязка с мазью левомеколь | Повязка раневая сетчатая стерильная неадгезивная с дренирующим, антибактериальным и противовоспалительным действием, пропитанная пчелиным воском и мазью левомеколь. Предназначена для лечения острых и хронических ран: ожогов II-III ст., обморожений, трофических язв, «диабетической стопы», пролежней, опрелостей и др. Состав: полотно открытоячеистое трикотажное из 100% полиэфира плотностью 81 г/м кв., плотностью нитей 9,2 текс и размером ячеек 1,5х1,5 мм, воск пчелиный, мазь левомеколь, защитные прокладки. Размер 10х10 см. Повязки в индивидуальных пакетах скомплектованы в упаковку по 30 шт. Простерилизованы радиационным способом. | уп | 5 |
| 10 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров 6х8 см | Стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую, впитывающую «подушечку» для места прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не оставляет следов на коже после использования, легко отрывается вручную в продольном и поперечном направлениях, размер 6х8 см. | шт | 1000 |
| 11 | Вата хирургическая стерильная, 50 г | Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаивающейся на параллельные слои произвольной толщины. Массовая доля плотных не расчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. Засоренность не более 0,3%. Содержание посторонних примесей (иголочек, щепочек и пр.) не допускается. Влажность не более 8%. Поглотительная способность не менее 20 г. Капиллярность не менее 70 мм. Степень белизны не менее 72%. | шт | 5 |
| 12 | Стерильные марлевые салфетки 5х5 см | Салфетки предназначены для общей обработки ран, для тампонады ран, в качестве компресса на рану в амбулатории, стационаре и на дому, для оказания первой помощи при ранах различного происхождения. Изготовлены из высококачественной хлопчатобумажной марли. Плетение должно быть в 17 нитей на 1 кв. см. количество слоев должно быть не менее 8. Края салфетки не должны осыпаться. Количество в упаковке 10 штук | шт | 10 |
| 13 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 см х 10м | Бинт медицинский марлевый из отбеленной марли. Применяется в случаях прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Плотность не менее 36 г/м2. | шт | 10 |
| 14 | Лейкопластырь катушечный на тканевой основе, 3см* 500см | Лейкопластырь обширного диапазона применения употребляется при фиксации компрессов, тампонов, больших и плотно прилегающих послеоперационных повязок и покрытий. Наличие оксида цинка в составе клеевой массы уменьшает возможность появления раздражения при применении лейкопластыря. Хлопковая ткань лейкопластыря подвергается специальной обработке, благодаря которой пластырь пропускает воду и воздух. В связи с этим кожа под пластырем получает возможность «дышать». Подходит для долгого ношения. Благодаря высокой прочности ткани и высокой степени клейкости (адгезии) лейкопластырь надежно фиксируется, но снимается без боли, не травмируя кожу, не оставляя следов клея на поверхности кожи. Катушка в индивидуальной картонной упаковке. Размер 3см* 500см. | шт | 300 |

Поставка товара одной партией в течение 5 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

Срок годности Товара на момент поставки не менее 60 %.

Заведующая аптекой                                          Н.В.Комлева