Утверждаю:

Директор

МКУ «Пермблагоустройство»

_____________________Е.В.Масалёв

«____»__________________________

РЕГЛАМЕНТ

ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
г. ПЕРМИ

Согласовано:

Заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»         И.А. Колпащикова

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»                          М.В.Чувашов

И.о.начальника ОСР и КР МКУ «Пермблагоустройство»           С.В.Вешняков

Начальник лаборатории МКУ «Пермблагоустройство»           Е.В. Полевщикова

СТП-01-02-2012

Содержание

1.Общие положения	4

2. Порядок внесения изменений в проектно-сметную документацию	4

3. Организация контроля качества на объектах внешнего благоустройства	5

4. Контроль качества основных конструктивных элементов	6

4.1 Земляное полотно	6

4.2 Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебёночно-песчаной смеси, щебня и чёрного щебня	9

4.3 Асфальтобетонное основание и покрытие	11

4.4 Установка бортового камня………………………………………………………………………………...16

4.5 Устройство присыпных обочин……………………………………………………………………..……...17

4.6 Устройство тротуаров из плит бетонных тротуарных	18

4.7 Водопропускные трубы	19

4.8 Барьерное и пешеходное ограждение	20

4.8.1 Контроль качества выполняемых работ	20

4.11 Разметка дорожная	23

4.12 Мостовое полотно	24

5. Подсобно-вспомогательные производства	25

5.1 Карьеры и предприятия нерудных материалов	25

5.2 Асфальтобетонные заводы	25

5.3 Цементобетонные (растворобетонные) заводы	26

6. Заключение по результатам контроля качества	26

7. Приложения к регламенту	27

7.1. Примерный перечень исполнительной документации оформляемой Подрядчиком	27

7.2. Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ	33

Акт отбора образцов (проб)	42

# 1.Общие положения

- Настоящий регламент разработан с целью повышения уровня качества строительно- монтажных работ и установления единого порядка и методов осуществления контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов внешнего благоустройства г. Перми.

- Требования по качеству, изложенные в регламенте, обязательны для исполнения всеми сторонами при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте объектов внешнего благоустройства г.Перми.

- При выполнении работ по объектам капитального ремонта и ремонта, не требующих в установленном порядке разработки проектной документации, значения контролируемых параметров разделов 4.1-4.12, устанавливаются техническим заданием и соответствующими нормативными требованиями.

- Запрещается производство работ:

- без геодезической разбивки;

- при отсутствии организационно-технологической документации (технологических карт; схем операционного контроля, проектов производства работ);

- при отсутствии входного контроля материалов, изделий, конструкций;

- при отсутствии операционного контроля в ходе производством работ;

- при нарушении технологии ведения работ;

- без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты на скрытые работы и ответственные конструкции);

- без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения.

# 2. Порядок внесения изменений в проектно-сметную документацию

- Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию допускается только в случае невозможности выполнения работ по утвержденному варианту. Подрядная организация при возникновении необходимости изменения проектного решения письменно уведомляет об этом МКУ ''Пермблагоустройство", в котором отражает суть и причины, по которым возникла необходимость изменений.

- МКУ'Пермблагоустройство" в течение пяти рабочих дней рассматривает предоставленные документы и представляет их на рассмотрение Технического совета при управлении внешнего благоустройства администрации г.Перми.

- Решения Технического совета являются обязательными для МКУ"Пермблагоустройство" и Подрядной организации.

- При утверждении Техническим советом измененных проектных решений, МКУ"Пермблагоустройство" в течение пяти рабочихдней определяет источники финансирования и сроки предоставления скорректированной проектно-сметной документации Подрядной организации.

- Срок прохождения документов должен составлять не более двух недель.

- В случае внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию по инициативе Подрядной организации, последняя письменно направляет на имя директора МКУ ”Пермблагоустройство" своё предложение, в котором отражает суть и причины, по которым возникла необходимость изменений. К предложению в обязательном порядке должны быть приложены откорректированные рабочие чертежи, согласованные с Проектной организацией - разработчиком проекта, а также сравнительный локальный и объектный сметный расчет предлагаемого и проектного вариантов. В течение 10 рабочий дней МКУ"Пермблагоустройство" рассматривает предоставленные документы, выносит их на рассмотрение Технического совета при управлении внешнего благоустройства администрации г.Перми и дает ответ Подрядной организации о принятии или непринятии изменений.

- Все изменения, исправления, исключения или добавления в проектную и рабочую документацию вносятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009.

# 3. Организация контроля качества на объектах внешнего благоустройства

Виды контроля качества, проводимые на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта подразделяются:

- Визуальный контроль, проводимый на месте по устойчивым признакам.

- Документальный контроль по сертификатам и паспортам качества, по документально оформленным результатам контроля качества силами Подрядчика, по исполнительной производственно-технической документации.

- Инструментальный контроль, проводимый на месте с помощью измерительных инструментов, оборудования и приборов.

- Лабораторный контроль, проводимый в специализированных лабораториях, по пробам, отобранным на месте.

- Производственный контроль, делится на:

а) входной

б) операционный контроль

и выполняется подрядными организациями.

- Приемочный контроль, приемка этапов работ и приемка законченных работ по объекту.

Для осуществления строительного контроля и принятия оперативных решений на объектах внешнего благоустройства директор МКУ "Пермблагоустройство" приказом назначает уполномоченного представителя (куратора).

- Куратор до начала работ на объекте обязан:

- изучить в полном объеме имеющуюся документацию по объекту (рабочие чертежи, сметы, техническое задание, контракт);

- произвести визуальный осмотр объекта, оценить необходимый объем контрольных испытаний и инструментальных проверок, а так же методы их проведения и состав исполнителей (привлечение других служб);

- проверить наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и пр.);

- проверить наличие у Подрядчика утвержденных технологических карт и схем операционного контроля, разработанных в соответствии с требованиями нормативных документов и контракта;

- проверить наличие у Подрядчика приказов о назначении ответственных за производство строительно-монтажных работ, геодезических работ и лабораторного обеспечения;

- проверить лабораторию Подрядчика, на соответствие заявленным требованиям. В случае отсутствия у Подрядной организации собственной лаборатории, проверить наличие договора с аттестованной лабораторией;

- проверить наличие у Подрядчика согласованных в установленном порядке схем организации движения транспорта и пешеходов.

- Куратор в период производства работ на объекте обязан контролировать:

- соблюдение п. 3.1 требований настоящего регламента;

- соблюдение графиков производства работ (сроки);

- состояние геодезического обеспечения объекта;

- обеспечение лабораторного сопровождения на объекте;

- наличие и полноту ведения документации на объекте;

- состояние метрологического обеспечения измерений.

- После завершения работ на объекте куратор обязан в течение 10 дней:

- передать по описи в архив МКУ "Пермблагоустройство" исполнительную документацию в полном объеме;

- сдать начальнику отдела отчет о вторичном использовании материалов, остающихся от разборки и демонтажа конструкций.

# 4. Контроль качества основных конструктивных элементов

При осуществлении контроля качества выполненных работ Заказчик проводит выборочный контроль. Места измерений выбираются при равномерном распределении по длине участка, пропорционально требованиям нормативных документов.

Пример: (по СНиП 3.06.03-85 измерение расстояния от оси до бровки земляного полотна проводится через 100 метров на 1 километр сдаваемого участка, соответственно, если принимаемый участок 100 метров, измерения производятся через 10 метров).

Отбор проб строительных материалов проводится в присутствии Подрядчика с составлением акта (приложение №3).

Периодичность измерений, проводимых Подрядчиком для составления исполнительной документации, устанавливается:

# 4.1 Земляное полотно

4.1.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие растительного слоя (толщина) | Через 50 м, но не более 1 измерения на 10 м | Линейка, рулетка, геодезические инструменты |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от "минус" 40% до "плюс" 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 20% до "плюс" 20% |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10%-20% результатов измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 20% до плюс 20% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40% или отклонения от проектных значений превышают от минус 40% до плюс 40% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Снижение плотности естественного основания | На каждой сменной захватке, но не реже чем через 200м при высоте насыпи до З м и не реже чем через 50м при высоте насыпи более 3 м. | Лабораторное оборудование |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Рулетка |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 20см до "минус" 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 10см до "минус" 10см |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Геодезические инструменты |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 50мм до "плюс" 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Поперечные уклоны | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Геодезические инструменты |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 5°/оо до минус 5%о |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5- 10°/оо до минус 5-10°/оо, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 5°/оо до плюс 5°/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5- 10°/оо до минус 5-10°/оо, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 5°/оо до плюс 5°/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10°/оо и свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений свыше 15°/оо |  |  | Недопустимые отклонения |
| 6 | Снижение плотности слоев земляного полотна | На каждой сменной захватке, но не реже чем через 200м при высоте насыпи до Зм и не реже чем через 50м при высоте насыпи более Зм. Для верхнего слоя не реже чем через 50м. | Лабораторное оборудование |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований проекта, СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений более чем на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 7 | Уменьшение крутизны откосов (заложение откосов) | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Рейка Зм |  |
|  | Отклонение от проектного значения до ± 0,1 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от проектного значения до ± 0,2 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение превышает проектное значения более чем ± 0,2 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 8 | Кюветы (глубина, ширина) | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Геодезические инструменты |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 10см до плюс 10см, 90%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5см до плюс 5см |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10см до плюс 10см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5см до плюс 5см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 9 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна | Не менее 1 измерения на 20 м/п. в трёх точках на поперечнике | Геодезические инструменты |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя по акту пробной укатки |  |  | Требуемые показатели |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя по акту пробной укатки |  |  | Недопустимые отклонения |
| 10 | Замена материала для возведения земляного полотна (без согласования с Заказчиком и Проектной организацией) |  |  | Недопустимые отклонения |
| 11 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Рулетка |  |
|  | Отклонение от проектного значения до "минус" 2см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 2см до "минус" 4см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 4см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 12 | Уровень растительного слоя грунта относительно верха бортового камня «минус» 5 см | Не менее 1 измерения на 20 м/п. | Рулетка |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до ± 1 см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше ± 1 см |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

- Обеспечение строительного и постоянного водоотвода, проверить на месте соблюдение технологии разработки выемки, устройства насыпи и поверхностного водоотвода.

- Качество расчистки полосы отвода, уборки порубочных остатков и планировки основания насыпи (визуально).

- Наличие документального оформления проведения пробного уплотнения грунта до начала отсыпки насыпи и наличии заключения лаборатории о характеристиках грунта, используемого для устройства насыпи.

- С привлечением строительной лаборатории плотность нижележащего слоя и сравнить их с данными, внесенными в журнал плотности земляного полотна. Визуально определить однородность грунта, укладываемого в тело насыпи.

- Состав комплекса уплотняющей техники и соответствие технологическим картам и акту пробного уплотнения.

- Соответствие фактических объемов работ в натуре с записями в общем журнале работ.

- Правильность документального ведения лабораторного контроля плотности земляного полотна подрядчиком. (Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5-2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20м - также в промежутках между ними. Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, не реже чем через 200м при высоте насыпи до З м и не реже чем через 50м при высоте насыпи более З м. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50м. Контроль плотности следует производить на глубине равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см. Недопустимо смешивать в одном слое разные грунты. Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определить по ГОСТ 25100-2011). Влажность применяемого грунта контролируются ежедневно и после выпадения осадков.

- При работе в зимний период дополнительно проверить содержание мерзлых комьев, в грунте общее количество мерзлого грунта не должно превышать 30% общего объема грунта при уплотнении трамбованием и 20% при уплотнении катком. Мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи. Качество уплотнения проверяется только до замерзания слоя.

- При сооружении земляного полотна на болотах методом выторфовывания необходимо проследить полноту удаления торфа по визуальной оценке изменения вида грунта в ковше экскаватора.

# 4.2 Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебёночно-песчаной смеси, щебня и чёрного щебня

4.2.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина слоя | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Рулетка |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус 15см до плюс 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 10см до плюс 10см |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10см до плюс 10см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Толщина слоя | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Геодезические инструменты |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Поперечные уклоны | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Рейка 3 м, нивелир |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 5°/оо до минус 5°/оо |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10°/00 до минус 10°/оо 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 5°/оо до плюс 5°/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10- 15°/оо до минус 10-15°/оо остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 5°/оо до плюс 5°/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15°/оо |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной З м) | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Рейка З м |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Заказчиком и Проектной организацией) |  |  | Недопустимые отклонения |
| 6 | Ширина дополнительного слоя основания | Через 20 м | Рулетка |  |
|  | Отклонение от проектного значения до "минус" З см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 3 см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 7 | Уплотнение щебня, щебёночно-песчаной смеси и щебёночно-гравийно-песчаной смеси: | Выборочно | Визуально |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03- 85 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 8 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: | в трех точках на поперечнике не реже чем через 100м | Лабораторное оборудование |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 или проекта. |  |  | Требуемые показатели |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 или проекта. |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Результаты измерений имеют отклонения более чем на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 или проекта. |  |  | Недопустимые отклонения |
| 9 | Зерновой состав материалов основания: | Не менее 1 пробы с партии | Лабораторное оборудование |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267- 93, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 23735-79 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не соответствует требованиям проекта ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 23735-79 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 10 | Марка по дробимости щебня и гавия | Не менее 1 пробы с партии | Лабораторное оборудование |  |
|  | Не ниже требований проекта, СНиП 2.05.02-85 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Ниже требований проекта, СНиП 2.05.02-85 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 11 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: | Не менее 1 пробы с партии | Лабораторное оборудование |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85 |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

4.2.2. Документально - характеристики щебня (зерновой состав, содержание дробленых зерен, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание глины в комках, дробимость, морозостойкость, истираемость) с паспортными данными и данными лабораторных исследований, при обнаружении каких-либо расхождений отобрать пробу щебня для дополнительных лабораторных испытаний.

- Состав комплекса уплотняющей техники и соответствие марок катков записям в общем журнале работ.

- Визуально - последовательность операций по устройству щебеночного основания методом заклинки, порядок расклинцовки и уплотнения.

- Качество уплотнения проверить путем контрольного прохода катка массой 10-13т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться. Результаты определения должны быть зафиксированы в общем журнале работ и составлен акт пробной укатки.

# 4.3 Асфальтобетонное основание и покрытие

4.3.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина покрытия или основания | Не менее 1 измерения на 10 п/м дороги | Рулетка |  |
|  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" З см до "плюс" 5см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Толщина покрытия или основания по результатам геодезической съемки | Не менее 3-х измерений на 10 п/м дороги | Геодезические инструменты |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 5мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 10мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Толщина покрытия или основания по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле | 3 керна на 1000м2 | Керноотборник, рулетка |  |
|  | Толщина покрытия или основания соответствует проектному значению |  |  | Требуемые показатели |
|  | отклонение от проектных значений до "минус" 5мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | отклонение от проектных значений свыше "минус" 6мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Поперечный уклон | Не менее 1 измерения на 20 п/м дороги | Геодезические инструменты |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5- 10°/оо до "минус" 5-10°/оо, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 5 °/оо до "минус" 5 °/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±10°/оо |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длиной З м) | не менее 10% длины контролируемого покрытия (основания) в однополосном исчислении | 3 м рейка |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до З мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до З мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 6 | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) | не менее 10% длины контролируемого покрытия (основания) в однополосном исчислении | Геодезические инструменты |  |
|  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03- 85 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 7 | Поперечное сопряжение | Каждый стык | 3 м рейка |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |  |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1мм до 3 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм |  |  | Недопустимые отклонения |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют |  | Визуально | Требуемые показатели |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра шва |  | Визуально | Недопустимые отклонения |
| 8 | Продольное сопряжение | Каждый стык | Визуально |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют |  |  | Требуемые показатели |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра шва |  |  | Недопустимые отклонения |
| 9 | Уплотнение покрытия или основания | Не менее 3 вырубок на 7000м2 | Лабораторное оборудование |  |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки соответствует требованиям |  |  | Требуемые показатели |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого более чем на 0,01 |  |  | Недопустимые отклонения |
| 10 | Водонасыщение переформованных образцов из покрытия или основания и образцов из покрытия или основания по ГОСТ 9128-2009 | Не менее 3 вырубок на 7000м | Лабораторное оборудование |  |
|  | Водонасыщение соответствуют требованиям |  |  | Требуемые показатели |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований не более чем на 0,2% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 11 | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Водонасыщение соответствуют требованиям |  |  | Требуемые показатели |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований не более чем на 0,2% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 12 | Сдвигоустойчмвость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более |  |  | Недопустимые отклонения |
| 13 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого не более чем на 0,02 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого на 0,03 и более |  |  | Недопустимые отклонения |
| 14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований не более чем на 0,2МПа |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа |  |  | Недопустимые отклонения |
| 15 | Предел прочности при сжатии отформованных асфальтобетонных образцов из смеси, переформованных образцов из покрытия или основания по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128- 2009 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20˚С и 50˚С ниже требуемого, не более чем на0,2МПа При 0°С выше требуемого не более чем на 0,2 МПа |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20°С и 50°С ниже требуемого более чем на 0,2МПа При 0°С выше требуемого более чем на 0,2 МПа |  |  | Недопустимые отклонения |
| 16 | Величина остаточной пористости асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009. |  |  | Требуемые показатели |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований не более чем на 0,2%. |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований более чем на 0,2%. |  |  | Недопустимые отклонения |
| 17 | Водостойкость образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009. | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Водостойкость образцов отформованных из смеси соответствует требованиям |  |  | Требуемые показатели |
|  | Водостойкость образцов выходит за пределы требований не более чем на 0,2% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Водостойкость образцов выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 18 | Содержание битума в смеси по ГОСТ 9128-2009. | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не превышает ± 0,5% по массе. |  |  | Требуемые показатели |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного находится в пределе от -0,5% до -0,7% или от +0,5% до + 0,7%, по массе. |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного превышает ± 0,7% по массе. |  |  | Недопустимые отклонения |
| 19 | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 не более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (40;20;5;0,63;0,071) |  |  | Недопустимые отклонения |
| 20 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |  |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Водонасыщение образцов выходит за пределы требований на 0,1% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Водонасыщение образцов выходит за пределы требований более чем на 0,1% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 21 | Качество асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015- 2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 22 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20°С и 50°С ниже требуемого не более чем на 0,2 МПа |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20°С и 50°С ниже требуемого более чем на 0,2МПа |  |  | Недопустимые отклонения |
| 23 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТЗ1015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более |  |  | Недопустимые отклонения |
| 24 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С ниже требуемого не более чем на 0,02 |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С ниже требуемого на 0,03 и более |  |  | Недопустимые отклонения |
| 25 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований не более чем на 0,2МПа |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа |  |  | Недопустимые отклонения |
| 26 | Величина остаточной пористости ЩМА по ГОСТ 31015-2002. |  |  |  |
|  | Величина остаточной пористости соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Величина остаточной пористости выходит за пределы требований не более чем на 0,2%. |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований более чем на 0,2%. |  |  | Недопустимые отклонения |
| 27 | Устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего по ГОСТ 31015-2002. |  |  |  |
|  | Показатель стекания вяжущего соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002. |  |  | Требуемые показатели |
|  | Показатель стекания вяжущего не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002. |  |  | Недопустимые отклонения |
| 28 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси | Не реже 1 раза в смену | Лабораторное оборудование |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  |  | Требуемые показатели |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 не более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (для ЩМА-10 - 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 - 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 20;10;2,5; 1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 - 10;2,5; 1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 - 2,5; 1,25 ;0,315 ;0,16), (для ЩМА-20 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 - 10;2,5; 1,25 ;0,315; 0,16), (для ЩМА-15 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 20;10;2,5;1,25;0,315; 0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 - 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 - 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 -15;5;0,63;0,071) |  |  | Недопустимые отклонения |
| 29 | Высотные отметки | Не менее 1 измерения на 10п/м дороги | Геодезическое оборудование |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от ± 1см до ± 2см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2см до ± 3 см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от проектных значений на величину от ± 2см до ± 3 см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3 см |  |  | Допустимые отклонения |
| 30 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности | замеряется через 1 час после окончания выпадения осадков | Рулетка, линейка, геодезический инструмент |  |
|  | площадью до 1м 2 и глубиной до З мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | площадью от 1м2 до 5м2 и глубиной до 6мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | площадью свыше 5м2 или глубиной более 6мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 31 | Несоответствие асфальтобетонной смеси проекту, по марке и типу, без согласования с Проектной организацией и Заказчиком | Контрольные пробы | Лабораторное оборудование | Недопустимые отклонения |
| 32 | Несоответствии асфальтобетонной смеси утвержденному рецепту асфальтобетонной смеси без согласования с Заказчиком | Контрольные пробы | Лабораторное оборудование | Недопустимые отклонения |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на каждые 2300м2. Величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |  |  |

Заказчик вправе проверить:

- Наличие утвержденных составов асфальтобетонной смеси на данный объект.

- Документально - (записи в общем журнале работ) при каких погодных условиях выполнялись работы (работы должны выполняться в сухую погоду при температуре воздуха летом не ниже 5°с осенью не ниже 10°с, допускается укладка асфальтобетонной смеси при температуре воздуха не ниже 0°с с соблюдением требований СНиП 3.06.03-85 п. 10.16).

- Подготовку основания под покрытие документально, визуально, инструментально.

- На основании записи в общем журнале работ и визуального осмотра проверить расход вяжущего для подгрунтовки. Дать визуальную оценку выполненных работ.

- Температуру поступающей асфальтобетонной смеси (при выпуске из смесителя 140- 160°С, в начале уплотнения тип А, Б пористый высокопористый с содержанием щебня более 40% по массе - 120-160°с, тип. В, Г, Д, пористого и высокопористого с содержанием щебня менее 40% по массе - 100-130°С)

4.3.7. Температуру ЩМА смесей, которая в зависимости от применяемого  битумного вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям:

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25°С | Температура, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при укладке, не менее |
| От 40 до 60 включительно | От 160 до 175 | 150 |
| Свыше 60 до 90 включительно | От 155 до 170 | 145 |
| Свыше 90 до 130 включительно | От 150 до 165 | 140 |
| Свыше 130 до 200 | От 140 до 160 | 135 |

- Наличие паспортов на асфальтобетонную смесь.

- Фактический режим работы катков в начале и конце уплотнения.

- Состав комплекса уплотняющих машин и схему их движения в период укатки.

- Правильность установки копирной струны (расстояние между стойками, струбцинами на прямых участках не более 15 м, на кривых с радиусом менее 1000м не более 8м)

- Однородность, пористость, прямолинейность продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос - визуально.

- С привлечением строительной лаборатории - качество а\б смеси.

# 4.4 Установка бортового камня.

4.4.1 Контроль качества выполняемых работ.

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого | Выборочно | Угольник, шнур, рулетка |  |
|  | До 3 мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 3 мм до 5 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 5 мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Превышение одного бортового камня над другим | Выборочно | Угольник, шнур, рулетка |  |
|  | До Змм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От Змм до 5мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 5 мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) | Выборочно | рулетка |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81, ГОСТ 13015-2003 |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

- Документально - качество ведения лабораторного контроля Подрядчиком по устройству подстилающего слоя, щебеночных слоев (в зависимости от проекта).

- Документально - проектные характеристики бетонной смеси, щебня и других материалов, используемых для устройства основания под бордюрные камни с требованиями проекта, паспортными данными и данными лабораторных исследований. При обнаружении каких-либо расхождений отобрать пробу материала для дополнительных лабораторных испытаний.

- Устройство бетонного основания в зимнее время допускается при температуре наружного воздуха до -15° С.

- Наличие у Подрядчика результатов входного контроля по бордюрным камням, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов, подтверждающих качество элементов.

4.5 Устройство присыпных обочин 4.5.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Толщина укрепления | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Геодезические инструменты |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Поперечные уклоны обочин | Не менее 1 измерения на 20 м/п | Геодезические инструменты |  |
|  | 100% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±5°/оо |  |  | Требуемые показатели |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±5°/оо, остальные 10% в пределах ±15%о) |  |  | Допустимые отклонения |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±5°/оо, остальные 10% в свыше ±15°/оо |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Ширина обочины | Не менее 1 измерения на 20 м/п | рулетка |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см |  |  | Требуемые показатели |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 10см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

- Документально - проектные характеристики щебня (зерновой состав, содержание дробленых зерен, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание глины в комках, дробимость, морозостойкость, истираемость) с паспортными данными и данными лабораторных исследований, при обнаружении каких либо расхождений отобрать пробу щебня для дополнительных лабораторных испытаний.

- Состав комплекса уплотняющей техники и соответствие марок катков записям в общем журнале работ.

- Визуально - последовательность операций по устройству щебеночного основания методом заклинки, порядок расклинцовки и уплотнения.

- Качество уплотнения проверить путем контрольного прохода катка массой 10-13т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться. Результаты определения должны быть зафиксированы в общем журнале работ и отражены в акте пробной укатки.

# 4.6 Устройство тротуаров из плит бетонных тротуарных

4.6.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уступы в стыках смежных плит (в каждом ряду) | В каждом ряду | Линейка |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5 мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5 мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Швы между плитками | В каждом ряду | Линейка |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Уложенные плиты бетонные тротуарные не соответствуют требованиям ГОСТ 17608-91 |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказник вправе проверить:

- Качество документального ведения лабораторного контроля Подрядчиком по устройству подстилающего слоя (контроль качества материала следует проводить в карьере путем отбора проб из каждых 500мЗ; влажность материала контролируются ежедневно и после выпадения осадков; плотность следует контролировать не реже чем через 25м в двух точках по поперечному сечению)

- Документальное сравнение проектных характеристик песка (зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, коэффициента фильтрации) с паспортными данными и данными лабораторных исследований, при обнаружении каких-либо расхождений отобрать пробу песка для дополнительных лабораторных испытаний.

- Фактическую схему раскладки плит с требованиями проекта (визуально).

- Наличие и правильность установки шнура, который располагается вдоль укладываемых рядов (визуально).

- Наличие у Подрядчика результатов входного контроля по плитам, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов подтверждающих качество элементов.

# 4.7 Водопропускные трубы

4.7.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов | Каждый стык | Рулетка |  |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Зазор между звеньями трубы | Каждый стык | Щуп |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50 мм | По проекту | Геодезические инструменты | Недопустимые отклонения |
| 4 | Строительный подъем (величина) | По проекту | Геодезические инструменты |  |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения до ± 1см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 2см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-2011, ГОСТ 22000-86 |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

- Плановое и высотное положение сооружений на местности, величину строительного подъема.

- Соответствие размеров портала в насыпи для сооружения трубы, грунтовой засыпки техническим требованиям.

- Наличие у Подрядчика результатов входного контроля по ж\б конструкциям, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов, подтверждающих качество конструкций.

- Последовательность технологических операций при монтаже звеньев (визуально).

- Качество расчистки грунтового русла перед входным и выходным оголовками трубы, обеспечивающей беспрепятственный проток воды через трубу и не допускающей локальное подтапливание подошвы насыпи в зоне искусственного сооружения (визуально).

- Наличие деревянных клиньев для обеспечения проектной величины зазора между звеньями и лекальным блоком (визуально).

- Засыпку водопроводных труб грунтом, документально проверить правильность ведения лабораторного контроля плотности грунта Подрядчиком. (Плотность грунта грунтовой призмы у бетонных и железобетонных труб осуществляется в каждом уплотняемом слое грунта - в сечении по оси насыпи и с обеих сторон трубы на расстоянии 0,6-1,0м от стенки. Контроль грунта каждой трубы ведется визуально и по результатам лабораторных исследований. Грунты для засыпки грунтовой призмы бетонных и железобетонных труб допускается применять такие же, как при отсыпке насыпи.)

- С привлечением строительной лаборатории выполнить контрольные замеры плотности нижележащего слоя и сравнить их с данными, внесенными в журнал плотности земляного полотна. Визуально определить однородность грунта.

- Произвести замеры площадей укрепления лотков входной и выходной части трубы, откосов насыпи у оголовков и установить их соответствие проектным величинам. Визуально оценить качество заделки швов.

- В зимний период времени необходимо визуально проверить качество очистки от снега и льда основания под призму, отсутствие в теле призмы снега и льда.

- В общем журнале наличие дополнительных записей (при 2-3 сменной работе) температуры наружного воздуха 3 раза в сутки в 8, 13 и 21 час, направление и скорость ветра, данные о снегопадах и метелях, температуру укладываемого грунта, способ контроля плотности.

# 4.8 Барьерное и пешеходное ограждение

4.8.1 Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота ограждения | Не менее чем 1 измерение на 10 п.м. | Линейка, рулетка, геодезические инструменты |  |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений до ± 1см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 1см до ± 2см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 2 см до ± Зсм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± Зсм |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Непрямолинейность ограждения в плане на длине 10м | Не менее чем 1 измерение на 1 п/м | шнур |  |
|  | Отклонение от проектных значений до ± Зсм |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение от проектных значений свыше ± Зсм до ± 4см |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Отклонение от проектных значений свыше ± 4см |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

4.8.1. Плановое и высотное положение сооружений на местности.

4.8.2. Наличие у Подрядчика результатов входного контроля по металлоконструкциям, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов подтверждающих качество элементов.

4.9 Наружные сети водоснабжения и канализации

4.9.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж стальных трубопроводов | 100% |  |  |
|  | 100% сварных швов удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-80 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 1% сварных швов не удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-80 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Размеры и формы шва | 100% | Рулетка, шаблон |  |
|  | 100% сварных швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-80 |  |  | Недопустимые отклонения |
|  | До 1% сварных швов не соответствует требования ГОСТ 16037-80 |  |  | Недопустимые отклонения |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта |  |  | Допустимые отклонения |
| 3 | Люки смотровых колодцев | 100% | рейка Зм |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см |  |  | Требуемые показатели |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см |  |  | Недопустимые отклонения |

# 4.10 Трамвайные пути

Заказчик вправе проверить:

- Наличие у Подрядчика результатов входного контроля на рельсы, шпалы и т. д. выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов, подтверждающих качество элементов.

- Наличие документов на право производства сварочных работ у сварщиков Подрядной организации (в соответствии с правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором России).

- Наличие результатов испытаний по допускным стыкам для каждого сварщика.

- С привлечением строительной лаборатории показатели плотности земляного полотна и сравнить их с данными, внесенными в журнал контроля плотности земляного полотна. Визуально определить однородность укладываемого грунта.

- Состав комплекса уплотняющей техники и соответствие ее технологическим картам и акту пробного уплотнения.

- Документально - правильность ведения лабораторного контроля плотности земляного полотна подрядчиком. (Контроль качества материала следует проводить в карьере путем отбора проб из каждых 500м3. Влажность материала контролируются ежедневно и после выпадения осадков. Плотность следует контролировать в каждом уплотняемом слое не реже чем через 50м по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5-2,0 метров от бровки. Коэффициент уплотнения принимается в зависимости от расположения трамвайных путей (самостоятельно или в одном уровне с проезжей частью СНиП 32-01-95, СНиП 2.05.02-85).

- Состояние строительного и постоянного водоотвода, проверить на месте соблюдение технологии разработки выемки, устройства насыпи и поверхностного водоотвода, котлована и т.д.

- Документально - проектные характеристики щебеночного, гравийного балласта (зерновой состав, содержание дробленых зерен, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание глины в комках, дробимость, морозостойкость, истираемость) с паспортными данными и данными лабораторных исследований, при обнаружении каких-либо расхождений отобрать пробу щебня для дополнительных лабораторных испытаний.

- Визуально - правильность ведения технологического процесса по устройству и уплотнению балластового слоя подрядчиком. (Нижний слой балласта должен укладываться непосредственно на уплотненное земляное полотно или подстилающий слой песка, а верхний слой - на уплотненный нижний слой балласта после укладки на него путевой рельсошпальной решетки).

- Укладку рельсошпальной решетки на нижний балластный слой, очищенный от мусора и грязи.

- Визуально - соблюдение Подрядчиком технологии сборки рельсошпальной решетки. Шпалы, следует укладывать по угольнику, а кривые - по направлению радиуса кривой, в стрелочных переводах - по типовым эпюрам, крепление рельсов к деревянным шпалам шурупами или костылями следует производить по предварительно высверленным вертикально по шаблону отверстием, залитым антисептиком. Забивка шурупов и подгибание костылей запрещается).

- Наличие акта на обкатку трамвайных путей поездной нагрузкой не менее 20тыс.т.

- Документально (по общему журналу производства работ) и визуально окончательную рихтовку пути.

- Визуально - правильность установки пути.

- Документально - отклонения от проектных размеров (СНиП Ш-39-76, п5.2) (по журналам замеров).

- Инструментально - качество укладки ж\б плит (относительно головки рельса от минус 10мм до плюс 5 мм).

- Проверить наличие результатов испытаний качества сварных стыков рельс одним из неразрушающих методов контроля.

- Инструментально - укладку а/б покрытия внутри и снаружи колеи внутри в одном уровне с губками рельс, снаружи на 8мм ниже головки рельс.

- Инструментально - укладку ж/б плит на переездах через трамвайные пути (ж/б плиты должны укладывать ниже поверхности катания головок рельсов на 8мм).

Примерный перечень исполнительной документации:

  - Геодезическая разбивочная основа.

  - Исполнительная съемка.

  - Общий журнал производства работ (форма РД 11-05-2007), журнал входного контроля.

  - Акты на скрытые работы (форма РД 11-02-2006).

  - Документы о качестве на материалы и конструкции (подлинники или копии с синей печатью).

  - Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.

  - Журнал сварочных работ (если проводились данные работы).

    - Аттестационные свидетельства сварщиков (копии).

    - Результаты механических испытаний допускного стыка.

    - Результаты испытаний качества сварных стыков (неразрушающий метод 100% стыков).

    - Результаты механических испытаний рельсов (выборочно).

    - Журнал контроля плотности земляного полотна.

    - Журнал пробного уплотнения земляного полотна.

    - Акт пробного уплотнения земляного полотна.

    - Журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов.

    - Журнал максимальной плотности земляного полотна.

    - Журнал контроля плотности балластового слоя (при необходимости).

    - Журнал пробного уплотнения балластового слоя (при необходимости).

    - Акт пробного уплотнения на балластовый слой.

    - Журнал испытания щебня, гравия.

    - Журнал бетонных работ (при необходимости).

    - Журнал испытания контрольных образцов бетона (при необходимости).

    - Утвержденные составы а/б смесей.

    - Журнал испытания образцов асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя.

    - Ведомость промеров высотных отметок, ширины, увеличение крутизны откосов, размеров кюветов по земляному полотну.

    - Журнал результатов измерений верхнего строения пути и дорожного покрытия

    - Акт обкатки трамвайных путей проездной нагрузкой не менее 20 тыс.т.

# 4.11 Разметка дорожная

4.11.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение линий разметки от их проектного положения | Не менее 1 измерения на 100 п/м | Рулетка |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус Зсм до плюс Зсм |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс Зсм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от плюс 5см до минус 5 см свыше проектных размеров от минус 5см до плюс 5см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Отклонение по ширине линии разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-2011 | Не менее 1 измерения на 100 п/м | Рулетка |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1см до плюс 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5мм до плюс 5мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | До 10 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1см до плюс 1см. остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5мм до плюс 5 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10 % результатов измерений от минус 1см до плюс 1см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-2011 | Не менее 1 измерения на 100 п/м | Рулетка |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" Зсм до "плюс" Зсм |  |  | показатели |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" Зсм до "плюс" Зсм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5см |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Марка краски не соответствующая требованиям проекта |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 6 | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится |  |  | Недопустимые отклонения |

Заказчик вправе проверить:

4.11.2. Документально – соответствие проектных характеристик красок паспортным данным и данным лабораторных исследований, при обнаружении каких-либо расхождений отобрать пробу для дополнительных лабораторных испытаний.

# 4.12 Мостовое полотно

4.12.1. Контроль качества выполняемых работ

| № п/п | Контролируемые параметры | Периодичность измерений | Измерительные инструменты | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефекты бетонирования | При наличии | Рулетка, шуп |  |
|  | при монолитном бетонировании допущены не проектные рабочие швы (при условии согласования с Проектной организацией) |  |  | Допустимые отклонения |
|  | наличие дефектов подлежащих лечению (при условии согласования с Проектной организацией) |  |  | Допустимые отклонения |
|  | наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных |  |  | Недопустимые отклонения |
| 2 | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции проектной: | При наличии | Лаборатория |  |
|  | снижение на один класс (при условии согласования с Проектной организацией) |  |  | Допустимые отклонения |
|  | свыше |  |  | Недопустимые отклонения |
| 3 | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции от проектных значений |  | Рулетка |  |
|  | От "плюс" 10 мм до "минус" 10 мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От "плюс" 20 мм до "минус" 15 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше |  |  | Недопустимые отклонения |
| 4 | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции от проектных значений |  | Геодезические инструменты |  |
|  | От "плюс" 10 мм до "минус" 10 мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | От "плюс" 20 мм до "минус" 15 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше |  |  | Недопустимые отклонения |
| 5 | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения от проектных значений |  | Геодезические инструменты |  |
|  | От "плюс" 15 мм до "минус" 5 мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Свыше |  |  | Недопустимые отклонения |
| 6 | Поперечный уклон проезжей части не соответствует требованиям проекта (не менее 1 измерения на 10п/м конструктива) | Не менее 1 измерения на 10 п/м | Геодезические инструменты |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо |  |  | Требуемые показатели |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-7 °/оо до "минус" 5-7 °/оо, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо |  |  | Допустимые отклонения |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±7°/оо |  |  | Недопустимые отклонения |
| 7 | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов |  | Линейка |  |
|  | 100% имеют отклонения в пределах 5мм |  |  | Требуемые показатели |
|  | 95% имеют отклонения в пределах 5мм, 5% в пределах 10мм |  |  | Допустимые отклонения |
|  | свыше |  |  | Недопустимые отклонения |
| 7 | Толщина лакокрасочного покрытия менее проектных значений |  | Прибор "Константа" или аналог |  |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% |  |  | Допустимые отклонения |
|  | 100% площади имеют отклонение более 10% |  |  | Недопустимые отклонения |
| 8 | Отклонения осей сооружения от проектных значений свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектной организацией и заказчиком) |  |  | Допустимые отклонения |
| 9 | Сваи погружены с отклонениями от проектных значений в плане свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектной организацией и заказчиком) |  |  | Допустимые отклонения |

# 5. Подсобно-вспомогательные производства

5.1 Карьеры и предприятия нерудных материалов

- При обследовании карьеров дорожно-строительных материалов необходимо проверить:

- наличие гигиенического паспорта на выпускаемую продукцию;

- наличие сертификата соответствия на выпускаемую продукцию;

- наличие технологического регламента на производимую продукцию;

- наличие плана горных работ;

- наличие экологических паспортов;

- номенклатуру выпускаемой продукции;

- оборудование складов готовой продукции (наличие площадок с твердым покрытием, разделительных стенок и т.д.);

- наличие метрологического обеспечения на средства измерения, весовое оборудования и т.д.;

- полноту и периодичность проводимых испытаний, правильность отбора средних проб материала с технологических линий, складов готовой продукции и транспортных средств, оборудование для квартования проб и т.д.;

- наличие метрологического обеспечения лабораторного оборудования;

- наличие и правильность заполнения документов о качестве на выпускаемую продукцию; ведения лабораторных журналов;

- наличие схем операционного и лабораторного контроля;

- наличие рекламаций на выпускаемую продукцию, мероприятия принятые для устранения некачественной продукции; адреса основных потребителей продукции.

- Произвести отбор проб выпускаемого щебня с последующими испытаниями в лаборатории с целью определения фактических показателей физико-механических свойств продукции по параметрам и сравнить с данными, указанными в документах о качестве.

5.2 Асфальтобетонные заводы

- При обследовании АБЗ необходимо проверить:

- наличие экологического паспорта (выбросы);

- наличие технологического регламента на производство асфальтобетонной смеси;

- характеристику основного технологического оборудования;

- номенклатуру выпускаемой продукции;

- наличие необходимых контрольно-измерительных средств для контроля технологического процесса (термопары, манометры оборудования для замера ячеек грохотов);

- наличие метрологического обеспечения на дозаторы, весовое оборудование, манометры;

- соблюдение установленного порядка проведения входного контроля поступающих материалов (периодичность испытаний согласно схем лабораторного контроля но не реже чем 1 раз в 10 дней); основные характеристики выпускаемой продукции (физико-механические показатели в соответствии с ГОСТ) а так же наличие сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, документов о качестве;

- полноту и периодичность проводимых лабораторных испытаний (при приемосдаточных испытаниях - не реже 1 раз в смену с каждого смесителя; при периодических испытаниях - не реже 1 раза в месяц);

- наличие метрологического обеспечения лабораторного оборудования;

- ведение рабочих журналов операционного контроля при приготовлении асфальтобетонной смеси (контроль погрешности дозирования инертных материалов 3%, битума 1,5%, температуры компонентов битума 130-150°С, инертных материалов 165-185 С, продолжительности хранения битума при рабочей температуре не более 5 часов, продолжительности перемешивания, условия хранения холодных асфальтобетонных смесей, в том числе высоты штабеля и др.);

- правильность оформления паспортов качества на выпускаемую продукцию;

- наличие рекламаций на выпускаемую продукцию от потребителей и мероприятия принятые потребителем по устранению не качественной продукции.

- Произвести отбор проб с последующими испытаниями по определению фактических физико-механических показателей асфальтобетонной смеси согласно ГОСТ. Произвести отбор проб применяемых минеральных материалов и битума с дальнейшим проведением выборочных испытаний на соответствие нормативно-технической документации.

5.3 Цементобетонные (растворобетонные) заводы

5.3.1. При обследовании ЦБЗ необходимо проверить:

- наличие экологического паспорта (выбросы);

- наличие технологического регламента;

- характеристику основного технологического оборудования;

- номенклатуру выпускаемой продукции;

- наличие необходимых контрольно-измерительных средств для контроля технологического процесса;

- наличие метрологического обеспечения на дозаторы, весовое оборудование, манометры;

- соблюдение установленного порядка проведения входного контроля поступающих материалов (согласно схем лабораторного контроля, но не реже чем 1раз в 10 дней), а так же наличие сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, документов

о качестве;

- полноту и периодичность проводимых испытаний (при приемосдаточных испытаниях не реже 1 раза в смену; при периодических по согласованию с заказчиком, но не реже

- раз в 6 месяцев);

- наличие метрологического обеспечения лабораторного оборудования;

- ведение рабочих журналов операционного контроля при приготовлении цементобетонной смеси (контроль погрешности дозирования применяемых материалов и воды, количества химических добавок в зависимости от установленного оборудования);

- правильность оформления паспортов качества на выпускаемую продукцию;

- наличие рекламаций на выпускаемую продукцию от потребителей и мероприятия принятые потребителем по устранению не качественной продукции.

5.3.2. Произвести отбор проб с последующими испытаниями по определению фактических физико-механических показателей цементобетонной смеси согласно ГОСТ 10181-2000. Произвести отбор проб применяемых минеральных материалов и цемента с дальнейшим проведением выборочных испытаний на соответствие нормативно-технической документации.

6. Заключение по результатам контроля качества

- В течении отчетного периода куратор постоянно осуществляет контроль качества выполняемых работ на объекте, с отметкой в общем журнале производства работ, в случае получения неудовлетворительных данных куратор указывает сроки по устранению замечаний.

- По истечении установленного срока куратор должен проверить выполнение замечаний, если они не устранены, выписать предписание.

- В случае выявления дефектов, не устраненных Подрядчиком к моменту сдачи конструкций, элементов дорог на готовых участках, куратор обязан составить двухсторонний акт с указанием процентов снижения стоимости выполненных работ, согласно требований контракта. Подрядная организация при составлении формы КС-2 обязана учесть размер снижения согласно утвержденному  акту.

- Акт с расчетом снижения стоимости выполнения работ составляется в двух экземплярах и передается:

- Первый экземпляр - в исполнительную документацию (Заказчика)

- Второй экземпляр - Подрядной организации

- После подписания акта о снижении подписываются акты на скрытые работы

- В случае выявления грубых нарушений технологий и правил производства работ, способных повлечь за собой разрушение конструкций или потерю их несущей способности, а также снижение надежности в процессе эксплуатации объекта, куратор обязан выписать предписание о приостановке работ Подрядчику и незамедлительно проинформировать руководство МКУ "Пермблагоустройство".

7. Приложения к регламенту

Приложение №1

(обязательное)

7.1. Примерный перечень исполнительной документации оформляемой Подрядчиком

Общие положения

  - В состав исполнительной документации в обязательном порядке входят оригиналы или заверенные копии всех документов удостоверяющих качество поставляемых материалов, конструкций, оборудования (сертификаты, технические паспорта и т.п.).

  - На все выполняемые работы составляются исполнительные геодезические съемки и исполнительные схемы выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002.

  - Объемы фактически выполненных работ подтверждаются ведомостями подсчета объемов работ.

  - Перечень исполнительной документации может быть расширен исходя из конкретных особенностей выполняемых работ.

До начала работ

    - Проектная документация, утвержденная к производству работ (при ее наличии), техническое задание Заказчика.

    - Общий журнал работ (РД-11-05-2007).

    - Специальные журналы работ.

    - Организационно-технологическая документация (технологические карты, схемы операционного контроля, проекты производства работ).

    - Схемы организации дорожного движения на участке работ.

    - Утвержденные составы асфальтобетонных смесей.

Геодезическая основа

      - Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы (РД-11-02-2006)

- Схема расположения пунктов геодезической основы;

- Каталог координат и высот опорной геодезической сети;

- Сертификаты о поверке геодезических приборов и оборудования;

      - Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (РД-11-02-2006)

- Исполнительная схема.

Подготовительные работы

1. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11 -02-2006)

- Исполнительная схема;

- Акт о передаче возвратных материалов.

Земляные работы

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на снятие растительного слоя

- Акт о пригодности растительного слоя для укрепления плодородным грунтом

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на разработку грунта, выемку

- Акт пробного уплотнения грунта

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения нижележащего слоя

- Протокол о качестве материала нижележащего слоя для устройства земляного полотна

- Ведомость подсчета объемов работ

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство насыпи (отсыпка) из ПГС и уплотнение

- Акт пробного уплотнения грунта (ф-10 расп. № ИС-478-р от 23.05.2002)

- Паспорт на ПГС

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения земляного полотна (журнал контроля плотности земляного полотна)

- Протокол о качестве материала для устройства земляного полотна

- Акт отбора образцов

- Ведомость подсчета объемов работ

- Ведомость приемки земляного полотна (корыта) (ф-12 расп. № ИС-478-р от 23.05.2002)

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на укрепление плодородным грунтом обочины (откосов, берм и т.д.)

- Свидетельство о качестве плодородного (растительного) грунта

- Протокол испытания пробы почвы

- Акт отбора образцов

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на посев трав

- Удостоверение о качестве семян

- Акт карантинного фитосанитарного контроля

- Карантинный сертификат

Дорожная одежда

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство песчаного подстилающего слоя

- Паспорт на песок (ПГС)

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения песчаного подстилающего слоя

- Протокол о качестве материала для устройства песчаного слоя

- Акт отбора образцов

- Ведомость подсчета объемов работ

- Ведомость приемки ППС (ф-12 расп. № ИС-478-р от 23.05.2002)

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство щебеночно- песчаного (щебеночного) основания

- Паспорт на ЩПС (щебень)

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения щебеночного основания

- Протокол о качестве материала для устройства основания дорожной одежды

- Акт отбора образцов

- Ведомость подсчета объемов работ

- Ведомость промеров толщины, степени уплотнений оснований (ф-13 расп. № ИС-478- р от 23.05.2002)

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на фрезерование покрытия

- Ведомость подсчета объемов работ

- Картограмма фрезерования

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на заделку трещин битумом

- Паспорт на битум

- Акт отбора образцов (проб)

- Протокол испытания битума

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на ямочный ремонт

- Приложения в соответствии с используемой технологией

- Ведомость подсчета объемов работ

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на подгрунтовку основания (розлив) битумной эмульсией

- Паспорт на эмульсию битумную

- Сертификат соответствия на битумную эмульсию

- Протокол испытания битумной эмульсии

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на выравнивающий слой асфальтобетонной смесью

- Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности выравнивающего слоя

- Ведомость объемов и площадей выравнивания

- Паспорт на асфальтобетонную смесь

- Рецепт асфальтобетонной смеси

- Акты отбора образцов из смесителя

- Протоколы испытаний

- Акты отбора образцов для испытания кернов (3 шт. на 7000м2)

- Протоколы испытания кернов из выравнивающего слоя

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на укладку нижнего слоя из асфальтобетонной смеси

- Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности нижнего слоя

- Ведомость объемов и площадей нижнего слоя

- Паспорт на асфальтобетонную смесь

- Рецепт асфальтобетонной смеси

- Акты отбора образцов из смесителя

- Протоколы испытаний

- Акты отбора образцов для испытания кернов (3 шт. на 7000м2)

- Протоколы испытания кернов из нижнего слоя

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на укладку верхнего слоя из асфальтобетонной смеси

- приложения - по аналогии с нижним слоем

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на укладку геосетки

- Ведомость укладки

- Исполнительная схема укладки

- Технический паспорт на геосетку

- Сертификат соответствия на геосетку

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на геосетку

Укрепление обочин

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на срезку обочин и устройство корыта

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения нижележащего слоя для устройства уширения основания

- Протокол о качестве материала нижележащего слоя для устройства уширения основания

- Ведомость подсчета объемов работ

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на укрепление обочин щебнем, ФАМ, щебнем с ФАМ, ЩПС

- Паспорт на щебень, ЩПС

- Протокол о качестве уплотнения щебня, ЩПС

- Ведомость приемки слоя щебня, ЩПС на обочинах

- Ведомость промеров толщины, ширины, поперечных уклонов и высотных отметок щебня, ЩПС на обочинах

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство присыпных обочин

- Паспорт на песок

- Акт пробного уплотнения обочин

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения обочины земляного полотна

- Протокол о качестве материала для устройства обочины земляного полотна

- Ведомость подсчета объемов работ

Установка бортовых камней

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство корыта

- Протокол о результатах контроля качества уплотнения нижележащего слоя

- Протокол о качестве материала нижележащего слоя

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство щебеночного основания под бортовой камень

- Паспорт на щебень

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство бетонной подушки под бортовой камень

- Документ о качестве бетонной смеси

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на установку бордюрного камня

- Технический паспорт на камни бортовые бетонные (гранитные)

- Схема установки бортового камня

Устройство тротуаров, автобусных остановок

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство песчаного подстилающего слоя

- приложения - по аналогии с разделом "Дорожная одежда"

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство щебеночно- песчаного (щебеночного) основания

- приложения - по аналогии с разделом "Дорожная одежда"

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на устройство асфальтобетонного покрытия

- приложения - по аналогии с разделом "Дорожная одежда"

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на установку автопавильона

- Паспорт на автопавильон

- Исполнительная схема установленного автопавильона Обустройство дороги

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на установку барьерного ограждения

- Сертификат соответствия

- Паспорт на барьерное ограждение

- Ведомость установки барьерного ограждения

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на установку дорожных знаков

- Паспорт на знаки дорожные

- Сертификат соответствия на пленку световозвращающую

- Сертификат качества на стойки дорожных знаков

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на установку сигнальных столбиков

- Сертификат соответствия

- Паспорт о качестве

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на нанесение дорожной разметки

- Журнал входного контроля материалов

- Журнал производства работ

- Паспорт на краску (термопластик), стеклошарик

- Сертификат соответствия на краску (термопластик), стеклошарик

- Акт обора проб на краску (термопластик), стеклошарик

- Результаты испытаний на краску (термопластик), стеклошарик

- Акт контроля геометрических параметров

Водопропускные трубы

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11 -02-2006) на разработку котлована

- Исполнительная схема котлована под водопропускную трубу

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство основания под фундамент трубы

- Акт отбора образцов (проб) грунта естественного основания

- Акт отбора образцов (проб) привозного грунта для устройства основания

- Акт пробного уплотнения грунта

- Акт проверки качества уплотнения основания

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство щебеночного основания под звенья, оголовки

- Паспорт на щебень по ГОСТ 8267-93

- Акт проверки качества уплотнения

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство обмазочной гидроизоляции

- Паспорт на битумную мастику

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на монтаж блоков (портальной стенки, откосных крыльев, упорных блоков, звеньев, оголовков)

- Сертификат соответствия

- Документ о качестве на готовую продукцию

- Исполнительная схема монтажа

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство оклеечной гидроизоляции

- Паспорт на материал оклеечной гидроизоляции

- Протокол испытания на отрыв оклеечной изоляции

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на обратную засыпку трубы

- Акт отбора образцов (проб) грунта для обратной засыпки

- Акт пробного уплотнения грунта

- Акт проверки качества уплотнения

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на очистку отверстия трубы

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на заделку швов паклей

- Паспорт на строительную паклю

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на заделку швов цементным раствором

- Документ о качестве (портландцементПЦ400-Д20) по ГОСТЮ178-85 и ГОСТ30515-97

- Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на устройство щебеночного основания для укрепления русла и откосов

- Паспорт на щебень по ГОСТ 8267-93

- Акт проверки качества уплотнения

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на укрепление лотков, русел входного и выходного оголовков трубы монолитным бетоном

- Документ о качестве бетонной смеси

- Акт обора проб

- Результат испытаний бетонной смеси

- Акт освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006) на укрепление русла и откосов плиткой

- Документ о качестве (портландцемент ПЦ 400-Д20)

- Документ о качестве (технический паспорт) на плиты

Сети и инженерные коммуникации

- Комплект исполнительной документации оформленной в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов

- Акт технической готовности или справка о выполнении технических условий

- Контрольная исполнительная геодезическая съемка переустроенных сетей и коммуникаций с нанесением на дежурный план г.Перми и отметкой департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми.

Журналы

- Общий журнал работ (один на объект)*

- Оперативный журнал геодезических работ

- Журнал технического нивелирования

- Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси (форма Ф-28)

- Журнал укладки асфальтобетонной смеси

- Журнал учета результатов входного контроля

- Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15)

- Журнал испытания песка (отсевов дробления) (форма Ф-16)

- Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (форма Ф-17)

- Журнал испытания минерального порошка (форма Ф-25)

- Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя(форма Ф-19)

- Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия (форма Ф-20)

- Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (форма Ф-21)

- Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) (форма Ф-22)

- Журнал испытания жидких нефтяных битумов (форма Ф-23)

- Журнал испытания цемента (форма Ф-18)

- Журнал испытания контрольных образцов бетона (форма Ф-26)

- Журнал физико-механических свойств грунтов (форма Ф-9)

- Журнал контроля плотности земляного полотна (форма Ф-11)

- Акт пробного уплотнения земляного полотна (форма Ф-10)

- Специальные журналы работ субподрядных организаций

* Общий журнал работ ведет Генподрядная организация с обязательным занесением в него всех работ, выполняемых субподрядными организациями.

По окончании работ

  - Акт приемки законченных работ по строительству объекта (аналогично по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту)

  - Исполнительная схема участка автодороги (съемка законченных конструктивных элементов)

  - Исполнительная схема на искусственные сооружения

Приложение №2

(обязательное)

7.2. Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| № п/п | Номер документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| 2 | СП 22.13330.2011 | Основания зданий и сооружений |
| 3 | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты |
| 4 | СП 63.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 6 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 7 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 8 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы |
| 9 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 10 | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 11 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 12 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 13 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы |
| 14 | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. |
| 15 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология |
| 16 | СНиП 82-02-95 | Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| 17 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 18 | СП 98.13330.2012 | Трамвайные и троллейбусные линии. |
| 19 | СНиП III-39-76 | Трамвайные пути |
| 20 | СНиП 32-01-95 | Железные дороги колеи 1520 мм |
| 21 | СНиП III-41-76 | Правила производства и приемки работ. Контактные сети электрифицированного транспорта |
| 22 | СП 59.13330.2012 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 23 | СНиП III-10-75 | Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории |
| 24 | СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 25 | СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети |
| 26 | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| 27 | СНиП 41-02-2003 | Тепловые сети |
| 28 | СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы. |
| 29 | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |
| 30 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 31 | ГОСТ Р 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
| 32 | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения |
| 33 | ГОСТ 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 34 | ГОСТ 8.207-76 (ГОСТ Р 8.736- 2011 c01.01.2013 г.) | Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения). |
| 35 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Методики (методы) измерений |
| 36 | ГОСТ Р.8.568-97 попр 4/04 и 1-I-03 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 37 | ГОСТ 12.0.003-74* | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 38 | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 39 | ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 40 | ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 41 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
| 42 | ГОСТ Р. 15.201- 2000 | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 43 | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 44 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 45 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 46 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 47 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 48 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 49 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 50 | ГОСТ 17.6.1 01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 51 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 52 | ГОСТ Р 21.1101- 2009 | СПДС. Основные требования к проектной документации и рабочей документации. |
| 53 | ГОСТ Р 21.1001-2009 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
| 54 | ГОСТ 310.(1-3 )-76 | Цементы. Метод испытаний. |
| 55 | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| 56 | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| 57 | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| 58 | ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| 59 | ГОСТ 2517-85 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 60 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 61 | ГОСТ 4333-87 | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки воспламенения в открытом тигле |
| 62 | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 63 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 64 | ГОСТ 5686-94 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| 65 | ГОСТ Р ИС0.5725.(1-6)- 2002 с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| 66 | ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 67 | ГОСТ 6139-2003 с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 68 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 69 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 70 | ГОСТ 6666-81 с изм 1-V-2001; ГОСТ 30629-2011 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия; Материалы и изделия облицовочные из горных пород. |
| 71 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 72 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 73 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 74 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 75 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 76 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 77 | ГОСТ 8829-94 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости |
| 78 | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) с изм 1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| 79 | ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 | Системы менеджмента качества. Требования |
| 80 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 81 | ГОСТ 9179-77 | Известь строительная. Технические условия |
| 82 | ГОСТ 9757-90 | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 83 | ГОСТ 9980.(1-3;5)- 86 | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Транспортирование и хранение |
| 84 | ГОСТ 9980.4-2002 | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| 85 | ГОСТ 10060.(0-4)- 95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 86 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 87 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 88 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 89 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| 90 | ГОСТ 11306-83 | Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности |
| 91 | ГОСТ 11501-78 с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 92 | ГОСТ 11503-74 с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 93 | ГОСТ 11504-73 с изм1-И-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 94 | ГОСТ 11505-75 с изм 1-III-82 и 2-VI- 86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 95 | ГОСТ 11506-73 с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 96 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 97 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 98 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 99 | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 100 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 101 | ГОСТ 12536-79 | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| 102 | ГОСТ 12730.(0-4)- 78 | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 103 | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 104 | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 105 | ГОСТ 13015-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 106 | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 107 | ГОСТ 13646-68 | Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия |
| 108 | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| 109 | ГОСТ 14791-79 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 110 | ГОСТ 15836-79 (1995) | Мастика битумно-резиновая изоляционная |
| 111 | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 112 | ГОСТ 16504-81 | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 113 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 114 | ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 115 | ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 116 | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 117 | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля прочности. |
| 118 | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 119 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 120 | ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 121 | ГОСТ 19804.2-79* | Сваи забивные железобетонные цельные сплошные квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 122 | ГОСТ 19804.3-80* | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры |
| 123 | ГОСТ 19804.4-78* | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры |
| 124 | ГОСТ 19804.5-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 125 | ГОСТ 19804.6-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 126 | ГОСТ 19804.7-83 | Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры |
| 127 | ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия |
| 128 | ГОСТ Р 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
| 129 | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения |
| 130 | ГОСТ 19912-2001 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием |
| 131 | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 6482-88 (с 01.01.2013 ГОСТ 6482-2011) | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| 133 | ГОСТ 20276-99 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости |
| 134 | ГОСТ 20522-96 | Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний |
| 135 | ГОСТ 21822-87 | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| 136 | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 137 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 138 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 139 | ГОСТ 22266-94 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 140 | ГОСТ 22685-89 | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| 141 | ГОСТ 22688-77 | Известь строительная. Методы испытаний |
| 142 | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 143 | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 144 | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 145 | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 146 | ГОСТ 23009-78 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| 147 | ГОСТ 23061-90 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 148 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 149 | ГОСТ 23161-78 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 150 | ГОСТ 23278-78 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 151 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 152 | ГОСТ 22132-76 | Камень бутовый. Технические условия |
| 153 | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
| 154 | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 155 | ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 156 | ГОСТ Р 53228-2008 | Весы неавтоматического действия |
| 157 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 158 | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов |
| 159 | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 160 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 161 | ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести |
| 162 | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 163 | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 164 | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| 165 | ГОСТ 24846-81 | Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений |
| 166 | ГОСТ 24847-81 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 167 | ГОСТ 25100-95 ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
| 168 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 169 | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 170 | ГОСТ 25328-82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 171 | ГОСТ 25358-82 | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 172 | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 173 | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 174 | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 175 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 176 | ГОСТ Р 52282-2004 | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| 177 | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия |
| 178 | ГОСТ 25945-98 | Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств |
| 179 | ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 180 | ГОСТ 26262-84 | Грунты. Методы полевого определения сезонного оттаивания |
| 181 | ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 182 | ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 183 | ГОСТ 26433.1-89 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| 184 | ГОСТ 26433.2-94 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| 185 | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 186 | ГОСТ 28574-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий |
| 187 | ГОСТ 26633-91 | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 188 | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 189 | ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 190 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 191 | ГОСТ 27217-87 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
| 192 | ГОСТ Р 54257-2010 | Надежность строительных конструкций и оснований |
| 193 | ГОСТ 27945-95 | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 194 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 195 | ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 196 | ГОСТ 28514-90 | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема. |
| 197 | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
| 198 | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 199 | ГОСТ 28622-90 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| 200 | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении |
| 201 | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 202 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 203 | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 204 | ГОСТ 30416-96 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 205 | ГОСТ 30459-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. |
| 206 | ГОСТ 30491-97 с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 207 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
| 208 | ГОСТ 30629-2011 | Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний |
| 209 | ГОСТ 30672-99 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 210 | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 211 | ГОСТ 30744-2001 с попр 7/03 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. |
| 212 | ГОСТ 31015-2002 с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно- мастичные. Технические условия |
| 213 | ГОСТ Р 54400-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний |
| 214 | ГОСТ Р 54401-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования |
| 215 | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. |
| 216 | ГОСТ 31189-2003 | Смеси сухие строительные. Классификация |
| 217 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 218 | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. |
| 219 | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. |
| 220 | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. |
| 221 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения |
| 222 | ГОСТ Р 51672-2000 | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения |
| 223 | ГОСТ Р 51795-2001 с попр 7/03 | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок |
| 224 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок- сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 225 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. |
| 226 | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 227 | ГОСТ Р 51872-2002 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. |
| 228 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 229 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 230 | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 231 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 232 | ТР 103-07 | Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона |
| 233 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 234 | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах |
| 235 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 236 | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
| 237 | ОСН-АПК 2.10.14.001-04 | Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения |
| 238 |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог |
| 239 | ВСН 86-83 | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
| 240 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 241 | ВСН 139-80 | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 242 | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
| 243 | ПР 50.2.006-94 С изм. 1 2001 | Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (СТ СЭВ 4829-84) |
| 244 | ОДМ № ОС-432-р от 26.10.2001 г. | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 245 | ОДМ 218.2.001- 2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
| 246 | ОДМ 218.2.002- 2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов |
| 247 | ОДМ 218.2.002- 2009 | Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений |
| 248 | ОДМ 218.5.001- 2009 | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
| 249 | ОДМ 218.5.002- 2008 | Методические рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов |
| 250 | ОДМ № ОС-542-р от 17.06.2002 г. | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб |
| 251 | ОДМ 218.1.001- 2010 | Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства. |
| 252 | ОДМ № ОС-568-р от 27.06. 2002 г. | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации |
| 253 | ОДМД № ОС-548- р от 16.06.2003 г. | Методика испытаний противогололедных материалов. |
| 254 | ОДМД № ОС-548- рот 16.06.2003 г. | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 255 | ОДМД № ОС- 28/1270-ис от 17.03.2004 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования взамен (ВСН 24-88) |
| 256 | ОДН 218.0.000- 2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог(временное) |
| 257 | ОДН 218.0.006- 2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 258 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 259 | ОДН 218.1.052- 2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 260 | ОДН 218.2.027- 2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 261 | ОДН 218.3.039- 2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 262 | Росавтодор М-1996 | Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 263 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона |
| 264 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 265 | Росавтодор М-2002 | Правила поставки нефтяных битумов для проведения работ на федеральных автомобильных дорогах |
| 266 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 267 | Росавтодор М-2003 | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59- 68) |
| 268 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 269 | Росавтодор М-2004 | Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки |
| 270 | Росавтодор М-2004 | Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади |
| 271 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 272 | СТП "Уралупр- автодор" - 001-2003 | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 273 | Взамен ВСН 25-86 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 274 | СТП-ОБД-01 -02 | Технические требования к горизонтальной дорожной разметке |
| 275 | ФДС России | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |
| 276 |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог,М.1982г |
| 277 |  | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 |
| 278 |  | Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85) |
| 279 |  | Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85) |
| 280 |  | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03- 85 и СНиП 3.06.06-88) |
| 281 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| 282 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 283 | Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС- 478-р | Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 284 | СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 | Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. |

Приложение №3

МКУ «Пермблагоустройство»

«Лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов»

Акт отбора образцов (проб)

от  «____»____________201_ г.                                                                                      №_________

1. Наименование материала (конструкции)_________________________________________________________________________________

НТД (ГОСТ, ТУ и др.)___________________________________________________________________________

Назначение:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Цель отбора: контроль качества_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Производитель работ___________________________________________________________________________

2. Место (адрес) отбора образцов (проб)______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(км, ПК, предприятие, объект и пр.)

3. Маркировка (номер, присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. Размер, объем выборки_______________________________________________________________________

5. Число отобранных образцов___________________________________________________________________

6. Используемое оборудование (наименование, тип и пр.) при отборе образцов____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Условия отбора и хранения образцов (температура воздуха, климатические условия и пр.)______________

_____________________________________________________________________________________________

8. Общие сведения при отборе образцов

| Номер образца | Назначение материала | Толщина слоя, см |  | Сцепление с нижележащим слоем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактическая |  |  |
| Схема отбора пробы |  |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                          _______________________________________

(подпись, расшифровка)

Представитель Заказчика                                                           _______________________________________

(подпись, расшифровка)