Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

# Муниципальный контракт №

на установку противопожарных, металлических и деревянных  дверей в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 24; ул. Кировоградская, 33; ул. Комсомольский проспект, 71; ул. Комсомольский проспект, 77; ул. Газеты Звезда, 79; ул. Ленина, 34

г. Пермь                                                                                                «___»____________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по  установке противопожарных, металлических и деревянных  дверей в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 24; ул. Кировоградская, 33; ул. Комсомольский проспект, 71;                           ул. Комсомольский проспект, 77; ул. Газеты Звезда, 79; ул. Ленина, 34 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с  момента заключения муниципального контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей,             в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Цена контракта включает в себя стоимость работ,  материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

4.2.1. в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

4.2.2. предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

4.2.3. вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

4.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

4.2.5. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

4.2.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

4.2.7. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

4.2.8. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

4.2.9. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.2.10. устранять недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок для устранения недостатков не может быть более одного месяца.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.3.4. В случаях, если Заказчиком в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в случае обнаружения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом                2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

4.4.5. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

5. Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке и назначает ответственного за прием выполненных работ. Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной документации и их осмотра в натуре.

5.2. В случае непредставления Подрядчиком всей документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

  - При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Заказчиком составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков, сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Подрядчик дает гарантию качества на результат работы и оборудование - 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 1 (Одного) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков.

- Прочие условия

7.1. Выполнение работ по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий.

7.2. При возникновении споров и разногласий стороны обязуются соблюдать досудебный порядок урегулирования спора в виде направления претензий, срок рассмотрения которых составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» л/с 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | /______________/_________________________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от «___»_________2013г.

Техническое задание

на установку противопожарных, металлических и деревянных  дверей в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 24; ул. Кировоградская, 33; ул. Комсомольский проспект, 71; ул. Комсомольский проспект, 77; ул. Газеты Звезда, 79; ул. Ленина, 34

Установка нестандартных  противопожарных, металлических и деревянных дверей. Исполнительные размеры коробки выполнены под конкретный дверной проем.  Дверные противопожарные конструкции должны иметь сертификат безопасности.

Параметры дверей

| №№ | Технические и эксплуатационные характеристики | Требуемые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Щербакова, 24 |  |
|  | Высота, мм | 2070 |
|  | Ширина, мм | 880 |
|  | Предел огнестойкости, мин | Не менее 90 (EI90) |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое |
|  | Конструкция | Дверные полотна состоят из наружной и внутренней облицовок, соединенных друг с другом методом опрессовки фальца. Внутри полотна заполнены минераловатной плитой марки ППЖ-200 (ТУ 5762-005-05292415-98). Зазоры между поверхностью плиты и облицовками, а также зазоры между плитами заполняются огнезащитным составом. По периметру коробки за исключением порога, а также с торца дверного полотна, обращенного к порогу, приклеена уплотнительная лента из терморасширяющегося материала. |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 2 | Ул. Щербакова, 24 |  |
|  | Высота, мм | 2120 |
|  | Ширина, мм | 1280 |
|  | Предел огнестойкости, мин | Не менее 90 (EI90) |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое |
|  | Конструкция | Дверные полотна состоят из наружной и внутренней облицовок, соединенных друг с другом методом опрессовки фальца. Внутри полотна заполнены минераловатной плитой марки ППЖ-200 (ТУ 5762-005-05292415-98). Зазоры между поверхностью плиты и облицовками, а также зазоры между плитами заполняются огнезащитным составом. По периметру коробки за исключением порога, а также с торца дверного полотна, обращенного к порогу, приклеена уплотнительная лента из терморасширяющегося материала |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 3 | Ул. Щербакова, 24 |  |
|  | Высота, мм | 2080 |
|  | Ширина, мм | 800 |
|  | Предел огнестойкости, мин | Не менее 90 (EI90) |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | одностворчатое |
|  | Конструкция | Дверные полотна состоят из наружной и внутренней облицовок, соединенных друг с другом методом опрессовки фальца. Внутри полотна заполнены минераловатной плитой марки ППЖ-200 (ТУ 5762-005-05292415-98). Зазоры между поверхностью плиты и облицовками, а также зазоры между плитами заполняются огнезащитным составом. По периметру коробки за исключением порога, а также с торца дверного полотна, обращенного к порогу, приклеена уплотнительная лента из терморасширяющегося материала |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 4 | Ул. Щербакова, 24 (сан. узел 3 двери) |  |
|  | Высота, мм | 2030 |
|  | Ширина, мм | 680 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатые |
|  | Конструкция | Основные характеристики: 1)Внешнее покрытие-мазонитовые филенчатые двери 2)Отделка-окраска (белая) 3) Каркас полотна- брус хвойных пород 4)Внутреннее заполнение- сотовый заполнитель |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 5 | Ул. Комсомольский проспект 77(входная группа) |  |
|  | Высота, мм | 2050 |
|  | Ширина, мм | 1300 |
|  | Тип исполнения | Двухстворчатое |
|  | Конструкция | Основные характеристики: 1)Внешнее покрытие-мазонитовые филенчатые двери 2)Отделка-окраска (белая) 3) Каркас полотна- брус хвойных пород 4)Внутреннее заполнение- сотовый заполнитель |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 6 | Ул. Комсомольский проспект 71 |  |
|  | Высота, мм | 2755 |
|  | Ширина, мм | 1540 |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Двухстворчатое, арочное, |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза обрабатывается закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 7 | Ул. Газеты звезда 79 |  |
|  | Высота, мм | 2150 |
|  | Ширина, мм | 1300 |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое |
|  | Конструкция | Основные характеристики: 1)Каркаса из металла; 2)Ребер жесткости (или распорок); 3)Слоя утеплителя; 4)Системы врезных замков; 5)Обшивки из двухмиллиметровых металлических листов (толщина листа может немного варьироваться); 6)Петель; 7)Коробки; |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 8 | Ул. Кировоградская 33 |  |
|  | Высота, мм | 2080 |
|  | Ширина, мм | 900 |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое |
|  | Конструкция | Основные характеристики: 1)Каркаса из металла; 2)Ребер жесткости (или распорок); 3)Слоя утеплителя; 4)Системы врезных замков(2 замка) 5)Обшивки из двухмиллиметровых металлических листов (толщина листа может немного варьироваться); 6)Петель; 7)Коробки; |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |
| 8 | Ул. Ленина 34 |  |
|  | Высота, мм | 2050 |
|  | Ширина, мм | 900 |
|  | Общая толщина дверного полотна, мм | Не менее 50 |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое |
|  | Конструкция | Основные характеристики: 1)Внешнее покрытие-мазонитовые филенчатые двери 2)Отделка-окраска (белая) 3) Каркас полотна- брус хвойных пород 4)Внутреннее заполнение- сотовый заполнитель |
|  | Срок гарантии, мес. | 12 |

- Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно -технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Выполнение работ по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий.

Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Не допускается сжигание на территории объекта строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 24 (Двадцать четыре) календарных месяца, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- сертификатов.

- Дополнительные требования к работам.

Перед выполнением работ  необходимо выполнить замеры для уточнения размеров, дверных коробок.

Крепление коробки в проеме осуществляется с использованием любого типа анкеров, обеспечивающих гарантированно надежную фиксацию дверного блока в проеме при эксплуатации двери.

Размеры дверного проема по высоте и ширине должны быть больше установочных размеров коробки на 10 мм. В случае превышения размеров дверного проема установочных размеров коробки более чем на 30 мм проем перед монтажом двери дорабатывается силами Подрядчика до требуемых размеров.

После монтажа, коробка должна быть надежно зафиксирована в дверном проеме, полотно плотно и равномерно прилегать к противодымному профилю, обеспечивая равномерный зазор по лицевому притвору в пределах 2 ÷ 3 мм. Защелка замка должна надежно фиксировать полотно в закрытом положении без люфта. Ключ в цилиндре должен поворачиваться плавно без усилий. Ригель замка должен входить в паз запорной планки без затираний.

По окончании монтажа двери, зазор между строительным проемом и дверной коробкой по всему периметру зачеканить минераловатной плитой и заделать цементно-песчаным раствором или сухой растворной смесью.

| ЗАКАЗЧИК: /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК: /______________/_________________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от «___»_________2013г.

Локальный сметный расчет

на  установку противопожарных, металлических и деревянных  дверей в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 24; ул. Кировоградская, 33; ул. Комсомольский проспект, 71; ул. Комсомольский проспект, 77; ул. Газеты Звезда, 79; ул. Ленина, 34

| ЗАКАЗЧИК: /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК: /______________/_________________________ м.п. |
| --- | --- |