Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «13» марта 2013 года № 0856300000213000008

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «___» ________ 2013 г.   № _____________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу и установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Подрядчик производит работы по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети:

- дорожных буферов согласно требованиям настоящего технического задания и ГОСТ Р 52766-2007;

- дорожных знаков (ГОСТ Р 52290-2004);

- делиниаторов в соответствии с данным техническим заданием;

- дорожных блоков в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ТУ5217-010-17152852-98.

1.2. Устанавливаемые технические средства организации дорожного движения приобретаются Подрядчиком, в рамках муниципального контракта, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

1.3. Установка технических средств организации дорожного движения выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием, проектом организации дорожного движения, предоставляемым Заказчиком.

1.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

1.5. При транспортировке дорожных буферов необходимо использовать автомашины только с ровным кузовным покрытием, чтобы не повредить оборудование.

1.6. При выполнении работ по установке технических средств организации дорожного движения  Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в местах установки технических средств организации дорожного движения, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

1.7. При необходимости выполнить очистку площадки под установку технических средств организации дорожного движения от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке технических средств организации дорожного движения.

1.8. Количество устанавливаемых технических средств организации дорожного движения:

| п/п | Наименование технического средства | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожные буферы | 4 шт. |
| 2. | Делиниаторы | 20 шт. |
| 3. | Дорожные знаки согласно проекту | 57 шт. |
| 4. | Дорожные блоки (белые, красные) | 95 шт. (белый) 94 шт. (красный) |

- Требования к конструкции и материалам дорожных буферов

  - Дорожный буфер представляет собой ёмкость с габаритами: высота – 1200мм, ширина - 1200мм, глубина - 800мм.

  - В задней части изделия предусмотрено увеличенное загрузочное отверстие для наполнения дорожного буфера демпфирующим материалом. В нижней части имеется сливное отверстие с пробкой.

  - Материал дорожных буферов – высокопрочный ярко-жёлтый (окрашенный в массе) полиэтилен, устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

  - Дорожный буфер устанавливается в комплекте со светоотражающей маской III типоразмера с указанием направления движения (объезда) 4.2.1 (по ГОСТ Р 52290-2004). Изображения знаков производятся из световозвращающих микропризматических материалов, с высокой интенсивностью световозвращения (тип «Б» по ГОСТ Р 52290-2004).

- Требования к установке дорожных буферов

  - Дорожные буферы устанавливаются в местах разделения потоков транспортных средств.

  - Для повышения устойчивости дорожный буфер заполняется балластом - сухой строительный песок массой не менее 500 кг.

  - В случае удара автомобиля о буфер, как кософронтального, так и фронтального, буфер должен удержать и остановить транспортное средство.

4.	Требования к конструкции и материалам делиниаторов

4.1.	 Делиниатор изготавливается из прочной резины черного цвета, по бокам изделия наклеиваются полосы желтого цвета из разметочной ленты «Stamark» фирмы 3М (или эквивалент) с коэффициентом световозвращения  700 мкд*лк-1*м-2 для улучшения видимости в темное время суток.

4.2. На поверхности делиниатора должен располагаться паз, в который вставляется флажок из резины желтого цвета, оклееный световозвращающей пленкой. Характеристики световозвращающей пленки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970-2011.

4.3.	Размеры делиниатора и флажка должны соответствовать нормам, приведенным на рис. 1:

Рис. 1. Конструкция и размеры делиниатора с флажком (размеры указаны в мм)

4.4.	Внешний вид делиниатора приведен на рис. 2:

Рис. 2. Делиниатор с флажком

4.5.	Материалы, из которых изготавливаются делиниаторы, должны быть устойчивы к перепадам температур от -45°С до +70°С#  и воздействию ультрафиолетовых лучей.

5. Требования к выполнению работ по установке делиниаторов

5.1.	К асфальтобетонному покрытию делиниаторы крепятся с помощью анкерных болтов в соответствии с приведенной на рис. 3 схемой.

5.2.	Для монтажа делиниатора необходимо произвести следующие действия:

- убедиться, что место установки делиниатора имеет достаточно ровную поверхность, при необходимости предпринять меры для ее выравнивания;

- при необходимости выполнить очистку площадок под установку делиниаторов, а также устранить другие условия, препятствующие установке;

- разложить секции делиниатора в соответствии с проектом организации дорожного движения, плотно соединив их между собой;

- наметить отверстия под анкерные болты;

- отложить секции делиниатора и просверлить в поверхности автодороги отверстия диаметром 12 мм;

- вставить в отверстия анкеры;

- вставить в отверстия делиниатора болты;

- установить делиниатор на место и произвести затяжку болтов.

Рис. 3. Схема монтажа делиниатора (размеры указаны в мм)

6. Требования, предъявляемые к дорожным знакам

6.1.	В соответствии с представленным Заказчиком проектом организации движения производится установка знаков особых предписаний 5.19.2 (8 шт.), 2-го типоразмера, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

6.2.	Лицевая поверхность дорожных знаков должна быть изготовлена из  световозвращающей пленки типа А инженерного класса.

6.3.	Крепеж дорожных знаков должен осуществляться строго при помощи H-кронштейнов из стального уголка и крепиться к знаку с помощью шпилек приваренных к тыльной стороне и гаек М6. Дорожный знак к опоре крепится с помощью бандажной ленты и зажима для крепления.

| № п/п | Наименование дорожного знака | Номера дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение с круговым движением | 1.7 | 3 |
| 2 | Уступите дорогу | 2.4 | 8 |
| 3 | Направление поворота | 1.34.1b | 3 |
| 4 | Въезд запрещен | 3.1 | 3 |
| 5 | Поворот налево запрещен | 3.18.2 | 1 |
| 6 | Обгон запрещен | 3.20.1 (3км) | 1 |
| 7 | Обгон запрещен | 3.20 | 1 |
| 8 | Остановка запрещена | 3.27 | 2 |
| 9 | Движение направо | 4.1.2 | 2 |
| 10 | Объезд препятствия справа | 4.2.1 | 3 |
| 11 | Объезд препятствия справа или слева | 4.2.3 | 4 |
| 12 | Круговое движение | 4.3 | 4 |
| 13 | Начало полосы | 5.15.4 | 1 |
| 14 | Конец полосы | 5.15.5 | 1 |
| 15 | Конец полосы | 5.15.6 | 1 |
| 16 | Направление главной дороги | 8.13 | 5 |
| 17 | Препятствие | 8.22.1 | 3 |
| 18 | Препятствие | 8.22.3 | 4 |
| 19 | Зона действия | 8.2.1 | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 53 |

По указанию Заказчика согласно проекту организации дорожного движения произвести демонтаж дорожных знаков в количестве 4 штук.

7.	Требования к конструкции и материалам дорожных блоков

7.1.	Дорожные блоки относятся к ограждениям барьерного типа (РС120Д) и имеют габариты: длина – 1970 мм, ширина основания – 490 мм, высота – 790 мм.

Чертеж дорожных блоков                              Внешний вид дорожных блоков

7.2.	Материал дорожных блоков - высокопрочный окрашенный в массе пластик (белый и красный цвет), устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

7.3.	Дорожные блоки соединяются между собой стальными шкворнями.

7.4.	Конструкция дорожных блоков должна обеспечивать установку дорожных буферов, дорожных знаков, защитных щитов или сеток, сигнальных фонарей.

8.	Требования к установке дорожных блоков

8.1. При необходимости выполнить очистку площадки под установку дорожных блоков от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных блоков.

8.2. Для повышения устойчивости дорожные блоки наполняются балластом – сухой строительный песок массой не менее 350 кг.

8.3. При ударе дорожные блоки не должны давать острых осколков.

Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.