Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

в пределах административных границ (кронирование, санитарная обрезка,

снос и уборка упавших деревьев) Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 2, корпус 7.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 26.04.2013 г.

- Кронирование и санитарная обрезка деревьев

Состав работ:

Отпиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки

Обрезка веток, очистка от сучьев

Разделка на кряжи длиной до 2 м

Покраска спилов, диаметром более 5 см, краской или садовым варом

Выноска кряжей, сучьев и веток на расстояние до 100 м

Укладка в штабель или кучи

Погрузка

Транспортировка

Вывозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки) на санкционированное место складирования отходов.

Объем работ: Диаметр до 100 см (13 шт.) –28,6 м³

- Снос аварийных деревьев

Состав работ:

Отпиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки

Разделка на кряжи длиной до 2 м

Выноска кряжей, сучьев и веток на расстояние до 100 м

Укладка в штабель или кучи

Погрузка

Транспортировка

Вывозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки) на санкционированное место складирования отходов.

Объем работ: Диаметр до 100 см (16 шт.) – 66,9 м³

- Уборка упавших деревьев

Состав работ:

Разделка на кряжи длиной до 2 м

Выноска кряжей, сучьев и веток на расстояние до 100 м

Укладка в штабель или кучи

Погрузка

Транспортировка

Вывозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки) на санкционированное место складирования отходов.

Объем работ: Диаметр более 32 см (21 шт.) – 37,7 м³

Требования к производству работ:

- Должны отсутствовать сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся сучья.

- Должны отсутствовать задиры

- Срезы диаметром более 5 см должны закрашиваться краской или садовым варом

- Должны отсутствовать побеги по стволу, маточные почки и поросль у корневой шейки

- Должны отсутствовать пеньки в сопряжении со стволом

- Необходимо использовать автовышку, чтобы избежать повреждений ствола дерева

- Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей объем вывезенных порубочных остатков с санкционированного места складирования отходов для захоронения, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ; фотодокументов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно перечню нормативных документов. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Владельцами воздушных сетей работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне электросетей с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет с учетом отключения электросетей. Согласования с владельцами сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу, в городских условиях должны обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

Работы производить в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

Работы по обрезке деревьев производить аккуратно, обеспечивая сохранность близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и.т.д.

Омолаживающая обрезка (кронирование): при омолаживающей обрезке удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, если же второй порядок расположен выше 5-7 м от поверхности земли, то обрезка скелетных ветвей выполняется на уровне 5-7 м. При омоложении так же вырезаются пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очищаются «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Удаление поросли – расчистка территории: срезать ветви следует по рубец коры ствола, у поверхности земли. К порослевым насаждениям относятся все деревья, имеющие диаметр до шестнадцати сантиметров.

Работы по сносу деревьев выполнять строго по согласованию с Заказчиком, по согласованным схемам, с отметкой на местности. Снос производить после фотофиксации. Валку деревьев в городских условиях выполнять только с автовышки.

Условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам, Правилам содержания территории г. Перми, Уставу города Перми.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов до и после, схем, журналов производства работ,  документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перечень нормативных документов

| - ГЭСНр-2001 | - Сборник 68 Благоустройство |
| --- | --- |
| - СНиП III-10-75 | - Благоустройство территории |
| - СНиП 2.07.01-89 | - Градостроительство |
| - ТР 97-99 | - Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов |
| - Приказ от 15.12.1999 №153 | Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| ЕНиР Е-18 | Зеленое строительство |
| МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |