Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «27» марта 2013 г. № 0856300000213000010

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

Техническое задание

- на выполнение ремонтных работ по замене силовых и сигнальных кабелей системы видеонаблюдения АСУДД на перекрестке  ул. Монастырская и Комсомольского  проспекта

1. Общие положения

1.1. Замена силовых и сигнальных кабелей системы видеонаблюдения АСУДД производится в рамках устранения механического повреждения кабелей неизвестными третьими лицами и восстановления работоспособности системы.

- 1.2.  Место проведения работ: г. Пермь, перекресток  ул. Монастырская и Комсомольский проспект

2. Состав и порядок выполнения работ

  - Работы по демонтажу:

    - Демонтаж 100 м силового кабеля (ВВГ) от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

    - Демонтаж 100 м кабеля связи FTP от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

    - Демонтаж 100 м кабеля заземления ПВ3 от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

  - Монтажные работы:

    - Монтаж 100 м силового кабеля (ВВГ) от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

    - Монтаж 100 м кабеля связи FTP от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

    - Монтаж 100 м кабеля заземления ПВ3 от контроллера дорожного «СПЕКТР» КДСФ системы АСУДД до купольной видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД;

    - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2  16 подключений;

  - Пуско-наладочные работы:

    - Проверка работоспособности камеры с помощью осциллографа;

    - Настройка канала связи;

    - Проверка системы заземления;

    - Подготовка исполнительной документации на выполненные работы с учетом испытательных работ.

- Требования к производству работ

3.1. Монтаж/демонтаж элементов системы видеонаблюдения АСУДД должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.2. Все работы по монтажу/демонтажу, настройке оборудования Подрядчик самостоятельно  в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.3. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу/демонтажу и подключению, приобретаются Подрядчиком самостоятельно и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.4. При проведении работ по техническому подключению и настройке видеокамеры системы видеонаблюдения АСУДД Подрядчиком необходимо соблюдение требований действующего законодательства.