# Техническое задание

# на детально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем нежилого муниципального здания по адресу: 
г. Пермь, ул. Академика Веденеева,25 лит.А для проектирования капитального ремонта

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт осмотра технического состояния объекта от 27.02.2012г. |
| 2 | ## Заказчик | МКУ «СМИ» |
| 3 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание 1952 года постройки. Фундамент – бутобетонный ленточный, стены – шлакоблоки толщ.70см, перекрытия - деревянные фермы, дощатая обрешетка, перегородки – шлакоблочные, кирпичные, крыша – железная по деревянным фермам. Площадь здания – 751,3 м2, объем – 4914 м3 |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) основания и фундаменты; б) стены; в) перекрытия; г) стропильная система и кровля; д) инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляция; е) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения. |
| 5 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Приложение:

- Копия технического паспорта - 1 экз.;

- Копия акта осмотра технического состояния объекта от 27.02.2012 -1 экз.

И.о.начальника технического отдела						               И.Е.Никитина