Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания бани

по ул.М.Горького, 80 лит.А

Заказчик    Муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества»

(наименование организаций)

1. Основание для разработки Заключения о техническом состоянии фундаментов, стен, колонн, оконных и дверных блоков, инженерных систем, кровли, перекрытий, полов и лестниц здания.

2. Сроки выполнения 90 календарных дней_с момента заключения муниципального контракта

3. Основные технические решения

Выполнить проект капитального ремонта по результатам заключений о техническом состоянии фундаментов, стен, колонн, оконных и дверных блоков, инженерных систем, кровли, перекрытий, полов и лестниц здания.

4. Состав и содержание проектно-сметной документации

В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87

5. Характеристика объекта Двухэтажное отапливаемое здание бани на 78 мест 1962 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами  в 2,5 кирпича, фундамент – сборные ж/б блоки, перекрытия – сборные ж/б плиты.

Строительный объем – 9690 куб. м. Площадь здания – 1721,0 кв. м

6. Вид строительства  Капитальный ремонт__________________________

7. Стадийность проектирования Одностадийное – рабочая документация.

8. Благоустройство территории и малые архитектурные формы

Не разрабатывать_____________________________________________

9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС

Не требуется___________________________________________________

10. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания

Оставить без изменения пространственных характеристик___________

11. Особые условия проектирования Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: технологической части, газоснабжения, связи, пожарной сигнализации.