Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воск базисный (500гр) | Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей | уп. | 9 |
|  | Воск липкий (50гр) | Для склеивания звеньев металлич.протезов при подготовке их к паянию. Обладает хоро-шей адгезией к металлу и необходимой прочностью, имеет удобную для применения фор-му (палочки). Температура каплепадения воска не менее 65о С, зольность не более 0,1%. | уп. | 3 |
|  | Воск литниковый (250гр) | Диаметр 2мм, цвет синий. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | уп. | 2 |
|  | Воск моделировочный(55гр) | 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40*9*9 мм. Предназначен для моделирования промежуточных звеньев, мостовидных протезов и других элементов несъёмного протеза. | уп. | 8 |
|  | Воск литьевой "Воскалит-2" или эквивалент | Упаковка: палочки размер 120,0*3,0, количество 30 штук. Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | уп. | 1 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 22мм, высота 3 | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для предварительной обработки. Цвет серый, диаметр 22мм, высота 3 мм. | шт. | 50 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 19мм, высота 3мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 22мм, высота 4мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для шлифовки. Диаметр 6мм, высота 17мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для шлифовки. Диаметр 10мм, высота 20мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для шлифовки. Диаметр 6мм, высота 17мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 10мм, высота 20мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 6мм, высота 17мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для окончательной полировки. Диаметр 10мм, высота 20мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для окончательной полировки. Диаметр 4мм, высота 13мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для предварительной обработки. Диаметр 16мм, высота 3мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для полировки. Диаметр 16мм, высота 3мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки керамики, КХС. Для окончательной полировки. Диаметр 16мм, высота 3мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для предварительной обработки. Диаметр 10мм, высота 20мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для полировки. Диаметр 14мм, высота 20мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для полировки. Диаметр 10мм, высота 24мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для окончательной полировки. Диаметр 4мм, высота 13мм | шт. | 5 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для окончательной полировки. Диаметр 10мм, высота 20мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для окончательной полировки. Диаметр 10мм, высота 24мм | шт. | 10 |
|  | Головки полировальные силиконовые, зуботехнические «Дентал Нико» или эквивалент | Для прямого наконечника. Используются для обработки пластмассы и стали. Для предварительной обработки. Диаметр 16мм, высота 3мм | шт. | 5 |
|  | Жидкость для дентина “Дуцерам плюс” (250мл) или эквивалент | Для увлажнения порошка дентин “Дуцерам плюс” | уп. | 1 |
|  | Жидкость для опака “Дуцерам плюс” (250мл) | Для увлажнения порошка опак “Дуцерам плюс” | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА2 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 3 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА3 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 5 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА3,5 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 5 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДВ3 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДС2 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» S2 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 2 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» S3 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 3 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ОА3 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ОА3,5 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ОД4 (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Масса керамическая «Дуцерам плюс»Korrektur (20 гр) или эквивалент | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. | уп. | 1 |
|  | Изолак (500 гр.) или эквивалент | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. | шт. | 10 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 170 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Косая прорезь. Диаметр 19 мм. Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. | шт. | 2 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 130 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Сплошной. Диаметр 22 мм. Для контуровки керамики,металлов, гипса, твёрдых пластмасс. | шт. | 2 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 170 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Ободок. Диаметр 22 мм. Для сепарации и небольшой контуровки керамики, твёрдых пластмасс. | шт. | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 170 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Ободок. Диаметр 9 мм. Для сепарации и небольшой контуровки керамики, твёрдых пластмасс. Для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. | шт. | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 130 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Ободок. Диаметр 9 мм. Для сепарации и небольшой контуровки керамики, твёрдых пластмасс. Для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. | шт. | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 170 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Косой акрил. Диаметр 19 мм. Для сепарации и контуровки керамики, твёрдых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. | шт. | 3 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 80 мкм. Ширина резания 170 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Косой акрил. Диаметр 16 мм. Для сепарации и контуровки керамики, твёрдых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. | шт. | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 35 мкм. Ширина резания 100 мкм | Мелкозернистое покрытие. Супер. Диаметр 19 мм. Для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий-минимальное усилие при работе. | шт. | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 35 мкм. Ширина резания 100 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Супер. Диаметр 16 мм. Для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий-минимальное усилие при работе. | шт. | 7 |
|  | Круги алмазные зуботехнические. По ИСО (60/40 мкм). Толщина основания 150 мм.ширина резания 250 мкм. | Мелкозернистое покрытие. Гипс. Диаметр 45 мм. Для резания форм из супергипса, керамики, пластмасс. | шт. | 9 |
|  | Круги прорезные стоматологические вулканитовые прямого профиля К-«Целит». КПП 38х1 (60 шт) или эквивалент | Круги КПП-38 предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющих сталей. Диаметр 38 мм, толщина1,0 мм, являются абразивным стоматологическим инструментом на бакелитовой связке. | уп. | 3 |
|  | Круги прорезные стоматологические вулканитовые прямого профиля К-«Целит». КПП -20-0,5 (70 шт) или эквивалент | Круги КПП-20-0,5 предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющих сталей. Диаметр 20 мм, толщина 0,5 мм, являются абразивным стоматологическим инструментом на бакелитовой связке. | уп. | 2 |
|  | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические ПП-50 (10 штук) или эквивалент | Для обработки стоматологических конструкций из нержавеющей стали и твёрдых сплавов, обеспечивают высокую стойкость и качество полировки поверхности. | уп. | 10 |
|  | Мономер АКР – 7 (125 мл.) или эквивалент | Жидкость для обработки стоматологических пластмасс, для акриловых масс, применяемых в стоматологии. | шт. | 4 |
|  | Пикосеп (30 мл.) или эквивалент | Жидкотекучее изолирующее средство на основе силикона – специально для работы с погружными восками. | шт. | 2 |
|  | Пикосилк-спрей (75 мл) или эквивалент | Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. | шт. | 1 |
|  | Пико-фит разбавитель (30мл) или эквивалент | С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать тягучесть Пико-фит лака. | шт. | 1 |
|  | Полисет - № 1 или эквивалент | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов. Полирующая паста. Комплектность: 4 цилиндрических блока по 50 гр. | уп. | 3 |
|  | Фильцы конусные "Люкс" или эквивалент | Войлок белого цвета, высота 4мм, диаметр 5мм.Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. | шт. | 30 |
|  | Щётка 2-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал. | шт. | 20 |
|  | Щётка 3-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал | шт. | 5 |
|  | Щётка 4-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал | шт. | 5 |
|  | Штифты беззольные Униклип (100шт) или эквивалент | Красные, для моделирования штифтовкладок | уп. | 2 |
|  | Штифты беззольные Униклип (100шт) или эквивалент | Белые, для моделирования штифтовкладок | уп. | 1 |
|  | Этилсиликат-40 (500мл) или эквивалент | Предназначен для приготовления связующего вещества для огнеупорной оболочки. | шт. | 2 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук