Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«ЭкоТеплоРесурс»

Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 21

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 213

ИНН 5904097186 КПП 590401001 ОГРН 102 590 089 4711

Тел. 8-912-88-347-25   Факс 8 (342) 239-34-47 E-mail: etr@mail.ru

Р/с 407 028 103 121 700 00721 в Приволжском филиале ОАО КБ «Восточный»

г. Нижний Новгород

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектирование остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта

на территории города Пермь.

Остановочный пункт «Мясокомбинат»

(из центра).

01-02/02-13-СД

Том II. Сметная документация.

г. Пермь, 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«ЭкоТеплоРесурс»

Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 21

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 213

ИНН 5904097186 КПП 590401001 ОГРН 102 590 089 4711

Тел. 8-912-88-347-25   Факс 8 (342) 239-34-47 E-mail: etr@mail.ru

Р/с 407 028 103 121 700 00721 в Приволжском филиале ОАО КБ «Восточный»

г. Нижний Новгород

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектирование остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта

на территории города Пермь.

Остановочный пункт «Мясокомбинат»

(из центра).

01-02/02-13-СД

Том II. Сметная документация.

Директор:                                                            Орлов А.С.

Главный инженер проекта:		Варушкина Т.А.

г. Пермь, 2013 г.

СОСТАВ    ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 01-02/02-13-АД | Пояснительная записка, ведомости, чертежи. |  |
| II | 01-02/02-13-СД | Сметная документация. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование документа | Лист | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист |  | 1 |
| 2. | Состав проекта |  | 2 |
| 3. | Содержание |  | 3 |
| 4. | Пояснительная записка. |  | 4-5 |
| 5. | Сводный сметный расчет стоимости строительства остановочного пункта «Мясокомбинат» (из центра). |  | 6-7 |
| 6. | Локальный сметный расчет №1 |  | 8-10 |
| 7. | Локальный сметный расчет №2 |  | 11-14 |
| 8. | Локальный сметный расчет №3 |  | 15-18 |
|  | Локальный сметный расчет №4 |  | 19-27 |
| 9. | Транспортная схема поставки строительных материалов и конструкций |  | 28 |
| 10. | Обосновывающие материалы |  | 29-31 |
| 11. | Сводная ведомость объемов материалов |  | 32-33 |

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

| № п/п | Наименование | Ед.и зм | Объемно насыпная масса, т/мЗ | Поставщик | ж/д перевозки, км | Автомобильные перевозки, км | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень фракционированный фр. 20-40мм, фр. 40-70 М800, М1000 | мЗ | 13,0 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 2 | Природная ПГС | мЗ | 12,0 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 3 | Гранитный бортовой камень | мЗ | 3,08 | г.Екатеринбург |  | 370 | Бортовые автомашины Ют |
| 4 | Плотный мелкозернистый а/б тип А, I марки, крупнозернистый пористый I марки, плотный мелкозернистый тип В II марки | т | 4,45 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 5 | Битум БНД 90/130 | т | 0,055 | г.Пермь |  | 30 | Битумовозы Ют |
| 6 | Бетон В15, В20 | мЗ | 1,0 | г.Пермь |  | 30 | Автомобили-бетоносмесители |
| 7 | Дорожный знак | т | 0,017 | г.Пермь |  | 30 | Автомобили Газель |
| 8 | Семена и саженцы зеленых насаждений | т | 0,01 | Г. Пермь |  | 30 | Автомобиль Газель |

*Склад для размещения мусора и отходов от демонтажа расположен на расстоянии 30 км от объекта

Главный инженер проекта	Варушкина Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реконструкция остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми  «Мясокомбинат» (из центра).

Расчет составлен на основе сметно-нормативной базы Федеральных единичных расценок 2001 года с использованием программного комплекса «Гранд-смета», версия 5.1 ресурсным способом.

При расчете сметной стоимости руководствовались нормативными и методическими документами:

МДС 81-35.2004г.; МДС 81-34.2004г.; МДС 81-25.2001г.

Строительство ведется на территории г. Перми.

Ген. подрядная организация будет определена на основании проведенного конкурса.

Ставки рабочих основной деятельности и механизаторов приняты согласно тарифных ставок Пермского регионального центра по ценообразованию в строительстве.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определяется в базисном уровне цен по федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин автотранспортных средств.

Стоимость материальных ресурсов определена в базисном уровне цен по федеральным сборникам (каталогам). Стоимость основных материалов определена с учетом предлагаемой транспортной схемы.

Стоимость перевозки строительных материалов и погрузочно-разгрузочных работ на стройплощадке определены на основе: Федеральный сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства

Часть I «Автомобильные перевозки» в базисных ценах по состоянию на 1 января 2001 года с учетом индекса: 5,74.

Накладные расходы и плановые накопления приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов на основании МДС 81-34.2004г. с К=0,85;

МДС 81-25.2001г. с К=0,8

Непредвиденные работы и затраты -2% от итогов глав 1-12 МДС 81-35.2004г. п.4.96.

Сумма средств по уплате НДС-18% от итоговой стоимости сводного сметного расчета (в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации).

Сметная стоимость реконструкции остановочного пункта по сводному сметному расчету определена в ценах на 1 квартал 2013 года и составила: 489 192,92 рублей .

Сводная ведомость объемов работ

Остановочный пункт "Мясокомбинат" (из центра)

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку на расстояние до 30 км. | м2 | 99,8 |
|  |  | мЗ | 4,99 |
|  |  | т | 8,73 |
| 2 | Демонтаж бордюрных камней существующего газона, с вывозкой на свалку до 30 км, | п.м. | 42 |
|  |  | т | 3,31, |
|  |  | м3 | 1,89 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 3 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 10 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750кг/мЗ) | м2 | 44,6 |
|  |  | мЗ | 4,46 |
|  |  | т | 5,79 |
| 4 | Снятие растительного грунта толщиной 10 см I группы с применениеме ручных инструментов с перемещением на расстояние до 20 м в валы (объемный вес 1750 кг/мЗ) | м2 | 44,6 |
|  |  | мЗ | 4,46 |
|  |  | т | 5,79 |
| Устройство площадки ожидания |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 5 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (К=1,22) | м2 | 44,6 |
|  |  | мЗ | 6,69 |
|  |  | мЗ | 8,16 |
| 6 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (К=1,22) | м2 | 54,4 |
|  |  | мЗ | 5,44 |
|  |  | мЗ | 6,64 |
| 7 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (К=1,26) | м2 | 99,0 |
|  |  | мЗ | 9,9 |
|  |  | мЗ | 12,5 |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |
| 9 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 99,0 |
|  |  | мЗ | 5,0 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 10 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | шт | 1 |
|  |  | кг | 17,4 |
| 11 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0x0,5x0,5м) | шт | 1 |
|  |  | мЗ | 0,25 |
| 12 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600x900 (5.17) | шт./шт. | 2/1 |
|  |  | шт. | 2 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 13 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | мЗ | 2,077 |
| 14 | Установка природного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 72 |
| 15 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | мЗ | 0,2 |
| 16 | Установка природного бортового камня БР 100.30.15 | п.м. | 6,0 |
| Устройство газона |  |  |  |
| 17 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | мЗ | 1,6 |
|  |  | м2 | 8 |
|  | Посадка дерева тополь колоновидный | шт | 1 |
| 18 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 | 8 |
|  |  | кг | 0,96 |
|  | Установка остановочного павильона |  |  |
| 19 | Устройство монолитного бетонного основания павильона бетон В20 (0,5x0,5x0,5м) | шт | 4 |
|  |  | мЗ | 0,75 |
| 20 | Установка типового павильона 2 х 4 метра. | шт | 1 |
| Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 21 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (К=1,26) | м2 | 10,5 |
|  |  | мЗ | 1,05 |
|  |  | мЗ | 1,3 |
| 22 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,062 |
| 21 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 8,91 |

Составил:       	Лобанова Е.С.

Проверил:     	Беличенко С.В.