Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«ЭкоТеплоРесурс»

Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 21

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 213

ИНН 5904097186 КПП 590401001 ОГРН 102 590 089 4711

Тел. 8-912-88-347-25   Факс 8 (342) 239-34-47 E-mail: etr@mail.ru

Р/с 407 028 103 121 700 00721 в Приволжском филиале ОАО КБ «Восточный»

г. Нижний Новгород

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектирование остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта

на территории города Пермь.

Остановочный пункт «ул. Окулова»

(из города).

03-02/02-13-CД

Том II. Сметная документация.

г. Пермь, 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«ЭкоТеплоРесурс»

Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 21

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 213

ИНН 5904097186 КПП 590401001 ОГРН 102 590 089 4711

Тел. 8-912-88-347-25   Факс 8 (342) 239-34-47 E-mail: etr@mail.ru

Р/с 407 028 103 121 700 00721 в Приволжском филиале ОАО КБ «Восточный»

г. Нижний Новгород

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектирование остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта

на территории города Пермь.

Остановочный пункт «ул. Окулова»

(из города).

03-02/02-13-CД

Том II. Сметная документация.

Директор:                                                            Орлов А.С.

Главный инженер проекта:		Варушкина Т.А.

г. Пермь, 2013 г.

СОСТАВ    ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 03-02/02-13-АД | Пояснительная записка, ведомости, чертежи. |  |
| II | 03-02/02-13-СД | Сметная документация. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование документа | Лист | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист |  | 1 |
| 2. | Состав проекта |  | 2 |
| 3. | Содержание |  | 3 |
| 4. | Пояснительная записка. |  | 4-5 |
| 5. | Сводный сметный расчет стоимости строительства остановочного пункта «Мясокомбинат» (из центра). |  | 6-7 |
| 6. | Локальный сметный расчет №1 |  | 8-10 |
| 7. | Локальный сметный расчет №2 |  | 11-14 |
| 8. | Локальный сметный расчет №3 |  | 15-18 |
|  | Локальный сметный расчет №4 |  | 19-27 |
| 9. | Транспортная схема поставки строительных материалов и конструкций |  | 28 |
| 10. | Обосновывающие материалы |  | 29 |
| 11. | Сводная ведомость объемов материалов |  | 30-32 |

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

| № п/п | Наименование | Ед.и зм | Объемно насыпная масса, т/мЗ | Поставщик | ж/д перевозки, км | Автомобильные перевозки, км | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень фракционированный фр. 20-40мм, фр. 40-70 М800, М1000 | мЗ | 31,01 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 2 | Природная ПГС | мЗ | 3,7 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 3 | Гранитный бортовой камень | мЗ | 5,64 | г.Екатеринбург |  | 370 | Бортовые автомашины Ют |
| 4 | Плотный мелкозернистый а/б тип А, I марки, крупнозернистый пористый I марки, плотный мелкозернистый тип В II марки | т | 15,74 | г.Пермь |  | 30 | Автосамосвалы |
| 5 | Битум БНД 90/130 | т | 0,244 | г.Пермь |  | 30 | Битумовозы Ют |
| 6 | Бетон В15, В20 | мЗ | 1,0 | г.Пермь |  | 30 | Автомобили-бетоносмесители |
| 7 | Дорожный знак | т | 0,017 | г.Пермь |  | 30 | Автомобили Газель |
| 8 | Семена газонных трав | т | 0,012 | Г. Пермь |  | 30 | Автомобиль Газель |

*Склад для размещения мусора и отходов от демонтажа расположен на расстоянии 30 км от объекта

Главный инженер проекта	Варушкина Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реконструкция остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми  «ул. Окулова» » (из центра).

Расчет составлен на основе сметно-нормативной базы Федеральных единичных расценок 2001 года с использованием программного комплекса «Гранд-смета», версия 5.1 ресурсным способом.

При расчете сметной стоимости руководствовались нормативными и методическими документами:

МДС 81-35.2004г.; МДС 81-34.2004г.; МДС 81-25.2001г.

Строительство ведется на территории г. Перми.

Ген. подрядная организация будет определена на основании проведенного конкурса.

Ставки рабочих основной деятельности и механизаторов приняты согласно тарифных ставок Пермского регионального центра по ценообразованию в строительстве.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определяется в базисном уровне цен по федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин автотранспортных средств.

Стоимость материальных ресурсов определена в базисном уровне цен по федеральным сборникам (каталогам). Стоимость основных материалов определена с учетом предлагаемой транспортной схемы.

Стоимость перевозки строительных материалов и погрузочно-разгрузочных работ на стройплощадке определены на основе: Федеральный сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства

Часть I «Автомобильные перевозки» в базисных ценах по состоянию на 1 января 2001 года с учетом индекса: 5,74.

Накладные расходы и плановые накопления приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов на основании МДС 81-34.2004г. с К=0,85;

МДС 81-25.2001г. с К=0,8

Непредвиденные работы и затраты -2% от итогов глав 1-12 МДС 81-35.2004г. п.4.96.

Сумма средств по уплате НДС-18% от итоговой стоимости сводного сметного расчета (в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации).

Сметная стоимость реконструкции остановочного пункта по сводному сметному расчету определена в ценах на 1 квартал 2013 года и составила: 1 017 099,10 рублей .

Сводная ведомость объемов работ

Остановочный пункт "ул. Окулова" (из центра)

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разборка существующего бордюра газонной части дороги с последующей транспортировкой на свалку до 30 км. | П. м | 53,5 |
|  |  | мЗ | 2,9 |
|  |  | т | 5,2 |
| 2 | Разборка существующего бордюра проезжей части дороги с последующей транспортировкой на свалку до 30 км. | П. м | 53,5 |
|  |  | мЗ | 2,9 |
|  |  | т | 5,2 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 3 | Снятие растительного грунта толщиной 10 см I группы с применением ручных инструментов с перемещением на расстояние до 20 м в валы (объемный вес 1750 кг/мЗ) | м2 | 77 |
|  |  | мЗ | 7,7 |
|  |  | т | 13,5 |
| 4 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 25 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750кг/мЗ) | м2 | 17,7 |
|  |  | мЗ | 4,5 |
|  |  | т | 7,9 |
| 5 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 10 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750кг/мЗ) | м2 | 19 |
|  |  | мЗ | 1,9 |
|  |  | т | 3,4 |
| 6 | Разработка тротуара отбойным молотком на толщину 35 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750кг/мЗ) | м2 | 105,0 |
|  |  | мЗ | 36,8 |
|  |  | т | 64,3 |
| 7 | Разработка тротуара отбойным молотком на толщину 5 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750кг/мЗ) | м2 | 164,5 |
|  |  | мЗ | 8,3 |
|  |  | т | 14,5 |
| Устройство площадки ожидания |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 8 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см (под павильон) в плотном теле в рыхлом теле (К=1,22) | м2 | 19,6 |
|  |  | мЗ | 2,9 |
|  |  | мЗ | 3,6 |
| 9 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 15 см (под парковочный карман) в плотном теле в рыхлом теле (К=1,26) | м2 | 105,0 |
|  |  | мЗ | 15,8 |
|  |  | мЗ | 19,9 |
| 10 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 15 см (под павильон) в плотном теле в рыхлом теле (К=1,26) | м2 | 19,6 |
|  |  | мЗ | 2,9 |
|  |  | мЗ | 3,6 |
| 11 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,146 |
| 12 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 293,0 |
|  |  | мЗ | 14,65 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 13 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | шт | 1 |
|  |  | кг | 17,4 |
| 14 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0x0,5x0,5м) | шт | 1 |
|  |  | мЗ | 0,25 |
| 15 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600x900 (5.17) | шт./шт. | 2/1 |
|  |  | шт. | 2 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 16 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | мЗ | 5,6 |
|  | Установка природного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 54 |
| 17 | Установка природного бортового камня БР 100.30.15 | п.м. | 58 |
| Устройство газона |  |  |  |
| 18 | Устройство газона из ранее снятого растительно го грунта | мЗ | 12 |
|  |  | м2 | 60 |
| 19 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 | 51 |
|  |  | кг | 1,2 |
| Установка остановочного павильона |  |  |  |
| 20 | Устройство монолитного бетонного основания павильона бетон В20 (0,5x0,5x0,5м) | шт | 4 |
|  |  | мЗ | 0,5 |
| 21 | Установка типового павильона 1,7 х 7,5 метров. | шт | 1 |
| 22 | Устройство монолитного бетонного основания урны бетон В20 (0,5х0,5х0,5) | шт | 2 |
|  |  | мЗ | 0,25 |
| 23 | Установка урны типа ТНП 556 | шт | 2 |
| Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий |  |  |  |
|  | Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |
| 24 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (К=1,26) | м2 | 15,6 |
|  |  | мЗ | 1,6 |
|  |  | мЗ | 2,0 |
| 25 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,0975 |
| 26 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 15,6 |
|  |  | мЗ | 0,78 |

Составил:       	Лобанова Е.С.

Проверил:     	Беличенко С.В.