Приложение №2

к извещению №26 от «11» апреля 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 3-канальный кабель пациента для ЭКГ-регистратора НЕ-2 (без дисплея) Астрокард |  |  |
|  | Характеристики кабеля пациента для холтеровского ЭКГ-регистратора | Наличие |
|  | Совместимость с разъёмом ЭКГ-регистраторов НЕ-2 Астрокард®, имеющимися у заказчика | Наличие |
|  | Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) | Наличие |
|  | Количество отведений ЭКГ | Три |
|  | Количество электродов (контактов), накладываемых на тело пациента | Семь |
|  | Разборная конструкция кабеля | Наличие |
|  | Кабель соединяющий разъём ЭКГ-регистратора и разъём кабелей отведений | Наличие |
|  | Кабель отведений: один конец с разъёмом типа «touchproof», другой конец – разъём-защёлка типа «кнопка» | Наличие |
|  | Возможность отсоединения кабелей отведений из разъёма «touchproof» для уменьшения количества регистрируемых отведений ЭКГ | Наличие |
|  | Общая длина кабеля не менее, см | 140 |
|  | Количество: | 3 штуки |
| Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для суточных мониторов АД типоразмер по объёму плеча 32 – 42 см |  |  |
| 1. | Копия регистрационного удостоверение МЗ РФ на манжеты | Наличие |
| 2. | Копия сертификата соответствия на манжеты | Наличие |
| 3. | Соответствует ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1, 2, 5, 10) | Наличие |
| 4. | Соответствует ГОСТ Р 50444 (п. 4.1) | Наличие |
| 5. | Материал манжеты – гипоаллергенный, не содержит латекса (стираемая) | Наличие |
| 6. | Съемный пневмошланг с разъемным штуцером. | Наличие |
| 7. | Количество циклов измерения, не менее | 30 000 |
| 8. | Количество: | 4 штуки |
| Кабель для подключения одноразовых электродов на 1 отведения 3 электродов, совместимый с используемыми заказчиком суточными регистраторами-мониторами ЭКГ и АД по Холтеру КТ-04-АД-1 Кардиотехника |  |  |
| 1. | Количество отведений ЭКГ | одно |
| 2. | Разъем 10 pin, промышленного исполнения | Наличие |
| 3. | Количество циклов коммутаций, не менее | 5 000 |
| 4. | Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) | Наличие |
| 5. | Специальная конструкция держателя для холтеровского мониторирования | Наличие |
| 6. | Поддержка использования одноразовых электродов различных фирм-производителей (Стандартный разъём типа «кнопка») | Наличие |
| 7. | Экранирование от сетевых наводок и электростатических помех | Наличие |
| 8. | Устранение шумов кабеля при движении пациента | Наличие |
| 9. | Количество: | 1 штука |
| Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 5 электродов, совместимый с используемыми заказчиком суточными регистраторами-мониторами ЭКГ и АД по Холтеру КТ-04-8М, КТ-04-3PМ, КТ-04-АД-3М Кардиотехника |  |  |
| 1. | Количество отведений ЭКГ | три |
| 2. | Разъем 12 pin, промышленного исполнения | Наличие |
| 3. | Количество циклов коммутаций, не менее | 5 000 |
| 4. | Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) | Наличие |
| 5. | Специальная конструкция держателя для холтеровского мониторирования | Наличие |
| 6. | Поддержка использования одноразовых электродов различных фирм-производителей (Стандартный разъём типа «кнопка») | Наличие |
| 7. | Экранирование от сетевых наводок и электростатических помех | Наличие |
| 8. | Устранение шумов кабеля при движении пациента | Наличие |
| 9. | Встроенная система интеллектуального контроля позволяет учитывать тип кабеля, ресурс работы (количество установок), индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений. | Наличие |
| 10. | Количество: | 1 штуки |
| Кабель пациента для ЭКГ GE MAC 400/600/800/1200ST |  |  |
| 1. | Количество отведений ЭКГ | десять |
| 2. | Поддержка регистрации 10 ЭКГ-отведений электрокардиографами GE MAC 400/600/800/1200ST | Наличие |
| 3. | Двойная экранировка | Наличие |
| 4. | Защита от дефибрилляции по AAMI-стандарту (R10kW) | Наличие |
| 5. | Материал не содержит латекс | Наличие |
| 6. | Кабель с разъемом подключения типа GE, с разборной (ремонтопригодной) распределительной коробкой с креплением на винтах, с 10-ю закрепленными проводами с коннекторами типа «штекер» диаметром 4 мм с «пружинным» эффектом, без скоб | Наличие |
| 7. | Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) | Наличие |
| 8. | Индивидуальная не стерильная упаковка | Наличие |
| 9. | Количество: | 2 штуки |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31