Приложение №1 к

Документации об аукционе

в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезив Бонд или эквивалент | Набор стоматологический SINGL BOND 2 (адгезив) 6мл | уп | 10 |
|  | Альвостаз губка или эквивалент | Компресс антисептический и гемостатический для альвеол. Расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1см, пропитанных лечебным свойством. | уп | 30 |
|  | Алюмагель или эквивалент | Гель стоматологический – средство вяжущее для обработки зубных лунок. Гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении. Форма выпуска: Гель (шприц)5мл. Игла (канюля) для нанесения-5шт | уп | 40 |
|  | Атацамид или эквивалент | Щелочной цемент малой прочности. Предназначен для окончательного пломбирования каналов методом депофареза. Выпускается: 10гр порошка и 20мл жидкости. | уп | 3 |
|  | Аргенат однокомпонентный или эквивалент | Материал - жидкость стоматологическая для снижения чувствительности и фторирования зубов, серебрения корневых каналов с целью предупреждения начальных и развития вторичных форм кариеса (ограничено применения для фронтальных зубов) Выпускается в виде бесцветной прозрачной жидкости, содержащий комплексную соль фторид диаминсеребра. Состав: жидкость – 5мл. | уп | 10 |
|  | Брекеты (10шт верх.) | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке 10 штук для верхней челюсти. | уп | 12 |
|  | Брекеты (10шт нижн.) | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке 10 штук для нижней челюсти. | уп | 12 |
|  | Беладез (гипохлорид натрия) или эквивалент | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зуба. Форма выпуска; жидкость 30мл. | уп | 60 |
|  | Бифлюорид или эквивалент | Фторлак для лечения гиперастезии, для глубокой флюоризации и для профилактики кариеса. Действующие составляющие: фторид натрия и кальция. Быстросохнущий лак, который хорошо фиксируется на сухой эмали и дентине. Образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Форма выпуска: фторлак 4гр жидкость (растворитель) 10мл | уп | 5 |
|  | Вектор Флюид Полиш или эквивалент | Суспензия для полировки поверхностей зубов, зубных протезов и поверхности корней. Обладает полирующе-образивными свойствами. Состав: гидроксилапатит, диспергатор, сложный эфир и вспомогательные материалы. | уп | 12 |
|  | Гель для расширения корневых Каналов "Эдеталь" или эквивалент | Для успешного механического расширения корневых каналов применяется гель. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и докальцинации стенок канала зуба. Состав: Соль ЭДТА, смазывающие компоненты, гелеобразователи, упаковка в шприцах по 2мл. | уп | 10 |
|  | Гель для травления тканей зуба | В набор зуба входит: Гель для травления эмали; Гель для травления дентина. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. В состав для травления дентина входит 5% малеиновой кислоты, гелеобразователь и краситель. Форма выпуска: Шприц гель для травления эмали; Шприц гель для травления дентина; Иглы изогнутые. | уп | 30 |
|  | Гидроокись меди кальция (Купрал или эквивалент) | Метастабилизированная равновесная система, с действующими компонентами, которые являются высокозаряженные отрицательные наночастицы гидроокиси меди-2 и анионы гидроксокупрата, сульфатдигидрата кальция, высокодисперсная гидроокись кальция, метилцелюлоза, дистиллированная вода. | уп | 4 |
|  | Гидроокись кальция высокодисперсная 15,0 | Водосодержащая паста 15гр. Состав: высокодисперсная гидроокись кальция, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Показания: для лечения молочных зубов и зубов с несформированными корнями, для прямого покрытия пульпы, для лечения корней постоянных зубов, для лечения методом депофареза. | уп | 4 |
|  | Гуттасиллер плюс или эквивалент | Двухкомпонентный (паста+паста), медленно твердеющий материал на основе модифицированной эпоксидной смолы и аминокомплексного отвердителя. Используется для пломбирования всех групп зубов с использованием гуттаперчевых штифтов (методом латеральной конденсации). Состав: Паста А-оксид циркония, уротропин, бутандиол, кальция вольфрамат. Паста В- полимерная модифицированная смола, сульфат бария, силикон. | уп | 6 |
|  | Гласспап 24см или эквивалент | Стекловолоконный материал для шинирования зубов. Выпускается в стерильных полосках в сантиметрах. | уп | 4 |
|  | Глуфторед или эквивалент | Стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина. Состав: Жидкость - раствор голубого цвета (10мл), суспензия - мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора (10мл). | уп | 5 |
|  | Дентин паста №3 или эквивалент | временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полсти зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. | уп | 21 |
|  | Детартрин или эквивалент | Материал выпускается в виде желе розового цвета с приятным запахом. Обладает абразивным действием, что особенно применимо в зубоврачебной практике и объясняется оно особой структурой содержащихся в ней зернышек циркона. Благодаря свойству истолченного циркона материал снимает зубной камень, не повреждая эмали. Эссенции, входящие в состав материала дают ощущение свежести. Состав: циркон истолченный, кремнезем, растительные эссенции, эксицепиент. Упаковка 45гр. | уп | 10 |
|  | Девит АРС или эквивалент | Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: мышьяковистый ангидрид, лидокаин, эвгенол-антисептик, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Форма выпуска: паста (шприц или банка) 3,0г. | уп | 20 |
|  | Дентин порошок или эквивалент | Цемент цинк-фосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. | уп | 25 |
|  | Жидкость для распломбиров. каналов "Эвгенат" или эквивалент | Жидкость для распломбирования корневых каналов, применяется для размягчения паст на основе окиси цинка и эвгенола Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13мл Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен |  | 10 |
|  | Жидкость д/ост.кровотеч. "Гемостаб" или эквивалент | Жидкость для остановки каппилярного кровотечения из десны в пришеечной области зуба. Внутриканальное кровотечение. Состав: алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, наполнитель. Хлорид алюминия останавливает капилярное кровотечение. Фасовка: фл. 13мл и 25мл. | уп | 20 |
|  | Жидкость для распломбиров. каналов "Фенопласт" или эквивалент | Жидкость для распломбирования корневых каналов, применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтиленовый спирт, формамид Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13мл | уп | 3 |
|  | Жидкость для сушки и обезжиривания каналов | Предлагаемый материал предназначен для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, препарированных под искусственную коронку перед фиксацией протеза. Жидкость может применяться в пломбировании независимо от материалов, используемого для пломб. Препарат не предназначен для снятия жира с десен. Фасовка: 13мл или 25мл. | уп | 5 |
|  | Изолак | Используется как изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. Упаковка - 500мл | уп | 5 |
|  | Йодент нетвердеющий 25,0 или эквивалент | Паста для пломбирования каналов зубов. | уп | 3 |
|  | Йодекс 15,0 или эквивалент | Паста для лечения пульпитов и периодонтитов. Применяется как лечебное и профилактическое средство при острых и хронических периодонтитов, при лечении пульпитов, повторных инфекциях после пломбирования, лечении инфицированных каналов, лечении кариеса. Паста не затвердевает, лечение можно возобновить. Препарат дает возможность точно определить на рентгенограмме длину пломбируемого канала. | уп | 4 |
|  | Йодоформ или эквивалент | Порошок для лечения пульпитов различной этиологии (воспалительных, аллергических, токсических, травматических и др). Форма выпуска: порошок 5гр. | уп | 2 |
|  | Коллопан в гранулах или эквивалент | Материал, применяемый для восстановления костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Состав: искусственный гидроксиапатит, коллаген, лекарственное вещество (линкомицина гидрохлорид), гентамицина сульфат, метранидозол, клафоран, диоксидин, рифампицин, изониазид. Выпускается в гранулах в стерильных упаковках, материал однократного применения. | уп | 20 |
|  | Кальцимол или эквивалент24,0 | Представляет собой самотвердеющую, рентгеноконтрастную пасту. Служит для непрямого покрытия пульпы и в качестве прокладки под стоматологические пломбировочные материалы. Препарат содержит гидроокись кальция салацилат, вольфрамат кальция, Метилтолуолсульфонамид | уп | 2 |
|  | Кальципульпин F или эквивалент | Материал стоматологический защитный, подкладочный на основе гидроксида кальция. Применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации. | уп | 10 |
|  | Камфорфен А или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, триацетин, камфара, сульфат бария, сульфат цинка, окись цинка. Выпускается паста в баночках - 20г мягкой, готовой к употреблению пасты. | уп | 30 |
|  | Камфорфен В или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, камфара, тимол, сульфат цинка, сульфат бария, окись | уп | 15 |
|  | Камфорфен (жидкость) №2 или эквивалент | Маслянистая жидкость получаемая при смешивании действующих компонентов Препарат не раздражает периапикальные ткани, позволяет приблизится к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Упаковка: жидкость 13мл | уп | 20 |
|  | Канасон (30,0+20мл) или эквивалент | Рентгеноконтрастный, высокопластичный цемент для пломбирования каналов зубов с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. После полного затвердения практически не рассасывается. Остается пластичным в течение 10 минут, полностью затвердевает через 8 часов. | уп | 10 |
|  | Лайф 24,0 или эквивалент | Представляет собой самотвердеющую, рентгеноконтрастную пасту. Служит для непрямого покрытия пульпы и в качестве прокладки под стоматологические пломбировочные материалы. Препарат содержит гидроокись кальция салацилат, вольфрамат кальция, Метилтолуолсульфонамид | уп | 2 |
|  | Лидоксор гель или эквивалент | Применяется для местной анестезии оболочки для инъекции, поверхностная анестезия при удалении молочных зубов, удаление подвижных зубов, вскрытие пародонтальных абсцессов, удаление зубного камня. Состав: натрий карбоксиметилцеллюлозо, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, ксилитол, ароматизатор, наполнитель. В состав материала входит лидокаин, оказывающий глубокое и быстрое анестезирующее воздействие на обрабатываемую поверхность, тем самым, исключая болевые и неприятные ощущения при проведении работ. Фасовка: 45г в тубах. | уп | 15 |
|  | Нон-Арсеник или эквивалент | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: Триоксиметилен камфара Лидокаин гидрохлорид П-хлорфенол, наполнитель. Выпускается в стеклянной таре-баночке 6,5гр. | уп | 10 |
|  | Пульпосептин или эквивалент | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов в качестве медикаментозный повязки при лечении гангреной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления. Для лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав: хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. Паста расфасована в тубы по 10гр. | уп | 5 |
|  | Полидент или эквивалент | Набор полирующих паст для естественных зубов. Паста обладает полирующими свойствами, фторируют и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение в полости рта. Пасты содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические. Состав: фторирующие и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель. | уп | 5 |
|  | Пластмасса бесцветная | Применяется для изготовления базисов съемных протезов в случаях, когда противопоказан окрашенный базис. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе полиметилметакрилата, содержащего антистаритель и состоит из порошка – 300г и жидкости – 150г. | уп | 4 |
|  | Релаэкс U или эквивалент | Самоадгезивный, самопротравливающий универсальный, композитный цемент двойного отверждения в удобной практически для всех видов постоянной фиксации дозирующей системе Сlicker тм. Комплектация: оттенок прозрачный – 1дозирующая система Clicker тм (11г.), 1 блокнот для замешивания; Оттенок А2 универсальный- 1дозирующая система Clicker тм (11г.), 1 блокнот для замешивания; Оттенок А3 опаковый -1дозирующая система Clicker тм (11г.), 1 блокнот для замешивания | уп | 1 |
|  | Резодент или эквивалент | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал состоит из: лечебной жидкости, содержащий формальдегид; жидкости для отверждения, являющейся катализатором; порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. Форма выпуска: Лечебная жидкость (флакон капельница)-5мл, Жидкость для отверждения-5мл, Порошок (банка)-10гр, Мерник для порошка-1шт | уп | 10 |
|  | Редонт колор или эквивалент | Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов. Комплект: порошок – 150,0; Жидкость – 100, 0. Концентрат красителя: красный 15гр, желтый 15гр, синий 15,0. Пробка капельница – 3шт | уп | 3 |
|  | Риббонд набор 22см или эквивалент | Представляет собой набор полосок (лент), составленных из переплетенных полиэтиленовых волокон, подвергшихся плазменной обработке. Полоски имеют различную ширину: 1мм (ультразвуковая), 2мм (сверхзвуковая), 3мм (узкая), 4мм (стандартная), 9мм (сверхширокая), и 1мм (ортодонтическая), которая характеризуется повышенной эластичностью и пониженной прочностью на разрыв в сравнении со свойствами остальных полосок Риббонд. В комплект входит адгезивные материалы и специальные и специальные приспособления. Адгезивы представлены: бонд-агентом (ненаполненной пластмассой), смачивающей Риббонд; гибридным композитом средней вязкости , пропитывающим Риббонд (при отсутствии фирменного он может быть изготовлен разбавлением густого гибридного композита собственным бонд-агентом); жидким гибридным композитом для создания гладкой поверхности (благодаря своей прочности гибридный композит обеспечивает хорошую стойкость к стиранию). | уп | 3 |
|  | Супрадент К или эквивалент | Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция, рентгеноконтрастный применяется при лечении глубокого кариеса. Выпускается в тубах по 70гр. | уп | 5 |
|  | Супрадент С или эквивалент | Материал стоматологический подкладочный на основе гидроокиси кальция с ионами серебра, не окрашивает ткани зуба. Применяется при лечении пульпитов, глубокого кариеса. | уп | 5 |
|  | Триоксидент или эквивалент | Стоматологический материал применяется для ретроградного пломбирования верхней апексальной части канала с незавершенным формированием корня, для закрытия перфорацией корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы. | уп | 6 |
|  | Фторлак прозрачный или эквивалент | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Расфасован во флаконы емкостью 12мл | уп | 30 |
|  | Цинкоксид-эвгеноловая паста или эквивалент | Материал относится к пластичным твердеющим пастам. Затвердение пасты в каналах происходит в течение 48-72 часов. Основу порошка составляет рентгеноконтрастный наполнитель, выполненный на основе окиси цинка и сульфата бария. Антисептическое действие пасты обусловлено присутствием параформальдегида, которое продолжается в течение нескольких часов после пломбирования. Пломбирование каналов всех групп зубов. Состав: порошок - оксид цинка, параформ, дексаметазон, стеарат магния, р/к наполнитель. жидкость - эвгенол Фасовка: 25г пор. и 10мл жидкости. | уп | 10 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук