Приложение № 3

к  Извещению о  проведении запроса котировок № 0356300018413000016

от 09.04.2013 г.

Техническое задание на оказание услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке медицинских отходов класса «Б»:

- Вывоз медицинских отходов производится ежедневно.

- Услуги оказываются по следующим адресам: ул. Бушмакина,19, 22, 18, 26;   ул. А. Щербакова, 27, 20; ул. А. Веденеева, 80, 13 а, 75,  71, 73,  71;  ул. М. Толбухина, 9, 11, 44, 33;    ул. Уссурийская, 23;  ул. Васнецова, 9; ул. Колвинская, 23; ул. Социалистическая, 10 а, 6;  ул. Трясолобова, 65;  ул. Водозаборная, 1;  ул. Никитина, 18 б, 22;   ул. Пархоменко, 6, 2;   ул. Репина, 6, 10 а, 23,  68, 67 а, 12;  ул. Г. Черняховского, 80, 51, 72;    ул. Карбышева, 34, 78 а;  ул. Оршанская, 17; ул. Газонная, 1; ул. Вильямса, 47, 40; ул. Гайвинская, 16;  ул. Воркутинская, 78;  ул. Можайского, 8;  ул. Томская, 30;  ул. Таймырская, 3; ул. Сестрорецкая, 13; ул. Доватора, 42; ул. Кабельщиков, 21 а; ул. Барнаульская, 4;  ул. Читалина, 10; ул. Звенигородская, 11; ул. Писарева, 35; ул. Валежная, 15.

- Период оказания услуг: с момента заключения договора  по 31.12.2013 г.

- Обеспечивается смена пластиковых контейнеров  объемом  120 л и  240 л с последующей дезинфекцией.

- Предоставляются Заказчику расходные материалы для первичного сбора отходов, принятых к удалению:

- Пакет для сбора отходов класса /Б//- 500*600. Характеристика: Пакет белого/желтого/красного/черного цвета с нанесенной на поверхность выдержкой из СанПин 2.1.7.2790-10с указаниями по сбору медицинских отходов, сведениями о текущем классе опасности, информационным окном для нанесения маркировки в соответствии с ГОСТ Р 50962, размер  500,0 мм.*600,0  мм., выдерживает нагрузку до 20 кг. Рулонная намотка по 100 шт., разделение перфорацией и скрепление двойным сварным швом каждого пакета в рулоне. Обязательно наличие стяжки для герметизации. Изготовлен из смеси полиэтилена высокого и низкого давления, толщина двойной пленки не менее 50 мкН по ТУ.

- Пакет для сбора отходов класса /Б//- 800*900. Характеристика: Пакет белого/желтого/красного/черного цвета с нанесенной на поверхность выдержкой из СанПин 2.1.7.2790-10 с указаниями по сбору медицинских отходов, сведениями о текущем классе опасности, информационным окном для нанесения маркировки в соответствии с ГОСТ Р 50962, размер  800,00 мм.*900,00 мм., выдерживает нагрузку до 20 кг. Рулонная намотка по 50 шт., разделение перфорацией и скрепление двойным сварным швом каждого пакета в рулоне. Обязательно наличие стяжки для герметизации. Изготовлен из смеси полиэтилена высокого и низкого давления, толщина двойной пленки не менее 50 мкН по ТУ.

- Контейнер для сбора игл 0,25л. Характеристика: емкость объемом 0,25 л., прямоугольно-выпуклой формы (длина не менее 11,2 см.; ширина не менее  0,98 см.;  высота не менее 11,38 см.) желтого цвета, обязательно наличие основной крышки с насадками, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца после проведения инъекции и закрывающейся герметично при помощи кнопочного механизма. Все части контейнера должны обеспечивать 100 %-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия. Изготовлено из полипропилена марки 01300R в соответствии с ТУ.

- Контейнер для безопасного сбора игл 1,0 л. Характеристика:

А).  Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, объем 1,0 л.
Б).  Основная крышка с  зубчатыми краями, отверстиями для сброса всех типов игл и ободом для фиксации по нижнему краю.
В). Двойная крышка-заглушка, одной стороной закрепленная на основной крышке, фиксируется в двух положениях: «временно закрытая» и  «окончательно закрытая», должна иметь мембранный контроль вскрытия.
Г). Маркировочная наклейка с графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике.
Д). Кронштейн для закрепления на поверхности.
Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия.  Изготовлено из полипропилена марки 01300R в соответствии с ТУ.

- Герметичная емкость однократного применения для сбора острого инструментария объемом 3,0 л. Характеристика:

емкость 3,0 л., (высота не менее 21,0  см., нижний диаметр не менее 13,0 см., верхний диаметр не менее 17,0 см.), цвет желтый, толщина стенки не менее 0,2 см. Обязательно наличие: основной крышки диаметром 18,0 см с отверстиями, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца, закрывающейся герметично  и имеющей насечки по ободу; маркировочной наклейки и дополнительной  овальной крышки, обеспечивающей окончательную герметизацию контейнера. Дополнительная овальная крышка должна укрепляться на основной пластиковыми жгутами для удобства эксплуатации. Дно контейнера должно иметь возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на рабочей поверхности. Вес изделия не должен превышать161,00 грамм.
Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия.  Изготовлено из полипропилена марки 01300R в соответствии с ТУ.

- Герметичная емкость однократного применения для сбора острого инструментария объемом 6,0 л. Характеристика:

емкость 6,0 л. (высота не менее 25,0 см., нижний диаметр не менее 16,0 см., верхний диаметр  не менее 21,0 см.),  цвет желтый. Обязательно наличие: основной крышки с отверстиями, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца, закрывающейся герметично  и имеющей 4 крючка по ободу; маркировочной наклейки и дополнительной овальной крышки, обеспечивающей окончательную герметизацию контейнера. Дополнительная овальная крышка должна укрепляться на основной пластиковыми жгутами для удобства эксплуатации. На верхнем ободе  основы контейнера  имеются 4 разъема для герметизации основной крышки при помощи крючков. Дно основы должно иметь возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на рабочей поверхности.
Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия.  Изготовлено из полипропилена марки 01300R в соответствии с ТУ.

- Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария объемом 1,3 л. Характеристика:

А). Основа прямоугольной формы с загнутыми краями, ребрами жесткости, отверстием для крепления на поверхности и удвоенной по толщине нижней третью, объем 1,3 л., цвет – желтый.
Б). Основная крышка с загнутыми краями  для герметизации по ободу и отверстиями для сброса всех типов игл.
В). Полуавтоматический крепеж-рамка и  герметизирующая кнопка однократного использования; форма контейнера – прямоугольная; емкость 1,3 л.
Г). Маркировочная наклейка с графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике.
Д). Кронштейн для закрепления на поверхности.
Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия. Изготовлено из полипропилена марки 01300R в соответствии с ТУ.

Для всего предоставляемого расходного материала имеется:

- Регистрационное удостоверение;

- Сертификат  соответствия нормативному документу – ТУ;

- У производителя изделия действующего Сертификата системы управления качеством по ГОСТ Р ИСО 9001, выданный международным органом сертификации,

  - У производителя изделия действующего Сертификата системы управления качеством по ГОСТ Р ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации.

6. Право собственности на отходы переходит от Заказчика к исполнителю в момент их отгрузки.

7. Норма накопления отходов

| Период | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Апрель | кг. | 720,00 |
| май | кг. | 787,00 |
| июнь | кг. | 300,00 |
| июль | кг. | 300,00 |
| август | кг. | 605,00 |
| сентябрь | кг. | 755,00 |
| октябрь | кг. | 800,00 |
| ноябрь | кг. | 790,00 |
| декабрь | кг. | 950,00 |
| Итого |  | 6007,00 |

8.  При заключении договора Исполнитель предоставляет Заказчику:

- заверенную копию документа  подтверждающего поверку весового оборудования исполнителя, действующего на момент проведения  запроса котировок , на срок действия договора;

- заверенные копии  действующих сертификатов соответствия на весь расходный материал.

На момент поставки расходные материалы для первичного сбора отходов   должны  иметь остаточный срок годности не менее 70 % от срока реализации.

Расходные материалы для первичного сбора отходов предоставляются по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19,   партиями, по предварительной заявке Заказчика. Время и дата поставки согласовывается с Заказчиком.

В случае, если в запросе котировок содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ».