УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И.»

(должность руководителя организатора совместных торгов)

________________  Д.А.Бондарь

(подпись)           (Ф.И.О.)

«22» апреля 2013 г.

м.п.

Внесение изменений

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинских расходных материалов: перчатки анатомические для МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И.»

- В  разделы. II, VI. Аукционной документации внести изменения и читать в следующей редакции:

| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена ГПД | - 1 022 348,33 рублей |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 06.05.2013 10:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 07.05.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 13.05.2013 |

2. Внести изменения в Приложении № 1 и Приложение № 4 к аукционной документации об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение № 1 к Изменениям.

Приложение № 4 к Изменениям

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Спецификация)

| № | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. изм. | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | Диагностические неопудренные перчатки из натурального латекса. Повышенной прочности. Полностью текстурированные. Возможность использования в патологической анатомии (должно быть подтверждено соответствующей записью в регистрационном удостоверении). Нехлорированные для предотвращения негативного влияния хлора на кожу. Толщина на ладони не менее 0,32мм и не более 0,36мм, толщина на пальцах не менее 0,33мм и не более 0,37мм. Длина не менее 295мм. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Уровень AQL не менее 1,5 (указано на упаковке). Растяжимость не менее 500% (после надевания), не менее 700% (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. | пара | L | 4 500 |
| 2 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | Диагностические неопудренные перчатки из нитрила, текстурированные в области пальцев. . Толщина на ладони не менее 0,08мм и не более 0,10мм, толщина на пальцах не менее 0,09мм и не более 0,11мм. Длина не менее 240мм. Средняя масса перчатки не менее 3,0г. Уровень AQL не менее 1,0 (указано на упаковке). Усилие на разрыв не менее 6,0 Н (после надевания), не менее 6,0 Н (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. | пара | S | 80 000 |
| 3 | Перчатки из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем | Диагностические неопудренные перчатки из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем (указано на упаковке) из акрилонитрила или иного безлатексного полимера, устойчивого к реагентам и спиртовым соединениям для: предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Полностью текстурированные. Толщина на ладони не менее 0,09мм и не более 0,11мм, толщина на пальцах не менее 0,09мм и не более 0,11мм. Длина не менее 240мм. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Уровень AQL не менее 1,5 (указано на упаковке). Растяжимость не менее 500% (после надевания), не менее 700% (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004 | пара | S | 47 000 |
| 4 | Перчатки смотровые стерильные | Перчатки стерильные смотровые неопудренные, предназначенные для диагностических осмотров и перевязок, требующих стерильности. Материл и форма перчаток: перчатки изготовлены из натурального латекса, наружная поверхность перчаток содержит текстурный рисунок для лучшего захвата инструментов в сухой и во влажной среде, внутренняя поверхность хлорированная. Манжета перчаток снабжена укрепляющим венчиком. В состав перчаток входит пониженное содержание остаточных латексных протеинов 15 мг\г (метод Лоури). Толщина: средний палец не менее 0,12 мм., ладонь не менее 0,10 мм., манжета не менее 0,10 мм. Материалы, из которых изготовлены перчатки, указаны на индивидуальной упаковке перчаток. Соответствие ГОСТ 52239-2004 | пара | S | 4 000 |
| 5 | Перчатки хирургические латексные неопудренные с внутренним синтетическим покрытием | Перчатки хирургические стерильные неопудренные многослойные. Внешний слой - высокоэластичный натуральный латекс или безлатексный термопластичный эластомер для обеспечения эластичности и мягкости; промежуточные слои должны содержать смесь нитрила и латекса или дезинфицирующую жидкость, внутренний слой –синтетический материал нитрил или безлатексный термопластичный эластомер для обеспечения повышенной молекулярной защиты, устойчивости к химическим веществам, в том числе спиртовым соединениям, для снижения риска кожных реакций. Функциональное применение: перчатки используются для операций с высоким риском инфицирования, в т.ч. в использовании медицинским персоналом с аллергией на натуральный латекс. Манжета: рельефная - повышенной прочности и эластичности с валиком, предотвращает пережимание и скатывание. Длина не менее 290мм. | пара | 6 | 200 |
|  |  |  |  | 7 | 200 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование медицинского средства |  | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Средний тариф | Сумма всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности, L |  | пар | 4 500 | 20,9 | 21,85 | 21,3 | 21,35 | 96 075,00 |
| 2 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью, S |  | пар | 80 000 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,60 | 528 000,00 |
| 3 | Перчатки из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем, S |  | пар | 47 000 | 7,05 | 7,05 | 7,2 | 7,10 | 333 700,00 |
| 4 | Перчатки смотровые стерильные, S |  | пар | 4 000 | 10 | 10,9 | 10 | 10,30 | 41 200,00 |
| 5 | Перчатки хирургические латексные неопудренные с внутренним синтетическим покрытием, 6 |  | пар | 200 | 57,4 | 60 | 57,9 | 58,43 | 11 686,67 |
| 6 | Перчатки хирургические латексные неопудренные с внутренним синтетическим покрытием, 7 |  | пар | 200 | 57,4 | 60 | 57,9 | 58,43 | 11 686,67 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 022 348,33 |