Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

(Приложение №1 к контракту №___ от «____»________2013)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению щебеночного покрытия после проведения ремонтных работ на  инженерных сетях (водопровод) в пос. Центральная Усадьба, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Предмет контракта | Восстановление щебеночного покрытия после проведения ремонтных работ на инженерных сетях (водопровод) в пос. Центральная Усадьба, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Работы производятся в пос. Центральная Усадьба, Мотовилихинский район г. Перми |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | 1. Разборка покрытий и оснований: щебеночных 2. Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 3. Устройство основания толщиной не менее15 см из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных 4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 5. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1. |
| 5. Результат выполненных работ | После производства работ на объектах благоустройства не должно быть провалов и просадок. Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 8. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

Составил инженер техотдела_____________________ А.С. Казаков