Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «18» апреля 2013 г. № 0856300000213000018

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту здания  муниципального казенного

учреждения «Пермская дирекция дорожного движения»

по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 2а

1. ЦЕЛЬ РАБОТ:

Ремонт с заменой окон, монтаж рольставней на 1 этаже здания муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» по адресу город Пермь, ул. Пермская, 2а.

Установку окон, монтаж рольставней выполнить, соблюдая требования действующих нормативных документов. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002.

2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Оконные блоки из ПВХ профилей марки ЭКСПРОФ или эквивалент (фурнитура поворотно-откидная с противовзломными элементами марки GU или эквивалент), рольставни с электроприводом марки DoorHan или эквивалент, подоконные доски, материалы для облицовки откосов, оконные отливы, расходные материалы – материалы Подрядчика.

2. Для установки оконных блоков, монтажа рольставней, облицовки откосов, установки водоотливов должны использоваться современные материалы, прошедшие экологическую экспертизу и имеющие сертификат качества.

3. ВИДЫ  И СОСТАВ  РАБОТ:

1. Демонтаж металлических решеток – 11 шт.;

2. Снятие старых оконных переплетов (остекленных) – 11 шт.;

3. Снятие старых подоконных досок – 11 шт.;

4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухкамерных со следующими размерами (окна-одностворчатые):

- 940х1070 мм – 1 шт.;

- 910х1070 мм – 9 шт.;

- 940х1250 мм – 1 шт.

5. Облицовка оконных откосов (без нарушения отделки стен) пластиком или другим влагостойким и экологически чистым материалом – 17 м2;

6. Восстановление штукатурки наружных откосов производить цементно-известковым раствором – 3,4 м2;

7. Внутренние откосы дополнительно утеплить пеной монтажной или другим теплоизоляционным материалом.;

8. Установка подоконников из ПВХ белых, шириной 600 мм – 13 п.м.;

9. Установка оконных отливов оцинкованных с порошковым покрытием белого цвета, шириной 250 мм – 13 п.м.;

10. Монтаж рольставней с электроприводом со следующими размерами:

- 940х1070 мм – 1 шт.;

- 910х1070 мм – 9 шт.;

- 940х1250 мм – 1 шт.

10.1. Сверление отверстий Д. 10 мм – 60 шт.;

10.2. Установка анкерных болтов 10х115 мм – 66 шт.;

10.3. Монтаж электропривода – 11 шт.;

10.4. Установка направляющих устройств, монтаж рольставней – 11 шт.;

10.5. Прокладка кабеля ВВГ 2х1,5мм2 в кабель-канале 10х15 мм – 36 п.м.;

10.6. Монтаж выключателей специальных неутопленного типа – 5 шт.;

10.7. Подключение электропривода к электросети.

10.8. Наладка работы смонтированных рольставней: десятикратное опробование работы различных положений полотна (опущенное, промежуточное, максимально поднятое), проверка замыкающих устройств рольставней.

11. В процессе работы Подрядчик обязан удалять строительный мусор в специально отведенные места на территории Заказчика, а по завершению работ вывезти строительный мусор на свалку.

4. СРОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

Срок производства работ – 3 календарных дня с момента подписания муниципального контракта.

Заказчик: _____________/М.Л. Кис/	              Подрядчик: ______________/___________/

м.п                                                                               м.п.