Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№0356300058913000012 от 24 апреля 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в Орджоникидзевском  районе города Перми – вертикальное озеленение газонов на площади у ст. Молодежная в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ:

- установка вертикального озеленения с момента заключения контракта до 10.06.13г.

- содержание цветников с момента установки по 14.10.2013г.

Объем и состав работ определяется локальным сметным расчетом

- Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка металлоконструкции |  |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек | шт. | 14 |
| 2 | Установка металлоконструкции – софитов (приложение № 9 к техническому заданию) с бетонированием стоек | шт. | 14 |
| Посадка и содержание цветов |  |  |  |
| 3 | Устройство в термо-чашах керамзитового дренажа фракцией 5-10 мм | м3 | 0,1596 |
| 4 | Устройство в термо-чашах слоя растительной земли слоем 15 см | м3 | 0,5852 |
| 5 | Заполнение термо-чаш водой | м3 | 0,063 |
| 6 | Посадка цветов в термо-чаши | шт. | 228 |
| Содержание цветников |  |  |  |
| 7 | Полив водой | раз | 30 |
| 8 | Прополка и рыхление | раз | 8 |
| 9 | Внесение удобрений | раз | 2 |
| 10 | Демонтаж термо-чаш в конце сезона с перевозкой их на место хранения | шт. | 14 |

- Технология производства работ по устройству и содержанию цветников.

2.1. Устройство цветников вертикального озеленения (в чашах) из однолетних растений:

- доставка со склада, заправка чаш водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия» и плодородным грунтом для устройства цветников вертикального озеленения ТУ 0390-001-77952834-2007 «Плодородный грунт» Садовый унивирсальный».

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений  не менее 12 шт. на 1 чашу (диаметр 600 мм): петуния ампельная и алиссум морской белого цвета ГОСТ28852-90 «Рассада цветочных культур. Техничиские условия»,

- чаша монтируется на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.

- полив.

2.2. Содержание цветников вертикального озеленения в чашах:

- полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода,

- ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее высоты чаши.

- прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания,

- внесение минеральных удобрений (2 раз за сезон по 7 г/м2 на 10л. воды) ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия»,

- осенью снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных термо-чаш и перевозка их на место хранения,

- погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

Гарантийный срок на:

- Термо-чаши, металлоконструкцию – 24 месяца;

- Покраска металлоконструкции – 6 месяцев.

Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- ассортимент, сорт, колер и схему посадки однолетних растении (приложение №8).

Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно (не реже 1 раза в 7 дней) осуществляет выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам согласно приложению №7 к техническому заданию. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего действия муниципального контракта.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением общего журнала работ (на установку металлоконструкций), документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации.

А также, подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния цветников объектов озеленения общего пользования в течение всего вегетационного периода, и выявленные нарушения устранять самостоятельно без напоминания Заказчика. Больные и увядшие растения, заменяются в течение 24ч.

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в Орджоникидзевском  районе города Перми – вертикальное озеленение газонов на площади у ст. Молодежная в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате, за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов вертикального озеленения в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Металлоконструкции вертикального озеленения: Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Устройство цветников вертикального озеленения: Чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: ассортимент однолетних растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: чаши очищены от цветов и стеблей, вымыты и убраны на хранение. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Металлоконструкции вертикального озеленения: Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение семи календарных дней. Устройство цветников вертикального озеленения: Чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: чаши очищены от цветов и стеблей, вымыты и убраны на хранение. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Металлоконструкции вертикального озеленения: составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена Заказчику в течение 5-и календарных дней Устройство цветников вертикального озеленения: Чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: чаши очищены от цветов и стеблей, вымыты и убраны на хранение. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Металлоконструкции вертикального озеленения: имеется грязь, мусор сорная растительность и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и (или) не предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней. Устройство цветников вертикального озеленения: не заправлены и не установлены чаши и (или) посадка в цветиках не выполнена из однолетних растений и (или) не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком и (или) рисунок цветника, ассортимент растений не согласованы с Заказчиком и (или) посадка в цветниках выполнена не стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, наличие вредителей, болезни) и (или) посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации и (или) не соблюдена плотность посадки согласно технологии и (или) не выполнен полив. Содержание цветников вертикального озеленения: не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы и (или) не выполнено рыхление почвы в цветниках и (или) присутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения и (или) осенью: чаши не очищены от цветов и стеблей, не вымыты, не убраны на хранение. и (или) не произведено выравнивание земли и (или) растительные остатки и случайный мусор не вывезены на полигон ТБО. |

Приложение № 3

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов вертикального озеленения

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта озеленения | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: суммарный и средний балл: |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов вертикального озеленения

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение №5

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам вертикального озеленения

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Е.В.Карабатов)

Приложение №6

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение ПГД от 23 июня 2009г. № 147 |  | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | ВСН 20-87 |  | Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 14 | ГОСТ 9757-90 |  | "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" |
| 15 | ГОСТ 28852-90 |  | "Рассада цветочных культур. Технические условия" |
| 16 | ГОСТ Р 51520-99 |  | "Удобрения минеральные. Общие технические условия" |

Приложение №8

к техническому заданию

(Форма)

Заявка на устройство цветников.

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика_____________	Представитель Подрядчика______________

Приложение №9

к техническому заданию

Устройство вертикального озеленения – 14 модулей:

Состав одного модуля вертикального озеленения:

- мачта-держатель чаши с одной консолью, размеры 1,5*0,8м  – 1шт;

- чаша  диаметром 600 мм – 1шт;

Монтаж, расстановка мачт держателей чаш с одной консолью –19 модулей;

Технические характеристики цветочного модуля:

- мачта-держатель чаши с элементами крепления: цокольная часть - площадка размером 0,5*0,5м с анкерными креплениями в основание, стойка – стальная труба профильная размер не менее 40*40*2мм высотой не менее 0,6м;  мачта держатель чаши с одной консолью – труба стальная размер не менее 35*1,5мм высота не менее 1,0м; - 14 шт;

- цвет модулей согласовывается с Заказчиком, нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям только в заводских условиях, на объекте не допускается;

- чаша - диаметр - 600мм, высота - 250мм, объем субстрата – 26 л, запас воды - 4,5 л, вес - 4,5 кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями - 14шт;

- цвет чаши - зеленый, материал - полиэтилен высокого давления;

- цветочные чаши должны быть устойчивы к высоким и низким температурам (от-650С до+850С), к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды; к цветочным чашам необходимо иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие данные параметры;

- чаши должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления;

- модуль вертикального озеленения, в т.ч. чаши, должны соответствовать эскизу