Приложение № 3 к извещению о проведении

аукциона в электронной форме

от 25.04.2013г. № 0356300023213000030

Техническое задание

по капитальному ремонту системы вентиляции, пусконаладочные работы

Поликлиника №4 по  ул. Калинина74

| Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- |
| Наименование материала, товарный знак или марка, производитель. | Описание технических характеристики предлагаемого материала. |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 400 м3/ч и не более 550 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Номинальная мощность, не более 290Вт Ток не менее 1А и не более 2А Уровень шума, не более 60дБ(А) Вес не более 18 кг |
| Калорифер электрический | Мощность на обогрев не менее 8 кВт и не более 11 кВт Питание (в/Гц/Ф) – не менее 300/40/2 и не более 450/65/4 Сила тока не более 14А Масса не более 7кг Габариты не более 260х260 Класс защиты не ниже IP 41 |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 200 м3/ч и не более 250 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Потребляемая мощность, не более 110 Вт Рабочий ток, не более 0,45А Частота вращения, не более 2500 об/мин Вес не более 5кг. |
| Калорифер электрический | Мощность на обогрев не менее 4,5 кВт и не более 6,5 кВт Питание (в/Гц/Ф) – не менее 300/40/2 и не более 450/65/4 Сила тока не более 13А Масса не более 7кг Размеры не более 400х250х170мм Класс защиты не ниже IP 41 Вес не более 4,5кг |
| Калорифер электрический | Мощность не менее 10 кВт. Ток не более 22А. Ступени мощности не менее 10 кВт. Вес не более 20 кг. |
| Фильтр воздушный | класс очистки EU3 или EU4. Материал фильтров обладает повышенной термостойкостью. Вес не более 8 кг. Размеры не более 500х300х550. |
| Клапан воздушный с электроприводом | Момент вращения не менее 3 Нм. Площадь заслонки не более 2м2. Время срабатывания не более 40 с. Потребляемая мощность в рабочем состоянии не более 3 Вт. Размеры клапана не более 500х250 |
| Шумоглушитель | Максимальная рабочая температура не менее 55°С, максимально допустимая скорость не менее 8 м/с. Количество перегородок не менее 2. Размеры не более 500х250 |
| Вентилятор канальный | Вентилятор должен быть для прямоугольных каналов сечением от 300X150 до 600X350 мм Производительность по воздуху не менее 700 м3/час и не более 1000 м3/час Напряжение – не менее 110В и не более 220В. Рабочий ток не менее 0,4 А и не более 0.55А Потребляемая мощность не более 110 Вт. Частота вращения не более 2400 об/мин. Вес не более 15 кг. |
| Вентилятор канальный | Вентилятор должен быть для прямоугольных каналов сечением от 300X150 до 500X300 мм Воздухообмен не менее 1200 (м3/час). Мощность не менее 0,3кВт и не более 0,5 кВт. Сила тока не менее 0,55 А и не более 0.75А Частота вращения не менее 1100 (об/мин). Масса не более 15 (кг) |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 200 м3/ч и не более 250 м3/ч Мощность вентилятора, не менее 0,070кВт и не более 0,090кВт Сила тока, не более 0,4А Скорость вращения вентилятора, не более 2500 об/мин Вес не более 3 кг |