Приложение № 3 к извещению о проведении

аукциона в электронной форме

от 25.04.2013г. № 0356300023213000031

Техническое задание

по капитальному ремонту системы вентиляции, пусконаладочные работы

Молочная кухня по  ул. А.Ушакова,55/2

| Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- |
| Наименование материала, товарный знак или марка, производитель. | Описание технических характеристики предлагаемого материала. |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 300 м3/ч и не более 400 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Мощность, не более 0,080кВт Ток не менее 0,3А и не более 0,5А Скорость вращения вентилятора, не менее 2400 об/мин Вес не более 3 кг |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 270 м3/ч и не более 330 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Мощность, не более 75Вт Ток не менее 0,25А и не более 0,35А Скорость вращения вентилятора, не более 2400 об/мин Вес не более 3,5 кг |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 150 м3/ч и не более 200 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Мощность, не более 75Вт Ток не менее 0,25А и не более 0,35А Скорость вращения вентилятора, не более 2400 об/мин Вес не более 3,3 кг |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 40 м3/ч и не более 70 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Мощность, не более 35Вт Уровень шума не более 39 дБ. |
| Клапан обратный | Наружный диаметр не более 145мм Вес не более 0,25 кг |
| Решетка вентиляционная вытяжная | Габаритные размеры решетки – от 200x200 до 250х250 Площадь живого сечения – от 0,01 мм2 до 0,02 мм2 Масса не более 0,4 кг |
| Решетка вентиляционная инерционная наружная | Размер решетки не менее 150х150мм и не более 180х180мм Диаметр не менее 120мм и не более 150мм. |
| Решетка вентиляционная приточная | Присоединительные размеры не менее 180х180мм и не более 230х230мм. Габаритные размеры не менее 230х130мм и не более 330х180мм. |
| Шумоглушитель | Габаритные размеры, мм: Ширина-высота – не менее 700х400 и не более 900х650 Длина не менее 800мм и не более 1300мм. |