Приложение №2.

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требование к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Воронка ушная никелированная № 1 | Наличие |
|  | 4 | Приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку | Указать |
|  | 5 | Никелированная | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 38 |
|  | 7 | Диаметр, мм | 4 |
|  | 8 | Количество, шт. | 14 |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Воронка ушная никелированная № 2 | Наличие |
|  | 4 | Приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку | Указать |
|  | 5 | Никелированная | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 38 |
|  | 7 | Диаметр, мм | 5 |
|  | 8 | Количество, шт. | 24 |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Воронка ушная никелированная № 3 | Наличие |
|  | 4 | Приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку | Указать |
|  | 5 | Никелированная | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 38 |
|  | 7 | Диаметр, мм | 6 |
|  | 8 | Количество, шт. | 29 |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Воронка ушная никелированная № 4 | Наличие |
|  | 4 | Приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку | Указать |
|  | 5 | Никелированная | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 38 |
|  | 7 | Диаметр, мм | 7 |
|  | 8 | Количество, шт. | 10 |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зажим кровоостанавливающий о/р стерильный | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для остановки кровотечения | Указать |
|  | 5 | Для использования для одного пациента | Соответствие |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 150 |
|  | 7 | Высокомолекулярный полимер на основе полиамида | Указать |
|  | 8 | Экологические аспекты: |  |
|  |  | Температура горения | Более 600град.С |
|  |  | Не содержит галогенов | Соответствие |
|  |  | Продукты разложения: вода, СО2, твердые остатки | Соответствие |
|  |  | Стерильная упаковка | Соответствие |
|  | 9 | Маркировка на инструменте: наименование или фирменный знак производителя символ недопустимости повторного использования каталожный номер инструмента индивидуальный номер инструмента | Соответствие |
|  | 10 | Маркировка на упаковке: наименование или фирменный знак производителя символ недопустимости повторного использования каталожный номер инструмента дата производства и срок хранения стерильности | Соответствие |
|  | 11 | Срок годности, не менее | 70,00% |
|  | 12 | Количество, шт. | 10 |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало гортанное без ручки | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально диагностическом методе осмотра гортани | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Диаметр, мм, не менее | 22 |
|  | 7 | Количество, шт. | 44 |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало гортанное без ручки | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально-диагностическом методе осмотра гортани | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Диаметр, мм, не менее | 25 |
|  | 7 | Количество, шт. | 9 |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало гортанное без ручки | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально-диагностическом методе осмотра полости гортани | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Диаметр, мм, не менее | 27 |
|  | 7 | Количество, шт. | 9 |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало носовое | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально диагностическом методе осмотра полости носа Представляет собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобоватые поверхности | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Размер губок, мм, не менее | 22 |
|  | 7 | Общая длина, мм, не менее | 125 |
|  | 8 | Количество, шт. | 24 |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало носовое | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально-диагностическом методе осмотра полости носа Представляет собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобоватые поверхности | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Размер губок, мм, не менее | 30 |
|  | 7 | Общая длина, мм, не более | 125 |
|  | 8 | Количество, шт. | 14 |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало носовое | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально-диагностическом методе осмотра полости носа Представляет собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобоватые поверхности | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Размер губок, мм, не менее | 35 |
|  | 7 | Общая длина, мм, не менее | 125 |
|  | 8 | Количество, шт. | 19 |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зеркало носовое | Наличие |
|  | 4 | Используется при инструментально-диагностическом методе осмотра полости носа Представляет собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобоватые поверхности | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Размер губок, мм, не менее | 40 |
|  | 7 | Общая длина, мм, не менее | 125 |
|  | 8 | Количество, шт. | 5 |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зонд носовой с навивкой | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для исследования, очистки и смазывания носа | Указать |
|  | 5 | Изготавливается из латуни с никелевым покрытием | Указать |
|  | 6 | Диаметр рабочей части, мм, не более | 1,6 |
|  | 7 | Длина, мм, не менее | 180 |
|  | 9 | Количество, шт. | 19 |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зонд ушной Воячека острый | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для введения через наружный слуховой проход и дефект барабанной перепонки | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 103 |
|  | 7 | Диаметр острия, мм, не менее | 0,5 |
|  | 8 | Количество, шт. | 12 |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Зонд ушной пуговчатый Воячека | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для исследования, очистки и смазывания полости уха | Указать |
|  | 5 | Материал-латунь с гальванопокрытием | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 80 |
|  | 7 | Количество, шт. | 12 |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Игла Куликовского | Наличие |
|  | 4 | Предназначена для прокола гайморовой пазухи | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 110 |
|  | 7 | Диаметр, мм, не менее | 2 |
|  | 8 | Количество, шт. | 12 |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Крючок для удаления инородных тел из носа | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина, мм, не менее | 115 |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Крючок для удаления инородных тел из уха | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина, мм, не менее | 125 |
|  | 6 | Диаметр рабочей части, мм, не более | 0,8 |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Ложка ушная 2-х стронняя острая | Наличие |
|  | 4 | Предназначена для выскабливания патологических новообразований в тканях | Указать |
|  | 5 | Длина, мм, не менее | 160 |
|  | 6 | Ширина рабочей части, не менее,мм | 2 и 4 |
|  | 7 | Количество, шт. | 2 |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Лоток (тазик) почкообразный | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Длина общая, мм, не менее | 260 |
|  | 7 | Количество, шт. | 8 |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Насадка для промывания небных миндалин | Наличие |
|  | 4 | Предназначена для проведения лечебных процедур с использованием одноразовых шприцев с наконечником «Луер-Лок» | Указать |
|  | 5 | Длина, мм | 130 |
|  | 6 | Диаметр рабочей части, мм | 1,4 |
|  | 7 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 8 | Количество, шт. | 7 |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Насадка для промывания аттика | Наличие |
|  | 4 | Предназначена для проведения лечебных процедур с использованием одноразовых шприцев с наконечником «Луер-Лок» | Указать |
|  | 5 | Длина, мм | 110 |
|  | 6 | Диаметр рабочей части, мм | 1,4 |
|  | 7 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 8 | Количество, шт. | 3 |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Ножницы тупоконечные, прямые | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина, мм, не менее | 140 |
|  | 6 | Количество, шт. | 2 |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Олива для продувания носа и слуховых труб №1 | Наличие |
|  | 4 | Предназначены для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании и продувании слуховых труб | Указать |
|  | 5 | Диаметр оливы, мм | 15,0 |
|  | 6 | Диаметр выходного отверстия оливы, мм | 3,2 |
|  | 7 | Длина оливы, мм | 20 |
|  | 8 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Олива для продувания носа и слуховых труб №2 | Наличие |
|  | 4 | Предназначены для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании и продувании слуховых труб | Указать |
|  | 5 | Диаметр оливы, мм | 17 |
|  | 6 | Диаметр выходного отверстия оливы, мм | 4 |
|  | 7 | Длина оливы, мм | 20 |
|  | 8 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 5 |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Олива для продувания носа и слуховых труб №3 | Наличие |
|  | 4 | Предназначены для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании и продувании слуховых труб | Указать |
|  | 5 | Диаметр оливы, мм | 19 |
|  | 6 | Диаметр выходного отверстия оливы, мм | 4 |
|  | 7 | Длина оливы, мм | 20 |
|  | 8 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 5 |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Олива для продувания носа и слуховых труб №4 | Наличие |
|  | 4 | Предназначены для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании и продувании слуховых труб | Указать |
|  | 5 | Диаметр оливы, мм | 21 |
|  | 6 | Диаметр выходного отверстия оливы, мм | 5 |
|  | 7 | Длина оливы, мм | 20 |
|  | 8 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Пинцет анатомический | Наличие |
|  | 4 | Тип | Стандартный |
|  | 5 | Прямой | Соответствие |
|  | 6 | Поперечная насечка на кончиках бранш | Наличие |
|  | 7 | Общая длина, мм | 145 +/- 2 мм |
|  | 8 | Рукоятки с поперечной ребристой насечкой | Наличие |
|  | 9 | Для использования для одного пациента | Соответствие |
|  | 10 | Высокомолекулярный полимер на основе полиамида | Указать |
|  | 11 | Экологические аспекты: |  |
|  |  | Температура горения | Более 600˚C |
|  |  | Продукты разложения: вода,СО2, твердые остатки | Соответствие |
|  |  | Не содержит галогенов | Соответствие |
|  |  | Стерильная упаковка | Соответствие |
|  | 12 | Упаковка 20 шт. | Соответствие |
|  | 13 | Маркировка на инструменте: наименование или фирменный знак производителя символ недопустимости повторного использования каталожный номер инструмента индивидуальный номер инструмента | Соответствие |
|  | 14 | Маркировка на упаковке: наименование или фирменный знак производителя символ недопустимости повторного использования каталожный номер инструмента дата производства и срок сохранения стерильности Адрес производителя | Соответствие |
|  | 15 | Срок годности, не менее | 70,00% |
|  | 16 | Количество, шт. | 20 |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Пинцет ушной штыковидныйПси с рабочей частью ложкообразной формы | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина общая, мм, не менее | 140 |
|  | 6 | Диаметр, мм, не более | 2,5 |
|  | 7 | Количество, шт. | 2 |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Пинцет ушной Паи горизонтально-изогнутый | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина общая, мм, не менее | 105 |
|  | 6 | Диаметр, мм, не более | 1,5 |
|  | 7 | Количество, шт. | 11 |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Пинцет ушной Паи штыковидный | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина общая, мм, не менее | 140 |
|  | 6 | Диаметр, мм, не более | 1,5 |
|  | 7 | Количество, шт. | 11 |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Пинцет ушной Пхаи штыковидный хирургический | Наличие |
|  | 4 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 5 | Длина общая, мм, не менее | 140 |
|  | 6 | Диаметр, мм, не более | 1,5 |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Щипцы тампонные носовые | Наличие |
|  | 4 | Предназаначены для введения тампонов в полость носа и для извлечения инородных тел | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 200 |
|  | 7 | Количество, шт. | 2 |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Щипцы тампонные ушные | Наличие |
|  | 4 | Предназаначены для введения тампонов в полость уха и для извлечения инородных тел | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 140 |
|  | 7 | Количество, шт. | 3 |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Шпатель 2-х сторонний изогнутый с круглыми отверстиями | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для оттеснения языка | Указать |
|  | 5 | Нержавеющая сталь | Указать |
|  | 6 | Длина, мм, не менее | 200 |
|  | 7 | Количество, шт. | 30 |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Шприц стеклянный со сменными наконечниками для внутригортанных вливания и промывания миндалин | Наличие |
|  | 4 | Вместимость, см3, не менее | 5 |
|  | 5 | Комплект поставки: Шприц в сборе – 1 шт. Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый по радиусу – 1 шт. Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый под прямым углом – 1 шт. Наконечник для гортани с коническим изогнутый под прямым углом – 1 шт. Наконечник для носоглотки с цилиндрическим концом изогнутый под тупым углом – 1 шт. | Наличие |
|  | 6 | Количество, набор | 12 |
| 37 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Шприц инъекционный многократного применения | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для введения в организм жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма | Указать |
|  | 5 | Металлические детали изготовлены из латуни с последующим гальванопокрытием | Указать |
|  | 6 | Поршень металлический | Указать |
|  | 7 | Объем, мл, не менее | 20 |
|  | 8 | Количество, шт. | 15 |
| 38 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Шприц Жане многоразовый стеклянный | Наличие |
|  | 4 | Предназначен для промывания полостей тела | Указать |
|  | 5 | Шприц имеет силиконовое кольцо на поршне с двойной шкалой, а также обладает паяным соединением арматуры | Указать |
|  | 6 | Металлические детали изготовлены из латуни; кольца поршневые и уплотнительные из резиновой смеси или силикона | Указать |
|  | 7 | Поршень металлический | Указать |
|  | 8 | Объем, мл, не менее | 150 |
|  | 9 | Количество, шт. | 4 |