УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И.»

________________  Д.А.Бондарь

«28» мая 2013 г.

м.п.

Внесение изменений

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинских расходных материалов: перчатки анатомические для МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И.»

- В  раздел VI. Аукционной документации внести изменения и читать в следующей редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 10.06.2013 10:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 13.06.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 17.06.2013 |

2. Внести изменения в Приложении № 1 к аукционной документации об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение № 1 к Изменению.

Приложение № 1

Техническое задание

(спецификация)

| № | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. изм. | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности неопудренные | Диагностические неопудренные перчатки из натурального латекса. Повышенной прочности, для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Полностью текстурированные. Толщина на ладони не менее 0,32мм и не более 0,36мм, толщина на пальцах не менее 0,33мм и не более 0,37мм. Длина не менее 295мм. . Содержание протеинов по методу Лоури неболее 20 мкг/г. Уровень AQL не менее 1,5 (указано на упаковке). Растяжимость не менее 500% (после надевания), не менее 700% (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. | пара | L | 4 500 |
| 2 | Печатки смотровые нитриловые неопудренные | Диагностические неопудренные перчатки из нитрила, текстурированные в области пальцев. Толщина на ладони не менее 0,08мм и не более 0,10мм, толщина на пальцах не менее 0,09мм и не более 0,11мм. Длина не менее 240мм. Средняя масса перчатки не менее 3,0г. Уровень AQL не менее 1,0 (указано на упаковке). Усилие на разрыв не менее 6,0 Н (после надевания), не менее 6,0 Н (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. | пара | S | 80 000 |
| 3 | Перчатки из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем неопудренные | Диагностические неопудренные перчатки из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем (указано на упаковке) из акрилонитрила или иного безлатексного полимера, устойчивого к реагентам и спиртовым соединениям для: предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе . Полностью текстурированные. Толщина на ладони не менее 0,09мм и не более 0,11мм, толщина на пальцах не менее 0,09мм и не более 0,11мм. Длина не менее 240мм. . Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Уровень AQL не менее 1,5 (указано на упаковке). Растяжимость не менее 500% (после надевания), не менее 700% (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52239-2004 | пара | S | 47 000 |
| 4 | Перчатки из натурального латекса смотровые стерильные неопудренные | Перчатки стерильные смотровые неопудренные, предназначенные для диагностических осмотров и перевязок, требующих стерильности. Материл и форма перчаток: перчатки изготовлены из натурального латекса, наружная поверхность перчаток содержит текстурный рисунок для лучшего захвата инструментов в сухой и во влажной среде, внутренняя поверхность хлорированная. Манжета перчаток снабжена укрепляющим венчиком. В состав перчаток входит пониженное содержание остаточных латексных протеинов 15 мг\г (метод Лоури). Толщина: средний палец не менее 0,12 мм., ладонь не менее 0,10 мм., манжета не менее 0,10 мм. Материалы, из которых изготовлены перчатки, указаны на индивидуальной упаковке перчаток. Соответствие ГОСТ 52239-2004 | пара | S | 4 000 |
| 5 | Перчатки хирургические многослойные неопудренные с внутренним синтетическим слоем | Перчатки хирургические стерильные неопудренные многослойные. Внешний слой - высокоэластичный натуральный латекс или безлатексный термопластичный эластомер для обеспечения эластичности и мягкости; промежуточные слои должны содержать смесь нитрила и латекса или дезинфицирующую жидкость, внутренний слой –синтетический материал нитрил или безлатексный термопластичный эластомер для обеспечения повышенной молекулярной защиты, устойчивости к химическим веществам, в том числе спиртовым соединениям, для снижения риска кожных реакций. Функциональное применение: перчатки используются для операций с высоким риском инфицирования, в т.ч. в использовании медицинским персоналом с аллергией на натуральный латекс. Манжета: рельефная - повышенной прочности и эластичности с валиком, предотвращает пережимание и скатывание. Длина не менее 290мм. | пара | 6 7 | 200 200 |