Приложение №2

к извещению №39 от «06» июня 2013 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № |  | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра в предложении | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование | Дефибриллятор с универсальным питанием |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Модель | Указать |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Назначение: Лечебно-диагностическое оборудование, предназначеное для работы в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара. | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Количество дефибрилляций | 45 при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Время зарядки | около 2 секунд до 100 Дж,. около 4,5 секунд до 360 Дж. |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Электроды | внешние разрядные электроды, включая встроенные детские |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Индикация состояния прибора | через светодиоды и акустические сигналы |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Аккумулятор встроенный | 14,4 В / 1.4Ач |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Зарядное устройство встроенного в дефибриллятор | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Сумка для переноски дефибриллятора | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Время зарядки аккумулятора, не более 3 часов | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Внутренняя предохраняющая разрядка через 15сек. | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Автоматическое тестирование после включения | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Определение ошибок | наличие |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | Габариты, не более | 40 х 48 х 12 см |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  | Вес, не более | 8,5 кг |  |  |  |  |  |
| 3. Систеиа безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |  |  |  |  |  |
| 4. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Место применения |  | в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Сроки поставки | Не более 2-х недель с момента подписания контракта |  |  |  |  |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31