Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт здания

МБУЗ «Городская поликлиника №12»

по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82В»

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к             Договору на Капитальный ремонт здания МБУЗ «Городская поликлиника №12» по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82в

- Заказчик:

МБУЗ «Городская поликлиника №12» г. Пермь, ул. Автозаводская,82В.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, являющихся предметом договора, выданных саморегулируемой организацией, в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4. Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии с локальными сметными расчетами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент  сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.	Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом  объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.9. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.10. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

4.11. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД РД-11-02-2006 в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

4.12. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы и акты скрытых работ.

4.13. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.14. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.15. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.16. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.17. Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

4.18. При сдаче выполненных работ Подрядчик должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

4.19. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения. Остановка лечебного процесса не предусмотрена.

4.20. При выполнении работ необходимо обеспечить беспрепятственный проход пациентов, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

- Срок выполнения работ: 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

- Гарантийный срок на весь объём выполненных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ

Общая ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,43983 |
| 2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,17105 |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,3421 |
| 2 и 3 этажи |  |  |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 1,34622 |
| 5 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,52355 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,0471 |
| 4 и 5 этажи |  |  |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 1,28196 |
| 8 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,49855 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,9971 |
| Раздел 2. Заполнение проемов |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,33012 |
| 11 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | -33,01 |
| 12 | Окна трехстворчатые 2100х1310 мм (Ок-1,5,6,7) | м2 | 33,012 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,087246 |
| 14 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | -8,725 |
| 15 | Окна двустворчатые 1110х1310 мм (Ок-2,3,8) | м2 | 8,7246 |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,3421 |
| 17 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 34,21 |
| 18 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4262 |
| 19 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16236 |
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,04538 |
| 21 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | -104,5 |
| 22 | Окна трехстворчатые 2100х1310 мм (Ок-1,9,11) | м2 | 104,538 |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,232656 |
| 24 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | -23,27 |
| 25 | Окна двустворчатые 1110х1310 мм (Ок-2,4,10) | м2 | 23,2656 |
| 26 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 1,0471 |
| 27 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 104,71 |
| 28 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,289 |
| 29 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,49104 |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,07289 |
| 31 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | -107,3 |
| 32 | Окна трехстворчатые 2100х1310 мм (Ок-1,12) | м2 | 107,289 |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,14541 |
| 34 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | -14,54 |
| 35 | Окна двустворчатые1110х1310 мм (Ок-2) | м2 | 14,541 |
| 36 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,9971 |
| 37 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 99,71 |
| 38 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,1331 |
| 39 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,45452 |
| Раздел 3. Водосточная система |  |  |  |
| 40 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 21,105 |
| 41 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,302 |
| 42 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,3906 |
| 43 | Ограждение кровли ОК-h600х1860 | шт | 71 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 44 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,58 |
| 45 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза | 1 т груза | 10,58 |
| 46 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км II класс груза | 1 т груза | 14,56851 |
| 47 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 14,56851 |

Обязательные требования к товарам (материалам), их функциональным характеристикам, потребительским качествам товаров (материалов), предполагаемых для использования в процессе выполнения работ (предмета аукциона).

Данные требования к товарам и материалам, дополняющие требования, приведенные в общей ведомости объемов работ, представляют собой уточненные требования к товарам и материалам, предполагаемым к использованию при выполнении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 12 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна трехстворчатые 2100х1310 мм, с поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться  вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 15 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна двустворчатые 1110х1310 мм с глухой и поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием  товара (материала), в соответствии с п. 17 Общей  ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим  требованиям: доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм по ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к  использованию должны учитываться  вышеприведенные требования, указываться  характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ  или  ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 18 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: декоративный бумажно-слоистый пластик. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 19 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 22 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна трехстворчатые 2100х1310 мм с поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 25 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна двустворчатые 1110х1310 мм с глухой и поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 27 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 28 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: декоративный бумажно-слоистый пластик. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 29 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 32 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна трехстворчатые 2100х1310 мм с поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 35 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Окна двустворчатые 1110х1310 мм с глухой и поворотно-откидной створкой, профилем Exprof трехкамерным, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) по ГОСТ 30674-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 37 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 38 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: декоративный бумажно-слоистый пластик. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 39 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 40 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 43 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Ограждение кровли ОК-h600х1860. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

Таблица ТСФП-1. Технические и функциональные параметры (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала).

| Наименование товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Минимальный показатель | Максимальный показатель |

| Цементно-известковый раствор |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка по прочности | М25 |
|  | Насыпная плотность, кг/м3 | не более 1600 |
|  | Плотность штукатурного раствора, кг/м3 | не более 2100 |
|  | Водопотребность, л/кг | 0,25 |
|  | Жизнеспособность, час | 4 |
|  | Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,2 |

| Покрытия из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | не менее 0,7 |

Примечание: указание на товарный знак (марку) считать дополненным формулировкой «или эквивалент»