Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование закупки: текущий ремонт коридоров и тамбуров в МБДОУ "Детский сад № 305" комбинированного вида.

2.Объем работ по текущему ремонту коридоров и тамбуров определен ведомостью объемов работ, согласно локально сметного расчета.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт коридоров и тамбуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ "Детский сад № 305", корпус 3 Братьев Игнатовых 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. | Примечание |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,4185 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 |  |  | 0,311 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древестностружечных плит в один слой |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,311 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка порожков |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов |  | 100 м2 облицовки |  |  | 1,6746 |  |  |  |  |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными доскам |  | 100 м2 |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 100 м2 |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых |  | 100 м2 |  |  | 1,6746 |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка облицовки из фанеры |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 м2 перегородок |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100шт. |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 16 | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных |  | 100 м2 поверхности коробов |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 17 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,434 |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  | 100 шт. |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 19 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков |  | 100 м2 промытой поверхности |  |  | 0,6106 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадь: свыше 20 м2 |  | 100м2 пола |  |  | 0,311 |  |  |  |  |  |
| 21 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном «Нортекс- Дезинфекор» |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,311 |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,311 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок:ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  | М2 |  |  | -31,722 |  |  |  |  |  |
| 24 | Линолеум коммерческий гомогенный «ТАРКЕТТ IQ ARIA» |  | М2 |  |  | 31,722 |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,0055 |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м профиля |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 27 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм |  | М. |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных лисов по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) |  | 100 м2 |  |  | 0,482 |  |  |  |  |  |
| 29 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Очистка в ручную поверхности стен от перхлорвиниловых масляных красок: с земли и лесов |  | 100м2 расчищенной поверхности |  |  | 2,2966 |  |  |  |  |  |
| 32 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 2,2966 |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,327 |  |  |  |  |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2,2966 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
| 36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах ,площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 37 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10,площадь 2,35 м2 |  | М2 |  |  | -,36 |  |  |  |  |  |
| 38 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные |  | М2 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 39 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  | Компл. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |  | Компл. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 41 | Установка и крепление наличников |  | 100м коробок блоков |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |
| 43 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24мм),площадью более 2 м2 |  | М2 |  |  | -2,47 |  |  |  |  |  |
| 44 | Блок оконный пластиковый с заполнением из поликарбоната |  | М2 |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |
| 45 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100п.м |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
| 46 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100м2 облицовки |  |  | 0,448 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100м |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2ок(N,РЕ) |  | 1000 м |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2ок(N,РЕ) |  | 1000м |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 50 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, ток до 25 А |  | 1 шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 | Выключатели автоматические «IEK»ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Выключатели автоматические «IEK»ВА47-29 1Р 27А характеристика С |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 54 | Розетка штепсельная для открытой проводки |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 55 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 Шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 56 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 58 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100шт. |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 60 | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004) |  | Шт. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |

Требование к поставляемому товару:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие  техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, с предоставлением данных документов Заказчику.

Срок исполнения работ с 03.07.2013 по 12.07.2013г.

Составил