Приложение №4

Ведомость используемых материалов и оборудования

1.Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 ГОСТ 16442-80* для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В или 1000В частоты 50 Гц, предельное рабочее или рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °C: нижнее от -10 до -70, верхнее от +35 до +45, токопроводящая жила – медная сеч.1,5мм2, однопроволочная, круглой формы; изоляция жил: поливинилхлоридный пластикат; толщина изоляции не более 0,8мм, маркировка жил цифровая или цветная; изолированные жилы различной цветовой маркировки: цветовая маркировка сплошная или в виде продольной полосы шириной не менее 1мм, допускается маркировка изолированных ПВХ пластикатом жил цифрами, начиная с нуля тиснением или печатанием, варианты заполнения между жилами: невулканизированная резиновая смесь или поливинилхлоридный пластикат; испытательное переменное напряжение частотой 50Гц: 3кВ или 3,5кВ, вид климатического исполнения кабеля УХЛ, категорий размещения 1 или 5 по ГОСТ 15150-69, срок службы 30 лет, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, кабель не распространяет горение при одиночной прокладке, класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: П1б.8.2.5.4; 2.Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 ГОСТ 16442-80* для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В или 1000В частоты 50 Гц, предельное рабочее или рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °C: нижнее от -10 до -70, верхнее от +35 до +45, токопроводящая жила – медная сеч.1,5мм2, однопроволочная, круглой формы; изоляция жил: поливинилхлоридный пластикат; толщина изоляции не более 0,8мм, маркировка жил цифровая или цветная; изолированные жилы различной цветовой маркировки: цветовая маркировка сплошная или в виде продольной полосы шириной не менее 1мм, допускается маркировка изолированных ПВХ пластикатом жил цифрами, начиная с нуля тиснением или печатанием, варианты заполнения между жилами: невулканизированная резиновая смесь или поливинилхлоридный пластикат; испытательное переменное напряжение частотой 50Гц: 3кВ или 3,5кВ, вид климатического исполнения кабеля УХЛ, категорий размещения 1 или 5 по ГОСТ 15150-69, срок службы 30 лет, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, кабель не распространяет горение при одиночной прокладке, класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: П1б.8.2.5.4; 3.Эмаль МА-25 ГОСТ 10503-71: цвет (розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый); степень перетира не более 25мкм, Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее, %: 22; Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с: 65-140; Степень перетира, мкм, не более: 80, Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более: 235. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более: 24; Массовая доля летучего вещества, %, не более: 12; твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед: не менее 0,1; Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее: воды: — 0,5; 4. Герметик строительный "RDPRO", 300 мл (или эквивалент) 5. Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, расход: около 70-100 мл/м² (зависит от гигроскопичности основания), работать при температуре воздуха и основы не ниже +5°С., высыхание (готовность поверхности под нанесение последующего покрытия): 3 ч. (при температуре 20°С), цвет: бесцветно-прозрачная, упаковка: пластиковые ведра по 5 или 10 л, хранение: срок хранения не менее 12 месяцев 6. Клей «Перлфикс», КНАУФ Пропорции замеса: на 1 кг. смеси 0,5-0,53 л. воды; на 1 мешок(30 кг.) 15-16 л. воды; расход : 2,5 - 5 кг/м2, продолжительность работы с растворной смесью: не более 30 минут, высыхание: не менее 7 суток, температура основания и помещения: не ниже +5 С, упаковка: крафт-мешки до 30 кг, хранение: не более 6 месяцев в неповрежденной упаковке 7. Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ 8. Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ 9. Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм 10. Раствор готовый кладочный цементный марки 150 11. Раствор готовый кладочный цементный марки 200 12. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 13. Гипсовые вяжущие, марка Г3 14. Розетка потолочная 15. Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 16. Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 17. Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ 18. Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК 19. Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм 20. Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 21. Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм 22. Дюбель с шурупом 6/35 мм 23. Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 24. Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 25. Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов 26. Водоэмульсионная краска Оптимист моющаяся 27. Замок для металлического дверного блока 28. Антисептик – водный раствор 29. Панель пластиковая