Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 14.06.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютера в комплекте

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к извещению.

- Заказчик:

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Цель работ:

3.1. Поставка электронно-вычислительной техники для МБУЗ «ГП №2» в соответствии с утвержденной Заказчиком спецификацией и техническим заданием. Поставленные компьютеры в комплекте по месту определенному Заказчиком оформляется актом приемки.

4. Требования к материалам:

  - Поставщик должен без предоплаты поставить Заказчику все оборудование, перечисленное в Техническом задании, в течение 1 (одного) дня с момента подписания обеими сторонами договора.

  - Все оборудование должно быть работоспособно и иметь комплектацию, указанную в Спецификации, включая опции, дополнительные блоки и аксессуары.

  - Фирма – поставщик принимает на себя гарантийное обслуживание всего поставленного оборудования (системные блоки и мониторы).

  - Гарантийное обслуживание системных блоков осуществляется на территории Заказчика.

  - «Зависание» компьютера, порча информации и т.п. считаются неисправностью и должны быть устранены.

  - К оборудованию  должно быть предоставлено руководство по эксплуатации на русском языке.

  - Все оборудование должно иметь сертификат качества, быть безопасным для здоровья и жизни.

  - Программное обеспечение, поставляемое с компьютером,  должно  иметь лицензию на право пользования Заказчиком.

  - Программное обеспечение должно быть поставлено как в комплекте c CD или DVD.

  - Поставки по контракту считаются выполненными только после того, как Заказчик получит все оборудование, проверит его работоспособность и комплектацию.

  - При положительном результате проверки Заказчик подписывает Товарную накладную и передает один экземпляр Поставщику.

- Спецификация поставляемого оборудования:

| Наименование товара | Характеристики | Гарантия | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Системный блок в составе: |  | Не менее 3 лет |  |
| Корпус с блоком питания | Корпус Foxline FL-511 400W Black или эквивалент со следующими характеристиками Форм-фактор mATX Типоразмер Mini-Tower Блок питания 400 Вт Габариты (ШхВхГ) 180x360x423 мм Конструкция Окно на боковой стенке нет Число внешних отсеков 3,5" 2 Число внутренних отсеков 3,5" 3 Число отсеков 5,25" 2 Слоты расширения 4 Механизм открывания снимаются две стенки Количество замков 1 Охлаждение Встроенные вентиляторы 1 x 80x80 мм Места для доп. вентиляторов 1 x 120x120 мм Дополнительно Разъемы на лицевой панели USB x2, наушники, микрофон Цвет корпуса черный Расположение блока питания горизонтальное Дополнительная информация Firewire на передней панели и безвинтовое крепление в отсеках 3.5/5.25" опционально; место для 80/92/120 мм вентилятора спереди |  | 9 |
| Системная плата | #### Материнская плата ECS H61H2-M6 (rev 2.0) или эквивалент со следующими характеристиками: Soc 1155, H61, 64MB ROM BIOS, 2xDDR3, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 2xPCI, DVI-D+VGA, LPT, 1xCOM conn, FDD, 4xSATAII, 6xUSB, 2xUSB conn ,GbLAN, 6-ch, 2xPS/2, mATX, OEM |  | 9 |
| Процессор + кулер | Процессор Intel Core i3-3220 Ivy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 3072Kb) или эквивалент со следующими характеристиками: Общие характеристики Socket LGA1155 Ядро Ядро Ivy Bridge Количество ядер 2 Техпроцесс 22 нм Частотные характеристики Тактовая частота 3300 МГц Системная шина DMI Интегрированное графическое ядро есть, 1050 МГц Встроенный контроллер памяти есть Кэш Объем кэша L1 64 Кб Объем кэша L2 512 Кб Объем кэша L3 3072 Кб Наборы команд Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 Поддержка AMD64/EM64T есть Поддержка NX Bit есть Поддержка Virtualization Technology есть Дополнительно Типичное тепловыделение 55 Вт Кулер Foxconn (P0031-01), Intel [1156] или эквивалент со следующими характеристиками: Тип: кулер для процессоров Intel socket 1156 Скорость вращения: 0~2500±10% об./мин. Уровень шума (минимальный): 18 - 26 дБ (А) Производительность: 41.62 куб. фут./мин (CFM) Материал радиатора: алюминий Цвет радиатора: светло-серый (алюминиевый) Рекомендован к применению со следующими процессорами: - Intel Core i7 только серия 8xx - Intel Core i5 вся линейка - Intel Core i3 вся линейка Электропитание: 12 В Разъём питания: 4-х пиновый с возможностью управления скоростью вращения вентилятора. Размеры вентилятора: 92 x 92 x 25 мм Размеры радиатора: 90 x 90 x 33 мм Вес: 0.470 кг |  | 9 |
| Оперативная память | Оперативная память 2048Mb DDR3 1333MHz Kingston <KVR1333D3S8N9/2G> или эквивалент со следующими характеристиками: Тип: DDR3 Объем памяти: 2Гб Частота: 1333Мгц Пропускная способность: 10600 Мб/с Штатные тайминги: CL9 Рабочее напряжение, В: 1,5 |  | 18 |
| Жесткий диск | Жесткий диск 500.0 Gb WD Caviar Blue <WD5000AAKX> SATA-600 7200 16Mb или эквивалент со следующими характеристиками: Объём: 500 ГБ Максимальные перегрузки: 65G длительностью 2 мс при работе (чтении), 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии Буфер: 16 Мб или 32 Мб Интерфейс: SATA3 Пропускная способность интерфейса: 300 Мб/сек Скорость вращения: 7200 об/мин Число головок: 4 Уровень шума: 2.5 Бел в режиме Idle (типичный), 29 дБА - средний в режиме поиска 0, 26 дБА - средний в режиме поиска 3 Размеры (ширина х высота х глубина): 101.6 x 25.4 x 147 мм |  | 9 |
| Дисковод оптических дисков | Дисковод DVD±RW Optiarc AD-7263S, SATA, black или эквивалент со следующими характеристиками: Тип: DVD±RW Способ установки – внутренний. Цвет передней панели должен соответствовать цвету корпуса системного блока. Интерфейс: S-ATA Макс. скорость записи: DVD-R: 24x, DVD+R: 24x,DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD+R9: 12x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x Поддержка DVD-RAM: Да Поддерживаемые форматы: DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD Методы записи: Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing Макс. скорость чтения: DVD: 16x, CD: 48x Время доступа: DVD: 160 мс, CD: 140 мс. Буфер: 2048 K, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера Установка: Горизонтальная, вертикальная Печать на CD/DVD: Поддержка Labelflash (аналогичная, но несовместимая с LightScribe технология) Размеры: 148 x 42 x 170 мм Вес: 640 г |  | 9 |
| Программное обеспечение Windows 7 Professional | Операционная система Win Pro 7 SP1 64-bit Russian CIS and Georgia 1pk DSP OEI DVD |  | 9 |
| Клавиатура | Клавиатура Genius KB 110, USB, Black или эквивалент со следующими характеристиками: Тип: Проводная Вид: Мембранная Количество основных клавиш: 104 Алфавит: Русский + английский (буквы разных языков- разного цвета) Цвет: черный Интерфейс: USB Размеры: 467x40x200 мм |  | 9 |
| Мышь | Мышь USB, Genius NetScroll 220 Laser, Black, 800/1600dpi или эквивалент со следующими характеристиками: Тип мыши: проводная Тип сенсора: оптический лазерный Разрешение сенсора: 1600 dpi Совместимость: ПК Основные клавиши: 3 Колесо прокрутки: есть Радиус действия или длина провода: 1.5 м Питание: USB Интерфейс: USB Цвет: черный |  | 9 |
| Монитор | Монитор LG 19EN43T или эквивалент со следующими характеристиками: Тип ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ 18.5" Разрешение 1366x768 (16:9) Тип ЖК-матрицы TFT TN Подсветка WLED Экран Яркость 250 кд/м2 Динамическая контрастность 5000000:1 Время отклика 5 мс Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° Максимальное количество цветов 16.7 млн. Подключение Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) Блок питания внешний Потребляемая мощность при работе: 15 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт Дополнительно Стандарты Plug&Play: DDC / CI Размеры, вес 441x349x168 мм, 2.10 кг | Не менее 3 лет | 9 |

- Сроки поставки и выполнения работ:

6.1. Поставка компьютера в комплекте  в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора.

7. Гарантийные требования:

7.1. На компьютер в комплекте должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 3 лет, начиная со дня поставки.

7.2. Срок устранения выявленных  дефектов и недостатков в компьютере в комплекте должен производиться в течение 10 рабочих дней.

- Особые условия:

  - Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент».