Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту -замена оконных блоков в Женской консультации №2 , ул.Грачева 12 «Е»

Состав и объём работ определены локальным сметным расчётом и техническим заданием.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева 12 «Е» - Женская консультация №2

Максимальная цена договора -  2 058 121,00 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ-  с момента подписания 45 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Гарантийный срок на оборудование (вентиляторы) – 24 месяца

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

Количество оконных заполнений – 93 шт.

Требования Заказчика к работам

Работы планируется производить в действующей женской консультации, не останавливая лечебный процесс. (часы работы:  понедельник-пятница с 8.00ч. до 20.00ч.).

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен снять размеры конструкций, затем выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

1.Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Оконные блоки одно-, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створкой, с микропроветриванием, с двухкамерным стеклопакетом из профиля EXPROF или «эквивалент», толщина наружных стенок профиля от 3мм, с трёхконтурной системой уплотнения, заполнение стеклопакета не менее 36мм,  москитная сетка,  фурнитура «Winkhaus activPilot» или «эквивалент».

Материалы и конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01- САНПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, СНиП 2.01.01 -82 Строительная климатология и геофизика, СНиП 23.05-95 Естественное и искусственное освещение, СНиП И-3-79 Строительная теплотехника, СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, СНиП II-12-77 Защита от шума, ГОСТ 12.1.036-81 Шум. Допускаемые уровни в жилых и общественных зданиях, СН № 3077 84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилых застроек и действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

2.Требования к монтажу оконных блоков:

-монтаж оконных блоков должен быть выполнен в соответствие с требованиями ГОСТ 30971-2002. Внутренние откосы выполнить из декоративного бумажно - слоистового пластика с утеплителем;

3.      Поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- в оконные блоки должны быть вмонтированы вентиляторы осевые ВО10ПО2 (режим работы – приток и вытяжка; присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм; климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69; номинальное напряжение 220В; укомплектованность наружной крышкой) или «эквивалент»;

Все работы сопутствующие демонтажу и монтажу оконных блоков, решеток не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика с надлежаще оформленной доверенностью. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора из помещений в процессе выполнения работ, с территории по окончании выполнения работ.            Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объекте, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

Приемка работ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения работ осуществляют технический надзор и контроль за  качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов и конструкций.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы, с отступлением от локального сметного расчёта, ГОСТ, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов, то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 5-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в пятидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 3-х рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

Ведущий инженер                                                           Жила М.А.