Перечень оконных заполнений 2-го этажа здания женской консультации, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету

* РАЗМЕРЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

- Лестничная клетка (Центральная)

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1030х200, Белый |
| Подоконник: | 1030х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Ординаторская  (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №2 (Дневной стационар)

| Количество | 4 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №2 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №3 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №3 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №4 (Дневной стационар)

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №4 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №5 (Дневной стационар)

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №5 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №6 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Палата №7 (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет КТГ (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1500х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Процедурная (Дневной стационар)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1500х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1500х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №14

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1020х200, Белый |
| Подоконник: | 1020х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №15

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1030х200, Белый |
| Подоконник: | 1030х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет Заведующей

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1030х200, Белый |
| Подоконник: | 1030х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 820х200, Белый |
| Подоконник: | 820х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №16

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №17 (операционная)

| Количество | 5 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №18

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №19 (палата послеоперационная)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1540х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №19 (палата послеоперационная)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1540х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №20

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1500х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1500х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет старшей акушерки

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Моечная (чистая)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 1520х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 1520х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Моечная (грязная)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Подоконник: | 800х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Отлив: | 800х200, Белый |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №25

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1340х200, Белый |
| Подоконник: | 1340х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 820х200, Белый |
| Подоконник: | 820х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |