Приложение №2

Техническое задание

на капитальный ремонт рентгеновского кабинета для размещения рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места в поликлинике № 2 по ул. Крупской, 57А

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

Требования к применяемым строительным материалам, изделиям и оборудованию: материалы, изделия и оборудование должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП) иметь паспорта или сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и разрешение к использованию в лечебных учреждениях и рентгенкабинетах. При выполнении работ Подрядчик вправе заменить материалы, наименование которых содержат указания на товарный знак, на эквивалент с основными техническими характеристиками:

Все материалы имеют исходные характеристики:

1.Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS (локальный сметный расчёт №02-01-01 поз.48) или эквивалент со значением эквивалентности:

-класс защиты - 34, 43;

-толщина лицевого защитного слоя – не менее 0,7мм;

-изменение линейных размеров – не более 0,4%;

-истираемость – не более30г\м2;

Все материалы имеют исходные характеристики:

2.Анкер распорный Hilti HSV М8 х 75 (локальный сметный расчёт №02-01-01 поз.29) или эквивалент со значением эквивалентности:

- нагрузка на вырыв – 3,4 кН;

-нагрузка на срез – 3,2 кН;

Требования к  выполнению строительно-монтажных работ: работы планируется производить в действующей поликлинике. Работы по увеличению дверных проёмов выполнять в нерабочее время поликлиники (время работы:  понедельник-пятница с 7.30ч. до 20.00ч., суббота: с 8.00ч. до 17.00ч.).  Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и обеспечить изоляцию основной поликлиники от ремонтируемого кабинета (пленкой или другим материалом. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора в помещении и на прилегающей территории. До начала проведения работ выполнить монтаж временных ограждающих конструкций места проведения строительных работ. Обеспечить сохранность конструкций здания, инженерных систем, оборудования и имущества Заказчика и третьих лиц.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Директор                                                                                         Каневчева М.А.