Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту ограждений вдоль УДС на территории Свердловского района г. Перми.

1. Состав работ:

ул. Ижевская:

- Ремонт металлических ограждений – 15 м2.

- Рытье ям для установки стоек и столбов – 8 ям.

- Монтаж ограждений – 0,549 т.

- Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т – 0,405 т.

- Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80*80 мм, толщина стенки 4 мм – 15,5 м.

- Бетонирование стоек – 0,36 м3.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 50 м2.

- Ремонт металлических ограждений – 88 м2.

- Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ограждений – 220 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений – 220 м2.

Комсомольский проспект:

- Установка секций. Ремонт ограждений – 20 м2.

- Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами – 32 шт.

- Болты с гайками и шайбами строительные – 0,0027 т.

- Решетки металлические – 20 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений – 20 м2.

2. Объем выполняемых работ: Ремонт ограждений 123 м2., покраска ограждений 290 м2.

3. Сроки выполнения работ: 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость работ: 249 998,51 руб.

5. Место выполнения работ: Комсомольский проспект (от ул. Пушкина до ул. П. Осипенко), ул. Ижевская на территории Свердловского района г. Перми.

6. Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

Размеры и вид устанавливаемого ограждения должен быть аналогичен установленному на данной улице.

В процессе покраски ограждений необходимо предусмотреть устройство защитных щитов, препятствующих окраске зеленых насаждений и МАФ.

Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество.

Цвет покраски ограждений – черный.

Предоставление фото до и после окончания работ, журнала производства работ, сертификатов качества на используемые материалы.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы: 12 месяцев.