Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения магния, методом с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент, Фасовка -2фл х100 мл -стандарт магния, Фасовка - 1фл х30 мл Состав окрашивающего реагента: -CAPS-буфер (рН 10,4), 50ммоль/л -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), 13ммоль/л -ксилидиновый синий, 0,09ммоль/л -азид натрия, 0,095% -активаторы Состав стандарта: -магний (двухвалентный), 1,03ммоль/л -азид натрия,0,095 % Линейность в диапазоне,0 до 2,05 ммоль/л Срок годности — не менее 1 года | Набор | 5 |

Заведующая лабораторией                                                                                                                             И.Г. Лузина