Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ХГЧ - ИФА тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина человека(суммарного) | Аналитические характеристики Количество определений в дублях не менее 41, Объем исследуемого образца, мкл не более 50 Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА перекрестная реакция мышиных моноклональных а/т с другими аналитами < 0,1%. Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 15-500 МЕ /л и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 2,5 МЕ /л. Планшет стрипированный (разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГЧ, 8лунок х12 стрипов) Калибровочные пробы кол-во 6 : 0;15;60;125;250;500 МЕ/л. Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию.-11мл. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. – 11мл. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию.-11мл. Бумага для заклеивания планшета. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 15 |
| АФП-ИФА, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Количество определений в дублях не менее 42 Аналитические характеристики Перекрестная реакция мышиных моноклональных а/т с другими аналитами < 0,1%. Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 5-300 Ед /мл и составляет 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 2 Ед /мл. Планшет стрипированный - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП , не менее 8лунок х12 стрипов Калибровочные пробы кол-во 6 0;5;15;50;150;300 Ед/мл. Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 15 |
| Общий ПСА-ИФА(Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена) | Аналитические характеристики Оба мышиных моноклональных а/т, использованные в данном наборе демонстрируют эквимолярное взаимолействие. Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 1,5-30 нг /мл и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 0,1 нг /мл. Планшет стрипированный разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, 8лунок х12 стрипов Калибровочные пробы кол-во 5 0; 1,5; 5; 10; 30 нг/мл. Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Коенцентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 4 |