Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по содержанию городских улиц и дорог

Мотовилихинского района города Перми (7)

г. Пермь                                                                                                         «   »              2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ……………………, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице …………………….,  действующего на основании  ……., с другой стороны, на основании итогов проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол от «…..» …….. 2013 г. №      ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

- Предмет Контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства качественно выполнять работы по содержанию городских улиц и  дорог Мотовилихинского района города Перми (7) (далее – Объект), с проведением регулярного осмотра Объекта.

1.2. Работы по содержанию Объекта в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог на Объекте в соответствии с требованиями к показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 11 к настоящему Контракту, в зависимости от установленных для Объекта соответствующей категории и уровня содержания Объекта, с применением видов работ и технологий в зависимости от фактических погодных условий:

-  по допустимому уровню содержания;

б) постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов;

в)  безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;

г) сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог;

1.3. Работы по содержанию Объекта должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - Перечень Объектов с указанием эксплуатационной категории содержания и объема работ;

- Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ;

- Приложение № 2.1 – Расчет стоимости выполнения работ;

- Приложение №3 - Расчет баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию городских улиц и дорог Мотовилихинского района города Перми;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию Объекта;

- Приложения № 4 – форма акта приемки выполненных работ за отчетный период;

- Приложение № 5 – форма сводного акта контрольных проверок качества работ по  содержанию Объекта;

- Приложение № 5.1. – форма акта контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Журнала осмотра объекта содержания;

- Приложение № 9 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки и форма Плана работ на  текущие сутки;

- Приложение № 10 – Перечень нормативной документации;

- Приложение № 11 - Общие требования к содержанию улиц и дорог Мотовилихинского района города Перми.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов согласно Приложению № 10.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 10 к настоящему Контракту.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию  улиц и дорог города Перми согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта (в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории содержания и уровня содержания Объекта (согласно п.1.2. Контракта) в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 11 к настоящему Контракту;

2.1.3. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, установленным в Приложении № 11 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3.1 к настоящему Контракту.

2.1.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию   Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.5. приступить к работам по содержанию необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов, чтобы не допустить перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут.

2.4. Работы на Объекте должны обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.5. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 21.07.2013 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.08.2013 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

  - Общая стоимость работ по содержанию и ремонту, подлежащих выполнению в период с 21.07.2013 г. по   20.08.2013 г., определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту и составляет ……….. руб. .. коп. (…………………..) руб.    .. коп., в том числе НДС  ……. руб. .. коп., без дальнейшей индексации.

Понижающий коэффициент, с учетом которого производится оплата выполненных работ ___ (установлен по итогам аукциона).

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Сводный акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25.08.2013 г. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20.08.2013 г. при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком в срок до 25.08.2013 г..

6. Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;

6.1.2. вести Общий журнал работ (согласно Типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания;

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. ежедневно до 09:00 часов представлять Заказчику по электронной почте Отчет о выполненных работах за прошедшие сутки и План работ на текущий день, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту;

6.1.5. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

6.1.6. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта;

6.1.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;

6.1.8. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях;

6.1.9. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности;

6.1.10. Графики дежурств ответственных представителей Подрядчика  предоставляются Заказчику в течение дня с момента заключения контракта с указанием фамилии, имени, отчества ответственных представителей, их контактных телефонов;

6.1.11. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

6.1.12. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;

6.1.13. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящею не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;

6.1.14. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта;

6.1.15. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки;

6.1.16. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

6.1.17. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации;

6.1.18. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию;

6.1.19. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

6.1.20. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта;

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта по форме согласно Приложению № 5, 5.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на Объект представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ;

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания;

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

    - в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя;

7.2.8. принимать фотодокументацию к рассмотрению;

7.2.9. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию   Объекта (части Объекта) на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

Выполнение работ по содержанию на Объекте (части Объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию;

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.11. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации;

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию  за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1. к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении за текущий месяц, Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по и содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую эксплуатацию автодорог и сооружений на них, в объеме обязательств, принятых им по настоящему Контракту, за исключением периода производства работ по реконструкции участка автодороги или искусственного сооружения на ней.

Если порча, разрушения или ДТП наступили в результате неисполнения, некачественного исполнения принятых Подрядчиком обязательств, все повреждения он устраняет за свой счет и возмещает убытки от порчи, разрушения и ДТП третьим лицам.

8.10. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. За каждый факт наличия расхождений между отчетом о выполненных работах за прошедшие сутки согласно Приложению №9 к настоящему Контракту и отчету о работе техники согласно данным спутниковой навигации более чем на 20% (за исключением грузовых автомобилей), Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 1% от суммы предъявленных к оплате работ за отчетный месяц, но не более 10% от месячной стоимости работ.

8.12. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.13. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

9.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 15 дней до предстоящего расторжения.

9.6. Основаниями для расторжения Контракта  являются:

9.6.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.6.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объекта;

9.6.3.  невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта, в результате которых произошел перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут;

9.6.4. изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию  городских улиц и дорог, в случае отказа Подрядчика изменить Контракт и внести новые условия;

9.6.5.   если во время выполнения работ по содержанию на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А. Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |  |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№      от «     »         2013 г.

Перечень Объектов с указанием эксплуатационной категории содержания и объема работ

| № | Наименование улицы | от | до | категории | Площадь м2 | Тротуары м2 |  | Заездные карманы, м2 |  | Ливневая канализация, шт |  | Ручные работы у борта, м2 | Газоны, м2 | шумозащитные экраны, м2 | Урны, шт | пешеходные ограждения, пм | Дорожное ограждение барьерного типа,пм | Съезды, м2 | трамвайные пути,м2 | обочины, м2 | Остановочные пункты, м2 | Остановочные павильоны, шт | водоотводные лотки, пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ручные работы | Механ. работы | Ручные работы | Механ. работы | колодцы | ливнеприемники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Прилагается отдельным файлом

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство                                                                         Подрядчик

Мотовилихинского района»         _________________Ю.А. Лепешкин                                          _______________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№    от «     »      2013г.

Стоимость выполнения работ

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта с НДС, руб. |
| --- | --- |
| Выполнение работ по содержанию городских улиц и дорог Мотовилихинского района города Перми (7) |  |
| в том числе: |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |
| Содержание автобусных остановочных пунктов |  |
| Содержание трамвайных остановочных пунктов |  |

Прилагается отдельным файлом.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» __________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

_______________

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№      от «       »     2013 г.

.

Расчет стоимости выполнения работ

Прилагается отдельным файлом.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» __________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

_______________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№       от «    »          2013 г.

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию городских улиц и дорог Мотовилихинского района г.Перми

1.  Баллы по содержанию городских улиц и  дорог Мотовилихинского района города Перми определяются согласно критериям (Приложения № 3.1. и 3.2. к настоящему Контракту)

2. Итоговый балл по содержанию и ремонту Объекта определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БУДС=((∑СУДСi /y), где

БУДС – балл по содержанию городских улиц и  дорог за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СУДСi – суммарный балл по содержанию городских улиц и  дорог по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему Контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

- Примечание:

- расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию в летний период:

y

БУДС=∑СУДСi /y

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию городских улиц и  дорог.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БУДС), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (2)

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему Контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» __________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик                                  _______________

Приложение № 3.1.

к муниципальному контракту

№                 от «    »      2013 г.

Критерии оценки качества работ по содержанию Объекта

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 4 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Урны не переполнены. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. |
| 3 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, мойка проезжей части не произведена. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 2 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, мойка проезжей части не произведена. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны переполнены. |
| Улично-дорожная сеть 2 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. В прилотковой части отсутствует мусор и грунтово-песчаные наносы. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствуют древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 4 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. В прилотковой части отсутствуют мусор и грунтово-песчаные наносы. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствуют древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 3 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия превышает 0,5 м. В прилотковой части присутствует мусор, отсутствуют грунтово-песчаные наносы. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 2 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия свыше 0,5 м. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны переполнены. |
| Улично-дорожная сеть 3 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. В прилотковой части отсутствует мусор. Система водоотвода очищена и работоспособна. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 4 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. В прилотковой части отсутствует мусор. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 3 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия превышает 0,5 м. В прилотковой части присутствует мусор. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны не переполнены. |
| 2 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия свыше 0,5 м. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Урны переполнены. |
| Внутриквартальные проезды |  |  |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть очищена от разного рода загрязнений. Тротуары очищены от грязи и мусора. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя не более 15 см. |
| 4 | летний период содержания | Проезжая часть очищена от разного рода загрязнений. Тротуары очищены от грязи. Имеется единичный мусор. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя не более 15 см. |
| 3 | летний период содержания | Проезжая часть не очищена от грязи, очищена от мусора. Тротуары не очищены от грязи, отсутствует мусор. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя более 15 см, но не более 25 см. |
| 2 | летний период содержания | Проезжая часть не очищена от разного рода загрязнений. Тротуары не очищены от грязи и мусора. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя более 15 см, но не более 25 см. |

Заказчик                                                                                                                       Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________ Ю.А. Лепешкин                         _______________

Приложение 4

к муниципальному контракту

№     от «     »     2013 г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контакт №    от

(форма)

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию  городских улиц и  дорог ____________________________________

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

_______________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  улиц и дорог Мотовилихинского районаи (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№   от   «          »    2013 г.

(форма)

Сводный акт

контрольных проверок качества работ по содержанию Объекта,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СУДС |  |  |  |  |
| ΣСУДС (средний балл) |  |  |  |  |
| БУДС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

_______________

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№        от «      »                2013 г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Категория улицы | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |

Все работы, предусмотренные контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не  имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик  _______________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№         от «      »         2013 г.

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ___________________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

_______________

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№      от «       »       2013 г.

форма

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________ Ю.А. Лепешкин                   ______________

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№   от «     »           2013 г.

(форма)

Журнал осмотра объекта содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»_______________ Ю.А. Лепешкин                                                              _____________________

Приложение 10

к муниципальному контракту

№     от «    »  2013 г.

Перечень нормативной документации

| Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- |
| ОДМД |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| ГОСТ 30108-94 |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 4333-87 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле |
| ГОСТ 5180-84 |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 5686-94 |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 6666-81 | с изм 1-V-2001 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ВСН 8-89. |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 450-77. |  | Кальций хлористый технический. Технические условия. |
| ГОСТ 7759-73. |  | Магний хлористый технический (Бишофит). |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ 310.(1-3)-76 |  | Цементы. Метод испытаний |
| ГОСТ 310.4-81 |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| ГОСТ 11501-78 | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| ГОСТ 11503-74 | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| ГОСТ 11504-73 | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| ГОСТ 11505-75 | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| ГОСТ 11506-73 | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| ГОСТ 13015.0-2003 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| ГОСТ 17624-87 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| ГОСТ 18105-86 |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| ГОСТ 18180-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| ГОСТ 21822-87 |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| ГОСТ 22263-76 |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 22733-2002 |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 23740-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| ГОСТ 25584-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| ГОСТ 25695-91 |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| ГОСТ 25820-2000 |  | Бетоны легкие. Технические условия |
| ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| ГОСТ 27005-86 |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| ГОСТ 27006-86 |  | Бетоны. Правила подбора состава |
| ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| ГОСТ 28622-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| ГОСТ 30491-97 | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| ГОСТ 30672-99 |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| ОДН 218.046-01 |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| ГОСТ 31015-2002 |  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________Ю.А. Лепешкин                   _______________

Приложение № 11                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту

№     от «      »      2013 г.

- I. Общие требования к содержанию улиц и дорог города Мотовилихинского района Перми

Общие требования к работам по уборке улиц и дорог

1. Уборка улиц и дорог города в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание, в сухую погоду поливку автомобильных дорог и улиц с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 15 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

2. Уборка улиц и дорог, в том числе мест временной парковки автотранспорта у предприятий потребительского рынка, должна оканчиваться к 9 часам утра.

3. Мойка площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия механическим и ручным способом. Мойке подвергается территория с искусственным покрытием, оборудованная ливневой канализацией.

4. Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Требования к содержанию проезжей части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания проезжей части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность дорожного движения.

В  случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в летний период:

- дорожное   полотно   и   тротуары  искусственного  дорожного сооружения  должны  быть  очищены  от различного рода загрязнений. Дорожное полотно  должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь  мусор  с  дорожного  полотна  и  тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие  устройства,  включая  светоотражатели ограждения дорожного полотна,  короба  коммуникаций,  расположенные  на  проезжей  части,  опоры освещения,  светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены от грязи и промыты;

- при   наступлении  плюсовых  температур  устраняются  мелкие повреждения  в  виде  выбоин,  трещин,  отдельных  волн, бугров, наплывов и других.   Общий   порядок  устранения  повреждений  должен  соответствовать требованиям  действующих  технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений.

Требования к содержанию улиц и дорог города Перми

1. Подметание  дорожного полотна осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. Уборка улиц и дорог должна оканчиваться к 9 часам утра.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергается дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных  категорий  содержания.  Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При  мойке  проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора  на  тротуары,  газоны,  посадочные  площадки,  павильоны  остановок городского  пассажирского  транспорта,  близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие элементы благоустройства.

В сухую погоду поливка дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа).

2. Проезжая  часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

Осевые,  резервные  полосы,  обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые  зоны  не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным  мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным  мелким  мусором,  которые  могут  появиться  в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары   и   расположенные   на  них  посадочные  площадки  остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка,  боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от мусора.

3. Разделительные  полосы,  выполненные  в  виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

4. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

5. Опасные  для  движения  участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

- 1. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см | Не допускается |
| Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 2,0 см | Не допускается |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,2 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 3% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 5% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости направляющих устройств, сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 2. Требования к содержанию  элементов улиц и автомобильных дорог II категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ми Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 1,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцеп- ления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 3. Требования к содержанию элементов автомобильных дорог III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5см на 1000 м2 неукрепленных |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не более 1% общей площади |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выпол- нении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выпол-нении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выпол-нении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды, болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- Требования к содержанию элементов внутриквартальных проездов в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см (длина х ширина х глубина) на дорогах с капитальным типом покрытия | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 5,0 см | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 20% общей площади | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укреплены х и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |

--------------------------------

<*> Показатель применим для дорог после капитального ремонта в течение межремонтного периода (не более 8 лет).

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________Ю.А. Лепешкин                                ______________