Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по  ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

Мотовилихинского района г.Перми

работы выполняются в соответствии с постановлением администрации г. Перми от 19.10.2012 №663 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми»

Стоимость выполнения работ: 3 310 002 рубля 70 копеек.

1.Срок выполнения работ по ремонту газонного покрытия: с 16.08.2013 г.  по  30.08.2013 г.

2. Срок выполнения работ по содержанию газонного покрытия: с момента приемки работ по ремонту газонного покрытия до 15 октября 2013 года.

ул.Ким от ул.Соломина до ул. Индустриалиции. Устройство рулонного газона. 1.Срок выполнения работ: с 16.08.2013 г. по 30.08.2013 г. Приемка работ осуществляется через 21 день после окончания работ по ремонту газона. 2.Срок выполнения работ по содержанию газонного покрытия: с 31.08.2013 г. по 15.10.2013 г. Стоимость выполнения работ: 1 535 402 рубля 16 копеек 1.Разборка грунта (снятие верхнего покрова земли-дернины) вручную, толщиной 10 см – 3287,4 м2; 2.Погрузка перевозка грунта (дернины) на полигон ТБО для захоронения – 328,7 т; 3.Вскапывание и боронование подпочвенного слоя земли вручную на глубину 10 см – 3287,4 м2; 4.Разравнивание планировка подпочвенного слоя земли граблями вручную с разбивкой комьев, выборкой камней, корневищ, различных видов загрязнения, уплотнение осуществляется проходами ручных катков с поливом из расчета 10-12 л/м2 (за 10-15 часов до укладки) – 3287,4 м2; 5.Укладка растительной земли (почвогрунт) осуществляется с разравниванием вдоль и поперек ремонтируемого участка в ручную. В местах просадок почвогрунт должен быть досыпан, спрофилирован и повторно уплотнен. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок (иметь лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере). Толщина растительной земли (почвогрунта) – 10 см в уплотненном состоянии на площади - 3287,4 м2/328,7 м3; 6.Раскладка и укладка готовых рулонных газонов вручную (пластов дернины) осуществляется с подрезкой и закреплением – 3287,4 м2 7.Рулонный газон состоящий из мятлика – на 100%, 4-х сортов европейской селекции. Вес пласта рулонного газона (18 кг), размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать – 3287,4 м2; 8.Прикатывание после укладки готовых рулонных газонов легкими ручными катками – 3287,4 м2; 9.Полив газонов после укладки готовых рулонных газонов при помощи дождевания – 3287,4 м2 10.Внесение удобрений «Диаммофоска» ТУ 113-08-569-98 – 15,89 кг; 11.Уборка мусора и отходов с площади на полигон ТБО для захоронения – 3287,4м2; 12.Содержание рулонных газонов - уходные работы: полив, кошение, удаление сорняков, аэрация – 3287,4 м2. Условия необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона: 1.Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины. 2.Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу. 3.Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом. 4.Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 10-12 л/м2. 5.Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности. 6.Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна. Параметры которым должен отвечать рулонный газон: Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной, 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены. Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника откуда его доставили со сроками его срезки в питомники. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов.

ул.Гашкова от дома №20 до дома №28 . Ремонт газонного покрытия. Срок выполнения работ: с 16.08.2013 г. по 30.08.2013 г. Приемка работ осуществляется через 21 день после окончания работ по ремонту газона. Стоимость выполнения работ: 1 774 600 рублей 54 копеек 1.Разборка грунта (снятие верхнего покрова земли-дернины) вручную, толщиной 5 см – 6170,1 м2; 2.Погрузка перевозка грунта (дернины) на полигон ТБО для захоронения – 357,7 т; 3.Вскапывание и боронование подпочвенного слоя земли вручную на глубину 10 см – 6170,1 м2; 4.Разравнивание планировка подпочвенного слоя земли граблями вручную с разбивкой комьев, выборкой камней, корневищ, различных видов загрязнения, уплотнение осуществляется проходами ручных катков с поливом из расчета 10-12 л/м2 (за 10-15 часов до укладки) – 6170,1 м2; 5.Укладка растительной земли (почвогрунт) осуществляется с разравниванием вдоль и поперек ремонтируемого участка вручную. В местах просадок слой почвогрунта должен быть досыпан, спрофилирован и повторно уплотнен. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок (иметь лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере). Толщина растительной земли (почвогрунта) – 10 см в уплотненном состоянии на площади – 6170,1 м2/617,01 м3; 6. Посев газонов партерных вручную 20 грамм травосмеси на 1 м2 – 6170,1 м2; 7. Состав травосмеси для устройства партерного газона: Мятлик Луговой - 40%, Овсяница красная - 50%, Райграс многолетний пастбищный - 10% - 123,4 кг. 7.Прикатывание после посева газонов легкими ручными катками – 6170,1 м2; 8. Внесение удобрений «Диаммофоска» ТУ 113-08-569-98 - 30 кг; 9. Полив газонов после посева и прикатывания при помощи дождевания – 6170,1 м2 10.Уборка мусора и отходов с площади на полигон ТБО для захоронения – 6170,1 м2;

Технология производства работ и условия выполнения работ.

1. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал (семена газонных трав, рулонные газоны) должны иметь сертификаты, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере.

2.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №1 к техническому заданию.

Перед началом производства работ, Подрядчик согласовывает с владельцами подземных коммуникаций и сетей  выполнение земляных работ.

Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает график производства работ, используемые материалы и план-схему ремонтируемых участков.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде до начала производства работ.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от утвержденного графика производства работ, с Подрядчика взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

3. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению верхнего слоя почвы, уборке мусора, планировке участка вручную.

4. Растительная земля (почвогрунт) должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку катком до и после укладки рулонного газона и посева, затем газон необходимо пролить водой. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

5.При нарушении элементов благоустройства в зоне производства работ: целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

7.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Приемка работ по устройству газонного покрытия осуществляется после приживаемости рулонного газона и всхожести травосмеси.

8.Оплата выполненных работ осуществляется на основании: приложений №2, №5, 5.1 и 5.2 к техническому заданию. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №3 к техническому заданию.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ по ремонту газонов - 18 месяцев.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| № п/п | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 2 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 3 | ГОСТ 28329-89 | «Озеленение городов термины и определения» |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СНиП 12-03-99 | Безопасность труда в строительстве |
| 9 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 10 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 11 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 12 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |

Приложение №2

к техническому заданию

Акт освидетельствования:

пластов рулонных газонов,

разрешающий выполнять работы по укладке газонов на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование материала | Количество | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа планируемого освидетельствования.

Приложение № 3

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

в Мотовилихинском районе г. Перми

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Мотовилихинском районе г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию: (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

I. Критерии оценки качества устройства рулонного газона

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от стоимости вида работ по объекту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены работы по планировке прикатыванию и поливу - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы ремонтируемого газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна - газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. Толщина пластов рулонного газона (дернины) соответствует техническому заданию. Надземная часть дернины однородного цвета. | 0% |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта).Не уплотнен почвогрунт. | - 25% |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт. | - 50% |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | -100% |
| 5 | Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | -100% |
| 6 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | - 15% |
| 7 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | -100% |
| 8 | Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | -60% |
| 9 | Пласты рулонного газона при поднятии рвутся | -40% |
| 10 | Толщина рулонного газона менее 2-х см | -40% |
| 11 | Каждый ряд заканчивается пластом менее половины его стандартной длины | -30% |
| 12 | Разравнивание подпочвенного слоя земли не произведено, комья не разбиты, не выполнена выборка камней, корневищ, различных видов загрязнения. | -20% |
| 13 | Основание подпочвенного слоя не спрофилировано имеются просадки, бугры. | -20% |
| 14 | Почвогрунт не соответствует заявленным показателя технического задания. Не предоставлен анализ почвогрунта. | - 80% |
| 15 | Присутствуют сорняки в дернине | - 10% |

II. Критерии оценки качества устройства посевных газонов

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от стоимости вида работ по объекту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Почвогрунт уплотнен. | -0% |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | -25% |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | -50% |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | -100% |
| 5 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | -15% |
| 6 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан. | -100% |
| 7 | Трава не взошла | -100% |
| 8 | Не уплотнен почвогрунт | -30% |
| 9 | Плотность посева травы не соответствует норме (20 г/м2) | -80% |
| 10 | Разравнивание подпочвенного слоя земли не произведено, комья не разбиты, не выполнена выборка камней, корневищ, различных видов загрязнения. | -20% |
| 11 | Почвогрунт не соответствует заявленным показателям технического задания. Не предоставлен анализ почвогрунта. | - 80% |
| 13 | Основание подпочвенного слоя не спрофилировано имеются просадки, бугры. | -15% |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

III. Критерии оценки качества выполнения работ по содержанию газонного покрытия

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена. Газон высотой не более 5 см. |
| 4 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой не более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |
| 3 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |
| 2 | летний период | Присутствует сорная растительность, газон не прополот. Не произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |

Приложение №4

к техническому заданию

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по  содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

1. Баллы по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров определяются согласно Приложению №3 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение периода по формуле (1):

y

БГ=∑СГi /y, где

БУ – балл по  содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров за ____ периода  (с____по____) 20____года,

∑СГi – суммарный балл по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в Приложении №3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного периода,

СГi определяется по формуле (2):

СГi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество газонов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных газонов.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров производится согласно количеству баллов (БГ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 5 к техническому заданию, руб.

- П- процент снижения, %.

| Приложение №5 к техническому заданию Расчет стоимости выполнения работ по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект. Вид работ. | Стоимость* работ за сезон, руб. с НДС | Сроки выполнения работ |  |  |
|  |  |  | 16.08.2013 -20.09.2013 г. | 21.09.2013 г. - 15.10.2013 г. |  |
|  | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Ким от ул. Соломина до ул. Индустриализации. | 1 535 402,16 | 1 509 627,21 | 25 774,95 |  |
| 1.1 | Устройство рулонного газона. | 1 509 627,21 | 1 509 627,21 | - |  |
| 1.2 | Содержание газонного покрытия | 25 774,95 | - | 25 774,95 |  |
| 2. | ул.Гашкова от дома №20 до дома №28: | 1 774 600,54 | 1 774 600,54 | - |  |
| 2.1 | Ремонт газонного покрытия. | 1 774 600,54 | 1 774 600,54 | - |  |
|  | ВСЕГО: | 3 310 002,70 | 3 284 227,75 | 25 774,95 |  |