Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода для полива и устройства газонного покрытия. | # Вода, пригодная для нужд сельского хозяйства. ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования", # СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" |  |  |
| 2 | Удобрения комплексные минеральные для подкормки газонов. | "Диаммофоска" марки Б, ТУ 113-08-569-98. |  |  |
| 3 | ## Растительная земля (почвогрунт) для ремонта газонного покрытия. | Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок. ГОСТ 17.4.2.01-81 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния". ГОСТ 17.4.2.03-86 «Почвы» ГОСТ 26213-91 «Почва» Методы определения органического вещества |  |  |
| 4 | Рулонный газон (дернина) для ремонта газона. | ### Рулонный газонсостоящий из мятлика – на 100%, 4-х сортов европейской селекции. Вес пласта рулонного газона (18 кг), размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов. СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» МДС 13-5.2000«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». |  |  |
| 5 | Травосмесь для устройства партерного газона. | Травосмесь для устройства партерного газона: Мятлик Луговой - 40%, Овсяница красная - 50%, Райграс многолетний пастбищный - 10%. СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» ### МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |  |  |