Приложение № 1 к договору

№_______ от______________

График производства работ

| Календарных дней Наименование этапа работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка рабочей поверхности (основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выставить временные опоры в местах, предусмотренных проектом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Подготовить материалы для выполнения работ, подготовить арматурные изделия и металлические детали для выполнения работ согласно проекта. Металлические детали должны быть окрашены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, масел, жиров, воска, битума, остатков краски, цементного молочка. Трещины расшить, старый непрочный бетон удалить, оконтурить кромки дефектных участков, освобожденную арматуру очистить от ржавчины. Подготовленную поверхность очистить от пыли с помощью сжатого воздуха, промыть водой либо обработать с помощью пескоструйной установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Обработать полимерно-минеральной грунтовкой слабые и сильно впитывающие влагу основания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Подготовить в стенах гнезда глубиной 150мм для установки балок усиления по схеме 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы по усилению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Установить арматурные стержни и сетки согласно проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Стержни и сетки перед бетонированием окрашиваются цементным раствором 1:2 в виде плешей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Устанавливают опалубку для выполнения усиления по схемам 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Заливка смеси в опалубку методом нагнетания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Нанесение смеси МБР-300 для ремонта бетонных поверхностей в соответствии с указаниями по применению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Установить стальные балки усиления по схеме 6 в соответствии с проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Демонтаж временных и вспомогательных элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Отделочные (финишные) работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                                                                      Подрядчик:

____________________________/Т.М.Дьякова/                                                                                        ______________________/______________/

МП                                                                                                                                                                 МП