Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год

- Срок выполнения работ: 15 дней со дня заключения муниципального контракта

- Начальная (максимальная) цена контракта:  457 877 рублей 22 копеек

- Состав и  объем работ:

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов и объемы работ

Перечень объектов

| № п/п | Наименование | адрес | Площадь ( м2) | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство дворового проезда вдоль МАОУ "СОШ №135" искусственными неровностями (3 штуки) | ул. Старцева, 9 | 23,56 | 17 994,40 |
| 2 | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Старцева, 9/2 через двор до ул. Старцева, 15/2 | ул. Старцева, 9/2 (15/2) | 76,3 | 87 995,61 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда перед входом в общественный центр Мотовилихинского района города Перми | ул. Уинская, 36 | 412,8 | 179 984,56 |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с торца жилого дома по ул. Пушкарская, 81 со стороны ул. Пушкарской | ул. Пушкарская, 81 | 150,5 | 99 997,67 |
| 5 | Обустройство пешеходных дорожек у детской игровой площадки на ул. Пономарёва, 65 | ул. Пономарёва, 65 | 66 | 59 917,75 |
| 6 | Обустройство дворового проезда искусственными неровностями (2 штуки) | Бульвар Гагарина, 107/2 | 21,7 | 11 987,23 |
|  | Итого: |  | 750,86 | 457 877,22 |

Ведомость объемов работ по объектам

| Обустройство дворового проезда вдоль МАОУ "СОШ №135" искусственными неровностями (3 штуки) ул. Старцева, 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,0031 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | 0,62 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | 0,62 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,55 л/м2) | 1 тонна | 0,01295 |
| 5 | Устройство искусственных неровностей волнообразного типа с высотой гребня 7 см на проезжей части проезда из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, в количестве 3-х штук | 1000 м2 | 0,02356 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Ремонт пешеходной дорожки от ул. Старцева, 9/2 через двор до ул. Старцева, 15/2 ул. Старцева, 9/2 – 15/2 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,008625 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | 1,725 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором | 1000 м3 грунта | 0,00857 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | 12,009 |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из ПГС толщиной 20 см. | 100 м3 | 0,1635 |
| 6 | Устройство оснований толщиной слоя 15 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 0,818 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,0763 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда перед входом в общественный центр Мотовилихинского района города Перми ул. Уинская, 36 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планировка существующего основания механизированным способом (без добавления нового материала) | 1000 м2 | 0,2396 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,8 л/м2) | 1 тонна | 0,056 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки | 100 т смеси | 0,0504 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м2) | 1 тонна | 0,24768 |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,4128 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с торца жилого дома по ул. Пушкарская, 81 со стороны ул. Пушкарской ул. Пушкарская, 81 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,07525 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | 15,05 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | 15,05 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,8 л/м2) | 1 тонна | 0,0352 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона I марки | 100 т смеси | 0,03162 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м2) | 1 тонна | 0,0903 |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,1505 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Обустройство пешеходных дорожек у детской игровой площадки на ул. Пономарёва, 65 ул. Пономарёва, 65 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором | 1000 м3 грунта | 0,004277 |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | 5,1324 |
| 3 | Устройство основания из ПГС толщиной слоя 15 см. | 100 м3 | 0,1122 |
| 4 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 0,748 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,066 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Обустройство дворового проезда искусственными неровностями (2 штуки) Бульвар Гагарина, 107/2 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,00224 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | 0,448 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | 0,448 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,55 л/м2) | 1 тонна | 0,011935 |
| 5 | Устройство искусственных неровностей волнообразного типа с высотой гребня 7 см на проезжей части проезда из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, в количестве 2-х штук | 1000 м2 | 0,0217 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Условия выполнения работ

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения  работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год, должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №11 к техническому заданию.

2.Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с владельцами подземных коммуникаций и сетей выполнение земляных работ проводимых на объектах.

3.При выполнении работ: - не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением при ремонте объектов; - не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия на ремонтируемых объектах.

4.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению №11 к техническому заданию.

5.Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов, результатов лабораторных испытаний физико–механических свойств асфальтобетона, взятых с участков ремонта по согласованию с Заказчиком. Заключение должно быть выдано лабораторией, аттестованной государственным центром Стандартизации, Метрологии и Сертификации, о чем должны быть предоставлены соответствующие документы.

6.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

7. В песчано-гравийной смеси, применяемой для устройства нижних слоёв основания, содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть от 15% до 25% по массе.

8. В качестве вяжущего материала для розлива применять битумную эмульсию ЭБК-1 или ЭБК-2.

9.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов – Приложение №11 к техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ в течение 24 месяцев. Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет за свой счет и в сроки, устанавливаемые Заказчиком, все дефекты и недостатки покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоины, выкрашивания покрытия, просадки, трещины, независимо от причин их возникновения.

10.В местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью должны быть устроены пандусы в виде понижения уровня тротуара к проезжей части для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001), при этом, продольный уклон пандусов не должен превышать 10 ‰.

11.Работы выполняются согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

12.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ  производятся согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

13.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов для видов работ указанных в техническом задании) подтвержденных сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

Приложение №2

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения  работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год в Мотовилихинском районе по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п., Приложение №11), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

Таблица №1

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Виды работ и размер снижения их стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания дорожных одежд из песчано-гравийной смеси |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 1.2. | Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2. | ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ |  |
| 2.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 15 мм до" плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от" минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2.2. | Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3. | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |
| 3.1. | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10 мм, или результаты измерений имеют отклонения более 10мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.3. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.4. | Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном) |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.5. | Уплотнение асфальтобетонного покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | Снижение не производится |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.6. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.1.2 примечание 3. | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.7. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.8. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.9. | Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.10. | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 4. | НЕ ВЫВЕЗЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И ВТОРОИЧНО ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИ СУТКИ, ЗА КАЖДЫЕ СУТКИ | Снижение на 30% от стоимости работ Объекта |
| 5. | НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: |  |
|  | Нарушение технологии ведения работ | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без разрешения Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций) | 100 тыс. руб. за каждый случай |
|  | Несвоевременное ведение исполнительной документации | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс .руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |

Приложение №3

к техническому заданию

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                  «___»_______________201_ г.

1.Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _________________________________________________________________________________. Работы выполнялись________________________________ на основании контракта  №_____________________ от «____»___________201_ г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________201_ г. по контракту №_________________________ от «___»___________201_ г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям контракта №_____________ от «___»_______________201_ г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Если  Подрядчик не устранит дефект или недостаток обозначенный в Акте в срок, установленный Заказчиком, то Подрядчик обязан  уплатить Заказчику неустойку, указанную в Приложении №6 к техническому заданию, за данный дефект или недостаток в трехкратном размере.

7. На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в установленный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с  Приложением  №6 к техническому заданию - "Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки" к Подрядчику не применяются.

8. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №4

к техническому заданию

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте

г. Пермь                                                                                              «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании контракта №____ ______________ - от «__»___________201_ г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «___»___________201_г.

_________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов____________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту ________________________________

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №5

к техническому заданию

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                            «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании контракта №____________________ от «___»_____________201_ г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту ________________________________________________________________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств_____________________________________________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №6

к техническому заданию

Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки

|  |  | Наименование установленных недостатков* | Особые условия | Объем и методы устранения | Неустойка, за каждый день просрочки (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами более 5 п.м). |  | Ямочный ремонт | 5000 за каждую выбоину |  |
| 2 |  | Редкие выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами до 5 п.м). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование или разборка покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового слоя покрытия аналогичного типа и толщины. | 5000 за каждую выбоину |  |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000 за каждый 1 м2. |  |
| 4 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000 за каждый 1 м2. |  |
| 5 | Просадки | Просадки на покрытии глубиной до 5 см. |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава.. | 5 000 за 1 просадку |  |
| 6 |  | Просадки на покрытии тротуара глубиной более 5 см. |  | 1.Удаление верхнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания. 3.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. | 10 000 за 1 просадку |  |
| 7 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины на покрытии шириной раскрытия более 5 мм. |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 10 000 за каждый 1 пм. |  |
|  |  | ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 2 000 за 1 п.м./шт./м2 |  |

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №7

к техническому заданию

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № | Наименование операций | Наименование товара используемого при производстве работ | Требования к товарам используемых при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, Технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документаций об открытом аукционе в электронной форме, (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии заполняется участником размещения заказа) предлагается для использования при производстве работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство нижнего слоя основания | Смесь песчано-гравийная | СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги." ГОСТ 23735-79 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия." |  |  |
| 2 | Устройство основания | Щебень фракции 10-20 мм., марки по прочности не ниже М800 | СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги." ГОСТ 8267-93 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия." |  |  |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя | Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая, марки I | СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги." ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия." |  |  |
| 4 | Розлив вяжущего материала | Битумная эмульсия | ГОСТ Р 52128-2003 "Эмульсии битумные дорожные. Технические условия." |  |  |
| 5 | Устройство покрытия | 1) Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, типа Г, марки II 2) Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая, типа Б, марки II | СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги." ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия." |  |  |

Примечание: колонки 5 и 6 таблицы Приложения №7 к техническому заданию заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации.

Приложение №8

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить Заказчику в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №9

к техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_________________ Ю. А. Лепешкин

«___»____________________2013 г.

Акт №

о снижении стоимости выполненных работ

в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,

на 2013 год

в Мотовилихинском районе города Перми

за отчётный период  c __.__.20__г. по __.__.20__г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель Подрядчика

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика:                                ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                            ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №10

к техническому заданию

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

Объект _____________________________________________________________________________

(наименование, адрес, границы)

площадью ____________ кв.м. отремонтирован в период с  «____» ______________201_ г.  по  «____» __________________ 201_ г.

К настоящей графической схеме приложено:

_____________ листов исполнительной документации.

_____________ шт. фотодокументов.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №11

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | ГОСТ Р 8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 5 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 6 | ВСН 8-89 |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 8 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 9 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 13 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 14 | ГОСТ Р 50602-93 |  | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры |
| 15 | СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89" |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 16 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий. |
| 17 | СТП-01-01-2011 |  | Регламент по контролю качества. |
| 18 | ВСН 1-94 |  | # Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |