Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара |  | Конкретные показатели товара |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Зеркало гинекологическое, одноразовое по Куско, размер М . |  | Размер М. Длинна створок 105±1 мм. Окно овальной формы, высота 45±1 мм, ширина 35±1 мм. Фиксатор поворотный. Жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии). Створки оптически прозрачны. На поверхностях деталей зеркал не должно быть трещин, раковин, заусенцев, колющих, режущих и острых кромок, царапин и других дефектов. Ручка удлиненная с упором для пальца, не менее 90 мм. Индивидуально упаковано в комбинированную упаковку из прозрачной полимерной пленки и бумаги медицинской. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. При вскрытии упаковки отсутствует неприятный запах, свидетельствующий о наличии низкомолекулярных продуктов распада полимера, образованных при стерилизации способом, вызывающим деструкцию материала, из которого изготовлено изделие, и приводящую к снижению физико-механических свойств этого материала вплоть до частичного нарушения целостности нетканого полотна. Индивидуально упаковано. Ед. изм.-шт. Стерильно. | Шт | 10000 |  |  |  |
| 2 |  | Шпатель деревянный терапевтический стерильный |  | Шпатель медицинский деревянный (шпатель для языка) стерильный (лор-шпатель) - предназначен для осмотра полости рта в оторинологическом обследовании. Изготовлен деревянный одноразовый шпатель из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края, его размеры: длина- не менее 150 мм, ширина-не более18 мм, толщина- не более1,8 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Групповая упаковка по 100 штук в картонной каробке. Стерилизация: оксидом этилена Срок годности: не менее 5 лет | уп | 20 |  |  |  |

* Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 %.

Главная медицинская сестра  ______________________________________ Зуева Н.Л.