Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к муниципальному контракту

Техническое задание

- Наименование работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,9.

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией

Описание работ:

1.   Разборка керамической плитки  и цементной стяжки.

2. Демонтаж потолков, разборкой подвесных потолков типа «Байкал».

3.  Демонтаж облицовки стен из гипсокартонных листов по металлическому каркасу.

4. Устройство керамогранитных  полов с устройством цементной стяжки и  теплоизоляции. Устройство плинтусов из керамогранита.

5. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и  обивкой ГКЛ с 2-х сторон с прокладкой теплоизоляционных плит с последующей декоративной штукатуркой и окраской водоэмульсионными составами.

6. Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками, однопольными и двупольными с отделкой откосов.

7. Установка противопожарных дверей.

8. Устройство подвесных потолков типа «Байкал».

9. Оборудование санузлов, в.т. числе для маломобильных групп населения.

10. Ремонт кровли.

- Требования к качеству работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «О  техническом регулировании» № 184 – ФЗ от        27.12.2002 г.;

-Федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов.

Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987            № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.) ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/9)

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

•	входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•	проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

•	совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

5.	Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

6.	Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

7.      Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик цвет дверных блоков, колер должен согласовать с Заказчиком.

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Исполнение дверных блоков предварительно согласовать с заказчиком.