Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим | Зажим для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях на сердце и сосудах в глубоких полостях у новорожденных и детей раннего возраста. Изогнут во фронтальной плоскости. Рабочая часть не менее 27 мм ± 2 мм, общая длина 160 ± 5 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 62 |
| 2 | Зажим | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине. Рабочая часть не менее 65 мм ± 2 мм, толщина в сомкнутом состоянии не более 3 мм. Общая длина 193 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 70 |
| 3 | Зажим | Зажим с кремальерой для операционного белья. Рабочая часть не менее 34 мм ± 2 мм, ширина в сомкнутом состоянии не более 12 мм. Общая длина 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 30 |
| 4 | Пинцет | Пинцет для фиксации легкоранимых тканей и снятия швов. Рабочая часть имеет неглубокую поперечную насечку и должна иметь ширину не более 2-2,5 мм. Общая длина 145 мм ± 5 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 56 |
| 5 | Ножницы | Ножницы для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны. Рабочая часть изогнута во фронтальной плоскости и усилена сплавом на основе карбида вольфрама. Специальная цветовая кодировка. Общая длина 145 мм ± 3 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 60 |
| 6 | Ножницы | Ножницы для рассечения век и тканей глаза при операциях катаракты. Рабочая часть изогнута и должна иметь сверхтонкую остроконечную заточку и быть длиной не более 26 мм ± 2 мм. Ширина кончиков в сомкнутом состоянии не более 1 мм ± 0,5 мм. Общая длина 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 36 |
| 7 | Ложка | Ложка для захватывания множественных мелких камней из вскрытого мочевого пузыря. Общая длина 215 мм ± 5 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 1 |
| 8 | Набор офтальмологический | Набор для офтальмологии (универсальный, микрохирургический). Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, титановый сплав ВТ-16, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 9 | Набор для антиглаукоматозных операций | Набор микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций (глаукомный, универсальный, микрохирургический, расширенная комплектация). Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, титановый сплав ВТ-16, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 10 | Магнит | Магнит глазной микрохирургический литой. | 1 |
| 11 | Зажим | Зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы. Изогнут во фронтальной плоскости. Общая длина 145 мм ± 3 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 20 |
| 12 | Крючок | Крючок для мышц тонкий. Рабочая часть грушевидной формы, 10 мм ± 1 мм. Общая длина не более 135 мм ± 1 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 6 |
| 13 | Крючок | Крючок для отслоения сетчатки. Рабочая часть плоская с отверстием 1,5 мм, длина 12 мм ± 1 мм. Общая длина 135 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 3 |
| 14 | Крючок | Крючок для фиксации, двойной. Расстояние между крючками не более 2 мм. Общая длина 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 15 | Ретрактор | Ретрактор офтальмологический для операций на слезном мешке. Рабочая часть тупоконечная, 4 зубца. Общая длина 140 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 16 | Депрессор | Депрессор склеральный изогнутый. Общая длина 113 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 17 | Депрессор | Депрессор склеральный двойной. Общая длина 143 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 18 | Векорасширитель | Векорасширитель темпоральный. Наличие подвижных опор размером не более 14 мм ± 1 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 3 |
| 19 | Векорасширитель | Векорасширитель темпоральный. Наличие закрытых опор размером не более 14 мм ± 1 мм. Бранши плоские. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 6 |
| 20 | Векорасширитель | Векорасширитель темпоральный для новорожденных. Опоры круглые закрытые, не более 4 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 10 |
| 21 | Векорасширитель | Векорасширитель по Зауэру для новорожденных детей. Опоры прямоугольные проволочные, открытые, 5 мм ± 0,1 мм. Общая длина 25 мм ± 1 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Материал рабочей части и пружины – нержавеющая сталь 03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 5 |
| 22 | Векорасширитель | Векорасширитель по Зауэру для недоношенных детей. Опоры прямоугольные проволочные, открытые, 4 мм ± 0,1 мм. Общая длина 25 мм ± 1 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Материал рабочей части и пружины – нержавеющая сталь 03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 10 |
| 23 | Векоподъемник | Векоподъемник по Десмарресу. Рабочая часть не более 10 мм. Общая длина 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 24 | Векоподъемник | Векоподъемник по Десмарресу. Рабочая часть не более 11 мм. Общая длина 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 25 | Векоподъемник | Векоподъемник по Десмарресу. Рабочая часть не более 13 мм. Общая длина 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 26 | Иглодержатель | Иглодержатель офтальмологический. Рабочая часть не менее 11 мм ± 1 мм, на основе карбида вольфрама. Общая длина не менее 115 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 6 |
| 27 | Иглодержатель | Иглодержатель офтальмологический по Барракеру. Рабочая часть тонкая на основе карбида вольфрама. Общая длина не менее 115 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 28 | Иглодержатель | Иглодержатель офтальмологический по Кальту с замком. Рабочая часть имеет вставки на основе карбида вольфрама. Общая длина 135 ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 29 | Иглодержатель | Иглодержатель прямой с круглыми ручками, без замка. Ширина губок 0,6 мм, общая длина 135 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 30 | Пинцет | Пинцет шовный по Кастровьехо, прямой. Рабочая часть имеет зубцы 1х2 высотой 0,12 мм, с платформой на основе карбида вольфрама размером не менее 6 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 12 |
| 31 | Пинцет | Пинцет офтальмологический с насечкой. Рабочая часть прямая, шириной 0,8 мм. Насечка на платформе 12 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 95 мм ± 5 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 6 |
| 32 | Пинцет | Пинцет окончатый для халазиона. Верхняя рабочая часть с «окном» не менее 20 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 90 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 33 | Пинцет | Пинцет круглый для халазиона. Верхняя рабочая часть с «окном» диаметром не менее 12 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 95 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 34 | Пинцет | Пинцет шовный по Пауфику. Рабочая часть имеет зубцы 1х2 высотой 0,5 мм, с платформой на основе карбида вольфрама размером не менее 6 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 85 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 5 |
| 35 | Циркуль | Циркуль офтальмологический. Диапазон измерений от 0 до 20 мм. Общая длина 88 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 3 |
| 36 | Кюретка | Кюретка для халазиона по Мейерхофферу, размер 0. Общая длина 135 мм ± 1 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 37 | Кюретка | Кюретка для халазиона по Мейерхофферу, размер 1. Общая длина 135 мм ± 1 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 38 | Кюретка | Кюретка для халазиона по Мейерхофферу, размер 2. Общая длина 135 мм ± 1 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 39 | Кюретка | Кюретка для халазиона по Мейерхофферу, размер 3. Общая длина 135 мм ± 1 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 40 | Пластина | Пластина для блефаропластики. Двусторонняя рабочая часть размером 20х24 мм ± 0,2 мм. Общая длина 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – нержавеющая сталь 03Х11Н10М2Т2. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 3 |
| 41 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, типа «поросячий хвост», рабочая часть изогнутая по диаметру 8 мм ± 1 мм. Общая длина не менее 135 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 42 | Расширитель | Расширитель слезных канальцев по Милдуну. Общая длина не менее 100 мм ± 2 мм. Материал изготовления – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 43 | Зонд | Зонд для интубации слезных канальцев, конический. Размер 1. Общая длина не менее 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 12 |
| 44 | Зонд | Зонд для интубации слезных канальцев, конический. Размер 2. Общая длина не менее 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 12 |
| 45 | Зонд | Зонд для интубации слезных канальцев, конический. Размер 3. Общая длина не менее 110 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 46 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 0000/000. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 5 |
| 47 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 00/0. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 4 |
| 48 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 1/2. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 12 |
| 49 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 3/4. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 50 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 5/6. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 51 | Зонд | Зонд для слезных канальцев, двусторонний. Размеры рабочих частей 7/8. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 52 | Шпатель | Шпатель офтальмологический, с каплевидной плоской рабочей частью шириной не менее 3,5 мм ± 0,5 мм. Общая длина не менее 130 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 6 |
| 53 | Шпатель | Шпатель ложкообразный для энуклеации. Общая длина 165 мм ± 2 мм. Материал изготовления – высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13, улучшенная коррозийная устойчивость. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 54 | Ложка | Ложка для эвисцерации. Общая длина не менее 125 мм ± 2 мм. Материал изготовления: рабочая часть - высоколегированная нержавеющая сталь - стандарт Х50CrMoV15 или X40Cr13; ручка – титановый сплав ВТ-16. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки, содержащая информацию о производителе и каталожном номере изделия. | 2 |
| 55 | Контейнер | Контейнер для стерилизации и хранения Microstop, ¾ стерилизационная единица. Функция индикации достижения заданной температуры. Сохранение стерильности в закрытом контейнере до 90 дней. Наличие многоразового антибактериального барьера. Материал изготовления: сплав алюминия, устойчивого к коррозии и высоким температурам. | 1 |

Общие требования к инструменту:

Материал изготовления должен соответствовать запрашиваемому, либо иметь эквивалентные технические характеристики по химическому составу и технологии изготовления. Движения инструментов должны быть ровными без качания, с некоторым сопротивлением при закрытии и открытии. В открытом состоянии, когда инструменты открыты под любым углом, они должны сохранять это положение и не закрываться под собственной силой тяжести. Зубцы кремальеры должны заходить друг на друга при первом касании кончиков зажимов. Зажимы закрывается полностью, начиная с кончиков по всей длине насечки. Не должно быть щелей в рабочей части при полном закрытии инструментов. Зубцы кремальеры должны полностью совпадать друг с другом, быть строго параллельны. Рабочие части инструментов должны быть одного размера (длины, ширины, толщины). Лезвия ножниц должны соответствовать типу и модели, должны быть одного размера. Края замковой части скошены, соединительный винт расположен в центре замковой части. При резании инструмент не должен заминать ткани, движения должны быть ровными. Основная режущая часть ножниц составляет 2/3 длины. При свободном закрытии ножниц, когда одна из отведенных рукояток закрывается под собственной силой тяжести, основная режущая часть ножниц должна оставаться открытой на 2/3 длины.

Общие требования к подтверждающей документации:

Регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития России; Сертификаты соответствия Росстандарта РФ; Официальные письма производителей (заводов изготовителей) с указанием марки материала (стали, титанового сплава), использованной для изготовления запрашиваемых изделий.

Поставка товара:

Сроки поставки – в течение 3-х календарных дней по заявке заказчика

Способ поставки – одной партией с обязательным присутствием представителя поставщика для подписания акта приема-передачи товара либо составления мотивированного отказа от приема продукции при обнаружении некачественного и некомплектного инструмента, а так же инструмента несоответствующего параметрам, заявленным в техническом задании