Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

На выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек, тротуаров и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми»

на 2013 год.

г. Пермь                                                                                                        ____________ 2013 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _______, с другой стороны,  заключили настоящий контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается в соответствии с приказом директора учреждения от «__» ______ 2013 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «__» _______ 2013 года №_____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по  ремонту пешеходных дорожек, тротуаров и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год;

- Приложение № 2 – расчет стоимости работ на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек, тротуаров и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ; (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта);

- Приложение № 7 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта);

- Приложение №8 – локальный сметный расчет (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта на каждый объект (адрес) и вид работ отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании;

- Приложение № 9 – журнал производства работ (форма);

- Приложение № 10 – предписание (форма).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

- Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта.

2.3. Срок окончания выполнения работ: через 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет __________ руб. __ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, сертификатов качества на используемые материалы, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте (Приложение №3 к настоящему контракту).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта на каждый объект (адрес) и вид работ отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании.

3.7. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с некачественным выполнением работ (либо выполнением работ в объемах меньших, чем согласованных сторонами) и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета по Ведомственной целевой программе «Обустройство пешеходных зон города Перми».

3.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.10. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.5. В случае несоответствия выполняемых работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.) работы не принимаются.

5.Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Произвести вывозку  мусора на полигон.

5.5. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.6. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.12. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ (лабораторный контроль);

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

6.9. Заказчик вправе выдать задание Подрядчику о выполнении дополнительных работ в пределах стоимости контракта за счет снижения стоимости работ с учетом применения экономических санкций.

7.Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 3 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  0,5 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам по ремонту.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор ______ // м.п. |  |

Приложение № 1

к контракту № __ от ____ 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек, тротуаров и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат, паспорта и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов и автотранспорта, согласно схеме согласованной в ГИБДД до начала производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо устранить и предоставить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов (справка с полигона твердых бытовых отходов).

В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных  групп населения» п.п.3.4).

7. Уклон устраиваемых съездов для маломобильных групп населения принять в соответствии с п.3.3. СНиП 35-01-2001.

Ведомость объёмов работ.

1. Ул. Ветлужская ( от ул. Загуменных до ул.1-я Сортировочная)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |
| устройство тротуаров 1 уч. |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,69 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги | м3 | 69 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,69 |
| 4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,69 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т | 0,207 |
| Поребрик |  |  |  |
| 6 | Прим. Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных Мосты и трубы | 100 м3 подушки | 0,1725 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня | 3,45 |
| 8 | Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги | шт. | 345 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня | 3,45 |
| 10 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги | шт. | 345 |
| Ремонт бетонной лестницы |  |  |  |
| 11 | Разборка ступеней: на сплошном основании Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м ступеней | 0,09 |
| 12 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": прямоугольных Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 100 м3 железобетона в деле | 0,078 |
| 13 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | м3 | 7,917 |
| 14 | Укладка уголка и приварив.(Прим.) Перекрытия (ремонтно-строительные) | 1 т балок | 0,1188 |
| 15 | Уголок 50*50 ст.3 Перекрытия (ремонтно-строительные) | т | 0,1188 |
| 16 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах(Прим.) Мосты и трубы | 1 т перил | 0,1494 |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм Мосты и трубы | м | 39 |
| 18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 13,8 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | 13,8 |
| устройство тротуаров 2 уч. |  |  |  |
| 20 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т | 0,0258 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,086 |
| 22 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,086 |
| устройство тротуаров 3 уч. |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 0,0168 |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | 20,16 |
| 25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,063 |
| 26 | Смесь песчано-гравийная природная Автомобильные дороги | м3 | 6,3 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 |
| 28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм Автомобильные дороги | м3 | 10,5 |
| поребрик |  |  |  |
| 29 | Прим. Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных Мосты и трубы | 100 м3 подушки | 0,021 |
| 30 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня | 0,42 |
| 31 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ Автомобильные дороги | шт. | 42 |
| 32 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т | 0,0126 |
| 33 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,042 |
| 34 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,042 |
| Раздел 2. Газоны вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 0,0025 |
| 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 3 |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | 3 |
| 38 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения | 100 м2 | 0,1 |
| 39 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения | 100 м2 | 0,1 |

Технические требования к выполнению работ

1.Ремонт газонов: снятие растительного грунта толщиной 25см, выбор и относка за пределы участка камней, предметов, корней и растительных остатков, вывоз на полигон. Расстояние перевозки до 30км. Разравнивание и уплотнение существующего основания легким катком.

Завоз плодородной земли слоем не менее 15см, разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями, разбивка комьев.

Посев семян вручную. Полив перед и после посева семян. Норма высева на 1м2 – не менее 50г. семян. Семена газонных трав (предпочтительно виды узколистных злаков: овсяница красная, полевица тонкая, мятлик луговой).

2. Камни бортовые БР 100.20.8. Схема установки бортового камня.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется подстилающий слой из щебня толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня не должен возвышаться над бровкой покрытия. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Материалом для основания применяется бетон марки В 15 (М 200) для БР 100.20.8.

3. Устройство тротуарной плитки:    а) Разравнять и уплотнить существующее земляное полотно с созданием продольного и поперечного уклона для стока дождевых вод   б) Произвести устройство основания из щебня фр. 5-20 мм (не ниже М 800) толщиной не менее 15 см.  в) Произвести устройство основания из цементно-песчаной сухой смеси (1/10)  толщиной 7 см. ( песок крупностью 1,5 мм с коэффициентом фильтрации не ниже 3 м/сут. Портландцемент с маркой по прочности не менее 400 кг/см2)   г) Произвести устройство покрытия из тротуарной плитки (с уплотнением виброплитой  (зазор между плитками 2-5 мм)  д) Произвести засыпку швов сухим песком.

Требования по объему гарантий качества работ

1.На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта контроля выполнения работ;

2.Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком,  дефектов на объектах находящихся на гарантии независимо от причин их возникновения;

Сроки проведения работ

Начало: с даты подписания контракта

Окончание: через тридцать календарных дней с даты заключения контракта.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов М.п. | Подрядчик _________ // М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                  к  контракту № __ от _____ 2013 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе г. Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми»на 2013г.

Ул.Ветлужская от ул. Марии Загуменных до ул. 1-й Сортировочной

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |
| устройство тротуаров 1 уч. |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,69 | 28 198,00 |
| 2 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 69 | 39 807,30 |
| 3 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,69 | 209 825,24 |
| 4 | ФЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,69 | 45 246,00 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,207 | 1 814,00 |
| Поребрик |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР30-01-001-01 | Прим. Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 подушки | 0,1725 | 27 634,42 |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,45 | 168 841,48 |
| 8 | ПСВ №4 2013, стр.30 | Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 345 | 226 475,04 |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,45 | 168 842,00 |
| 10 | ПСВ №4 2013, стр.30 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 345 | 116 255,00 |
| Ремонт бетонной лестницы |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР46-04-014-02 | Разборка ступеней: на сплошном основании | 100 м ступеней | 0,09 | 2 760,02 |
| 12 | ФЕР06-01-111-01 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": прямоугольных 122 975,58 = 190 473,08 - 101,5 x 665,00 | 100 м3 железобетона в деле | 0,078 | 108 599,00 |
| 13 | ФССЦ-401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 7,917 | 28 019,10 |
| 14 | ФЕРр54-8-1 | Укладка уголка и приварив.(Прим.) | 1 т балок | 0,1188 | 6 063,00 |
| 15 | ПСВ №4 2013, стр.104 | Уголок 50*50 ст.3 | т | 0,1188 | 3 077,00 |
| 16 | ФЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах(Прим.) | 1 т перил | 0,1494 | 4 051,00 |
| 17 | ФССЦ-103-0137 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 39 | 4 783,00 |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13,8 | 4 647,00 |
| 19 | ФССЦпг03-21-02-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза | 1 т груза | 13,8 | 2 452,00 |
| устройство тротуаров 2 уч. |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0258 | 218,30 |
| 21 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 26 183,00 |
| 22 | ФЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 5 637,00 |
| устройство тротуаров 3 уч. |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0168 | 1 284,00 |
| 24 | ФССЦпг03-21-02-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза | 1 т груза | 20,16 | 3 589,00 |
| 25 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,063 | 1 721,00 |
| 26 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6,3 | 2 012,00 |
| 27 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 | 4 327,00 |
| 28 | ФССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 10,5 | 8 206,00 |
| поребрик |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР30-01-001-01 | Прим. Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 подушки | 0,021 | 3 388,00 |
| 30 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,42 | 20 544,00 |
| 31 | ПСВ №4 2013г. стр.30 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ | шт. | 42 | 14 151,00 |
| 32 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0126 | 106,20 |
| 33 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,042 | 12 753,00 |
| 34 | ФЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,042 | 2 752,00 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 1 304 261,10 |
| Раздел 2. Газоны вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР01-01-032-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0025 | 5,90 |
| 36 | ФССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 3 | 101,48 |
| 37 | ФССЦпг03-21-02-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза | 1 т груза | 3 | 533,36 |
| 38 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,1 | 2 335,20 |
| 39 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,1 | 661,98 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 3 637,92 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 1 307 899,02 |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  | 1304261,1 |
| Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |  | 3637,92 |

*Примечание: расчет составлен с учетом индексов к ФЕР Ежеквартального бюллетеня НП «Строители Урала» на 2 кв. 2013г. С применением данных справочника «Пермские Строительные Ведомости» 2013г. №4

Понижающий коэффициент __. Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ___________.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

К контракту № __ от _____ 2013 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы на выполнение работ по ремонту газонов в Дзержинском районе города Перми.

Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте тротуаров и газонов | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | неисполнение предписаний Заказчика | 30 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание |
| 2 | производство работ без разбивки; | 100% |
| 3 | укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия | 20% за каждую смену (сутки) |
| 4 | не вывезен строительный мусор в течение периода большего, чем одни сутки | 20% за каждую смену (сутки) |
| 5 | отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем | 100% |
| 6 | отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций | 100% |
| 7 | отсутствие операционного контроля за производством работ | 100% |
| 8 | не предоставление исполнительной документации | 100% |
| 9 | нарушение технологии ведения работ | 100% |
| 10 | несоответствие материалов типу и марке, указанным в техническом задании. Не предоставление Заказчику паспортов качества и сертификатов на применяемые материалы. | 100% |
| 11 | уплотнение основания из щебня п.7.5 СНиП 3.06.03-85 |  |
| 11.1 | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не остается следа и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. | 0% |
| 11.2 | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании остается след и (или) возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка не раздавливается. | 100% |
| 12 | Толщина слоя |  |
| 12.1 | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 10% |
| 12.2 | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 30% |
| 12.3 | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50% |
| 12.4 | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100% |
| 13 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| 13.1 | Отклонение от проектных значений до “минус”5 мм | 0% |
| 13.2 | Отклонение от проектных значений от “минус”5 мм до “минус” 10 мм | 30% |
| 13.3 | Отклонение от проектных значений свыше “минус” 10 мм | 100% |
| 14 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| 14.1 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствует требованиям | 0% |
| 14.2 | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | 20% |
| 14.3 | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | 100% |
| 15 | Уплотнение покрытия тротуаров п.3.15 СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. |  |
| 15.1 | Коэффициент уплотнения 0,93 | 0% |
| 15.2 | Коэффициент уплотнения 0,92 | 30% |
| 15.3 | Коэффициент уплотнения ниже 0,92 | 100% |
| 16 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длиной 3м): на каждом стыке от 3 до 6 мм на каждом стыке свыше 6 мм | 30% 100% |
| 17 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением отметок, уклонов или ровности |  |
| 17.1 | площадью 1 м2 | 10% |
| 17.2 | площадью от 1 м2 до 5 м2 | 40% |
| 17.3 | площадью свыше 5 м2 | 100% |
| 17.4 | Не обеспечен продольный и поперечный водоотвод на всем протяжении покрытия | 100% |
| 18 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| 18.1 | До 3 мм | 0% |
| 18.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 18.3 | Свыше 5 мм | 100% |
| 19 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
| 19.1 | До 3 мм | 0% |
| 19.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 19.3 | Свыше 5 мм | 100% |
| 20 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 13015-2003 | 100% |
| 21 | Ремонт газонов |  |
| 21.1 | Газон не восстановлен | 100% |
| 21.2 | Имеется мусор строительный | 100% |
| 21.3 | Слой растительной земли менее 15см | 100% |
| 21.4 | Не соблюдена плотность посадки семян газонных трав | 50% |
| 21.5 | Оплата производится после проверки всхожести семян |  |
| 22 | Плиточное покрытие |  |
| 22.1 | Уступы в стыках смежных плит превышают 2мм более чем на 15% измерений | 40% |
| 22.2 | Уступы в стыках смежных плит превышают 5мм более чем на 20% измерений | 100% |
| 22.3 | Уложенная плитка не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | 100% |
| 23 | Не представлена исполнительная документация | 100% |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                  к  контракту № __ от ______ 2013 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 6 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 20 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 22 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 49 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 50 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 51 | ГОСТ 13015-2003 |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 52 |  |  | Технологическая карта. Установка бортовых камней на автомобильных дорогах |
| 53 | РД-11-05-2007 |  | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| 54 | РД-11-02-2006 |  | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 55 | Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС- 478-р |  | Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 6

к  контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта.

Срок окончания выполнения работ: через 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 7

к  контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 8

к  контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 9

к  контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

- журнал производства работ (форма)

______________________________________

(наименование объединения,

______________________________________

строительного (ремонтно-строительного)

______________________________________

управления)

- журнал производства работ

по строительству ________________________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________________

пускового комплекса)

- Содержание журнала производства работ

Указания о порядке заполнения журнала производства работ

Раздел 1

1.1. Титульный лист

1.2. Основные показатели строящегося объекта

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию (скрытые работы)

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных (мостовых) работ

3.2. Особые отметки

- Указания
о порядке заполнения журнала производства работ

1. Журнал производства работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении журнала производства работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Журнал производства работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы журнала работ.

3. Титульный лист журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п.21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных Минтрансстроем СССР, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню N 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню N 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежесменно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежесменные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе "Особые отметки" журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций по качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 "Записи производства выполненных работ".

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Журнал производства работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и подлежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Журнал производства работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 10

к  контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата______________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.